同环函（服务）〔2024〕54号

- 关于中晋新能源（山西）有限公司

- 年产80万吨甲醇燃料调配中心项目

- 环境影响报告表的批复

中晋新能源（山西）有限公司：

- 你公司报送的《关于<中晋新能源（山西）有限公司年产80万吨甲醇燃料调配中心项目环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<中晋新能源（山西）有限公司年产80万吨甲醇燃料调配中心项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2024〕94号），经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于山西省大同市阳高县龙泉工业园区，占地性质属于工业用地,厂区中心地理坐标为东经113°42′4.815″，北纬40°16′41.672″。大同市行政审批服务管理局于2024年2月18日出具了《关于中晋新能源（山西）有限公司年产80万吨甲醇燃料调配中心项目安全风险防控联合审查意见》，阳高县行政审批服务管理局于2024年2月21日对该项目进行了备案（项目代码：2402-140221-89-01-299900），山西省应急管理厅于2024年8月8日以晋应急危化项目安条审字〔2024〕13号对该项目单位出具了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》。该工程为新建项目，主要建设内容为：总占地面积38581m2，建筑面积8732m2，设置12座1000m3的立式内浮顶储罐、5座300m3的立式内浮顶储罐、8座60m3的卧式储罐，主要建设综合办公楼、泵房、储罐区、装卸区、调配泵区、事故水池、消防水池及其他相关配套设施。运营期产品方案为甲醇汽油（M15、M30）、车用甲醇燃料（M100）、醇基液体燃料（工业用及民用）、车用清洁替代燃料（Q型及C型）及变性醇添加剂、自调汽油及自调柴油。合计调配80万t/a。该工程总投资13057.72万元，其中环保投资1306万元，占总投资10.0%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、认真做好施工期环境保护，加强环境管理，严格落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，积极开展环境监理工作，采取有效措施降低对周边环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。运营期装卸、调配及储罐“大小呼吸”等系统设置一套油气回收装置，并设置预警监测系统、消防系统，油气经回收并采用“冷凝+活性炭吸脱附”复叠工艺净化处理后通过排气筒排放。本项目有组织排放废气中污染物非甲烷总烃参照执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1油气处理装置排放限值中的有关要求，企业边界无组织排放的污染物非甲烷总烃参照执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中企业边界排放限值中的有关要求，同时要满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中有关限值管控要求。厂区无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放特别排放限值的有关要求。

3、严格落实水污染防治措施。本项目运营期无生产废水产生；职工生活污水经化粪池处理后由园区内污水管网排至园区污水厂进行进一步处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好储罐区、装卸区、各类水池、危废贮存点、围堰等区域的防渗，必须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的3类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强环境管控，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置,确保不造成二次污染。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；检测废液、清罐残渣、废吸附材料等危险废物经收集后暂存于厂区内危废贮存点，定期交由有资质的单位进行处置,危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定。

6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格落实分区防渗措施，厂区内设置一座1000m3的初期雨水池，一座容积为1000m3的事故水池，对初期雨水和事故状态下的消防废水进行收集，通过污水管网送至园区污水处理厂进行处理，确保事故状态下废水得到妥善收集和处置；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水环境等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、严格落实《报告表》中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：挥发性有机物4.81吨/年；化学需氧量0.05吨/年，氨氮0.003吨/年。阳高县人民政府出具了《关于中晋新能源（山西）有限公司年产80万吨甲醇燃料调配中心项目污染物区域削减方案的承诺函》，制订了该项目污染物区域削减方案，明确了主要污染物区域削减来源及采取的措施，可满足本项目建设的削减需求,阳高县人民政府要严格按照承诺负责各削减措施在项目投运前落实到位，否则该项目不得投入运行。

四、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境局阳高分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局阳高分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2024年10月18日

抄送：市生态环境局阳高分局，市生态环境评估中心。