根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年1月17日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年1月17日－2025年1月23日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同鹊盛活性炭有限公司活性炭建设项目（10万吨/年）（重大变动） | 大同市左云县左云经济技术开发区 | 大同鹊盛活性炭有限公司 | 山西迈润田环保工程有限公司 | 项目位于山西省大同市左云县左云经济技术开发区，左云县三屯乡深沟子村西，占地面积为30.0789hm2，为工业用地。2022年9月1日由大同市生态环境局以“同环函（服务）[2022]56号”出具了《关于大同鹊盛活性炭有限公司活性炭建设项目（10万吨/年）环境影响报告表》的批复。为满足企业长远发展需要，大同鹊盛活性炭有限公司调整生产线设置，最终建设1条年产2万吨压块破碎活性炭生产线（1#生产线，其中2160t/a用于生产酸洗活性炭，最终产品规模为17840t/a）、2条年产2万吨原煤破碎活性炭及初级活性炭（40160t/a）生产线（2#、3#生产线）及1条2000吨酸洗活性炭生产线（4#生产线），总建设规模为年产10万吨活性炭。项目主要建设内容包括：压块炭生产线、原煤破碎活性炭生产线、酸洗活性炭生产线各工程，配套辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等。项目总投资107779.0万元，其中环保投资5600万元，占总投资的5.20%。 | 环境影响及对策和措施： 1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响。 2、落实大气污染防治措施。 （1）压块炭生产大气污染防治措施 压块炭备煤库为全封闭库，车辆进出口安装自动门、软帘、喷雾抑尘设施；皮带输送机密闭；1#生产线压块炭上料皮带落料点、输送皮带导料槽、配煤仓及仓底落料、破碎、筛分、磨粉造粒、料仓进、出料、压块筛、提升、炭化炉进、出料、炭化料筛分、活化炉进、出料、活性炭破碎、筛分、包装等工序产尘分别经集尘+袋式除尘器处理后经排气筒外排；煤粉仓、磨粉缓冲仓、粉状活性炭仓产尘经仓顶袋式除尘器处理后外排；均化库去石工序、均化工序、筛分包装工序产尘经集尘+袋式除尘器处理后经排气筒外排；压块炭炭化尾气经焚烧炉焚烧+余热锅炉处理后的烟气经SDS干法+SDA半干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝系统处理后经50m排气筒排放；压块活化尾气经多膛炉后燃室焚烧+余热锅炉换热+SDS干法脱硫系统+袋式除尘器+SCR脱硝系统处理后经50m排气筒排放。 （2）破碎炭生产大气污染防治措施 原煤破碎活性炭备煤库、炭化料库等均为全封闭库，车辆进出口安装自动门、软帘、喷雾抑尘设施；2#生产线原煤破碎活性炭备煤破碎筛分、原料进料、炭化炉进料、出料、转运、炭化料破碎、筛分、料仓、转运、活化炉进料、出料、转运、活性炭破碎、筛分、包装工序产尘经集尘+袋式除尘器处理后经排气筒外排；3#生产线原煤破碎活性炭-原料炭化料预处理、进料、出料、活性炭破碎、筛分、去石、包装工序产尘经集尘+袋式除尘器处理后经排气筒外排；原煤破碎活性炭1#线活化尾气分别经多膛炉后燃室焚烧+余热锅炉换热+SDS干法脱硫系统+袋式除尘器+SCR脱硝系统处理后经50m排气筒排放；原煤破碎活性炭2#线-北线4台斯列普炉活化尾气经焚烧炉（2台）焚烧+余热锅炉（2台）换热后分别经SNCR脱硝+SDS干法脱硫系统+袋式除尘器处理+SCR脱硝系统处理后经50m排气筒排放；南线6台斯列普炉活化尾气经焚烧炉（3台）焚烧+余热锅炉（3台）换热后分别经SNCR脱硝+SDS干法脱硫系统+袋式除尘器处理+SCR脱硝系统处理后经50m排气筒排放；燃气锅炉烟气燃用净化炭化气，锅炉配套低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫处理后经50m排气筒排放。 （3）酸洗活性炭生产大气污染防治措施 盐酸罐、酸洗、离心工序产生氯化氢气体经收集后入碱洗塔处理后经15m排气筒外排；酸洗活性炭上料、干燥、筛分、包装产尘分别经集尘+袋式除尘器处理后经排气筒外排。 （4）污水处理系统大气污染防治措施 采用地埋式污水处理设备，对产气构筑物（调节池、厌氧池、生化池、污泥池、压滤间等）采用玻璃钢封盖密闭及负压收集的方式，恶臭气体分散收集后经过化学洗涤塔+碱洗涤塔+水洗涤塔+活性炭吸附除臭，经排气筒排放。 （5）食堂油烟大气污染防治措施 食堂2个灶头上方分别配套集气罩，共用一套油烟净化装置，食堂油烟经净化装置净化后经排气筒排放。 项目生产排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、苯参照执行宁夏回族自治区《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）排放限值要求；燃气锅炉排放烟气执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）排放限值要求；恶臭（氨、硫化氢）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的标准限值；HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16293-1996）表2中二级标准限值要求；项目等产生；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值。 3、严格落实水污染防治措施。 运营期生产废水及生活污水均收集进入自建的污水处理设施处理，采用“集水池—隔油沉淀—气浮—气提—萃取—厌氧—好氧—MBR—活性炭过滤—三级反渗透—三效蒸发”处理工艺，处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水、产品用水水质要求后全部回用于活性炭车间用作循环水，不外排。严格按照“报告表”提出的分区防渗要求，重点落实焦油储罐区、污水处理站各水池、初期雨水池、事故水池、危险废物贮存库及焦油回收气体净化区等防渗，确保设计防渗措施及防渗系数满足相关要求。 4、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，定期维修保养设备，采取有效的基础减振、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )中3类标准。 5、严格落实固体废物污染防治措施 （1）危险废物防治措施。废离子交换树脂、废油、废催化剂、焦油渣、污水处理工程产生的含酚废水预处理过程的沉淀物均集中收集于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置.污水处理工程产生的污泥及废盐须经危险废物特性鉴别后，按规范要求处置，鉴定前按照危险废物进行管理；污水处理工程产生的含矿物油废物送至焦油回收工段进行焦油回收，酚钠盐溶液作为初级产品出售给相关化工企业制作粗酚，氨液回用于本项目脱硫工序；危险废物贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 （2）一般工业固体废物防治措施。除尘灰、各工段不合格物料及筛下物、脱硫渣、去石固废等，全部资源化利用；生活垃圾经封闭式分类垃圾箱收集后交由环卫部门统一处理。 6、严格落实环境风险防范措施. 建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急培训和演练，确保环境安全。 7、健全环境管理制度和监测计划，强化各项环境管理制度，规范排污口设置；燃气锅炉、炭化、活化尾气排气筒应安装自动在线监测、监控装置，并与生态环境主管部门联网，及时掌握污染物排放情况，并采取相应的环保措施，确保各项污染物长期稳定达标排放。 |