破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、大同市新荣区生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设期及运营期的日常监督管理工作。

大同市生态环境局新荣分局

2023年9月13日

大同市生态环境局新荣分局

同新环函﹝2023﹞42号

关于大同市锦润农牧有限公司养牛扩建项目环境影响报告书的批复

大同市锦润农牧有限公司：

你公司报送的《关于<大同市锦润农牧有限公司养牛扩建项目环境影响报告书>（以下简称“报告书”）报批申请》及相关资料收悉。经研究，批复如下:

一、大同市锦润农牧有限公司养牛扩建项目位于大同市新荣区郭家窑乡北温窑村，总投资4800万元，其中环保投资886万元，占总投资的18.46%。建设规模及内容：年出栏肉牛2900头。新建牛舍、青贮池、草棚、库房、办公用房等主体工程以及供水、供电、采暖等配套公辅工程。根据“报告书”和大同市生态环境评估中心《关于“报告书”的技术评估报告》的结论，在严格落实“报告书”提出的各项污染防治措施和生态保护措施前提下，对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意“报告书”中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实“报告书”提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1、施工期，严格落实“六个百分百”要求；禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土；施工场地建筑垃圾和渣土分区堆放，及时清运施工场地废渣；施工现场裸露地面应采取覆盖措施；施工场所要定期喷洒水；易产生扬尘污染的物料覆盖或放置在密封、遮蔽的设施内；出口处必须建设车辆出口喷淋、冲洗设施；施工场地应每天定时洒水；运输车辆不得超载，物料运输采用箱式运输车进行散装物料的运输；严禁高空抛洒建筑垃圾，建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。运营期，牛舍设置风机，加强通风，降低牛舍内臭气浓度，牛舍外定期喷洒除臭剂；牛舍清粪工艺采用干清粪工艺；饲料添加活性菌群，从源头上抑制恶臭的产生，沼液暂存池顶部覆盖HDPE膜进行封闭，定时在治污区、养殖区周围喷洒除臭剂，同时要加强治污区、养殖场四周的绿化；干粪棚半封闭，车间内定期喷洒除臭剂，设置高效生物滤塔；同时要加强填埋井四周的绿化；燃气热水器燃用净化处理后的沼气，无组织排放；食堂产生的油烟通过油烟净化器处理后排放；饲料加工产生的废气经移动式布袋除尘器处理后排放；堆肥工艺产生的废气收集后，经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。

2、施工期，施工车辆清洗、路面及土方喷淋水等经沉淀后用于洒水，不外排；生活污水经除油、沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘。运营期，严格落实分区防渗措施，养殖废水、生活污水一起送入黑膜沼气池，经黑膜沼气池处理后作为沼液用于周围农田施肥，采用沼液专用运输管道运输；黑膜沼气池、沼液暂存池采用“土膜夯实+HDPE防渗膜”防渗，不外排。

- 3、施工期，选用低噪声设备，合理安排施工时间；运营期，选择噪声小、振动小的低噪声设备；产生噪声的设备需设置减振、隔声和密闭措施，安装减震垫等，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )中 1类标准。

4、施工期，施工期产生的可回收废料，应由施工单位回收；废建筑材料按照环境保护规范要求统一收集后，运往当地环卫部门指定地点处置；生活垃圾收集后，定期交由当地环卫部门集中处置。运营期，粪便经粪便泵送至固液分离机，分离出的大颗粒固态粪便直接运至固粪处理区内的堆肥区堆肥；其余未被分离出的小颗粒固态粪便随粪水进入黑膜沼气池，形成的沼渣经固液分离后与牛粪一同堆肥发酵，粪池、固粪处理区全部进行严格防渗；生活垃圾收集后与附近村民生活垃圾一起处理；医疗废物收集后暂存医疗废物暂存间，交由有资质单位处置；病死牛尸体经填埋井进行无害化处理；废脱硫剂收集后由厂家回收。

三、你公司须严格执行环保“三同时”制度；须严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；须严格按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收并按规定程序办理排污许可手续；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态