大同市生态环境局左云分局2024年12月18日

拟作出建设项目建设项目环境影响评价文件审批意见公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我分局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年12月18日－2024年12月24日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

通讯地址：大同市左云县云兴镇林河路

邮 编：037100

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同市飞宏净化材料有限公司活性炭改扩建项目 | 山西省大同市左云县张家场乡杨千堡村东侧20m处（现有厂区内） | 大同市飞宏净化材料有限公司 | 山西颐佳航环保科技有限公司 | 建设内容：新建2台回转式活化炉（11~12#），对现有9~10#斯列普活化炉进行改造，与11~12#活化炉合并建设环保设施；在原有闲置酸洗车间内建设1条酸洗生产线；厂区新建1座处理能力为150t/d的生产废水处理站；对1~8#活化炉进行脱硫脱硝和除尘环保改造，对厂区存在的其他环境问题进行整改。改扩建完成后主要产品活性炭产能由原12000吨/年增加至17000吨/年。项目总投资2000万元，其中环保投资410.5万元，占总投资的20.52％。 | 主要环境影响及对策： 1、落实大气污染防治要求。施工期要严格落实“六个百分百”的要求。运营期1~4#活化炉配套的焚烧炉及余热锅炉利旧，拆除单碱法脱硫除尘器，增加SNCR脱硝装置、布袋除尘器、双碱法脱硫除尘器等环保设施，废气经一根20m高的排气筒排放；5~8#活化炉配套的焚烧炉及余热锅炉利旧，拆除单碱法脱硫除尘器，增加SNCR脱硝装置、布袋除尘器、双碱法脱硫除尘器等环保设施，废气经一根20m高的排气筒排放；9~10#活化炉拆除现有配套脱硫塔，与11~12#活化炉合并建设环保设施，增加焚烧炉、余热锅炉及配套的SNCR脱硝装置、布袋除尘器、双碱法脱硫除尘器等环保设施，废气经一根20m高的排气筒排放。粒状原料处理工序、粉状原料处理工序、粒状成品活性炭处理工序和粉状成品活性炭处理工序分别新建1套集气罩+布袋除尘器，处理后废气分别由一根15m高排气筒排放。酸洗活性炭烘干废气经汽水分离后引入1套袋式除尘器，经除尘处理后由一根15m高排气筒排放。加强无组织废气污染控制措施，斯列普活化炉上料采用密闭式斗提机；回转式活化炉上料采用螺旋输送机；皮带输送机采用轻钢结构全封闭；原料库为全封闭砖混结构，成品库为带顶棚的彩钢结构，原料和产品全部采用吨包密封包装，通过叉车转运和装卸；厂区出口处建设一座规范的洗车平台，对驶出车辆进行车身和轮胎冲洗。生活污水处理站采用地埋式一体化污水处理装置，加盖密闭，并喷洒除臭剂，减少恶臭气体排放。严格执行《报告表》提出的污染物排放标准，项目运营期生产环节大气污染物排放按照《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）执行；生活污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的恶臭污染物厂界排放标准限值。 2、加强水环境保护措施。施工期在厂区设置1座沉淀池，施工设备冲洗废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工人员洗漱污水经沉淀池处理后全部用于施工场地泼洒抑尘，依托厂区现有旱厕，定期清掏。运营期厂区新建1座处理能力为5.0t/d的地埋式生活污水处理站，采用“絮凝加药+气浮机+A/O生物接触氧化+过滤”工艺，生活污水经处理后在非采暖期用于厂区道路和地面洒水，在采暖期收集进入蓄水池，用于第二年非采暖期厂区道路和地面洒水，不外排。洗车废水经三级沉淀后循环使用，不外排。脱硫废水经石灰中和沉淀处理后，回用于脱硫塔补水，不外排。锅炉及软水装置排水、酸碱废水经管道排入一座处理能力为150t/d的生产废水处理站，废水经中和、混凝沉淀、反渗透处理后回用于酸洗工序补水，不外排；反渗透产生的高浓盐水采用三效蒸发器蒸发处理，蒸发冷凝水回用于脱硫塔补水，不外排。厂区四周设置雨水明沟和暗涵，并在厂区东南部建设1座容积为200m3的初期雨水收集池，初期雨水经收集后回用于厂区洒水抑尘，不外排。同时做好各产生废水单元的防渗措施，不得影响区域地下水。项目运营期生活污水处理站出水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防和建筑施工用水标准。 3、落实固废处置：按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集，优先回用，不得随意堆存。发杂盐、废反渗透膜、生产废水处理站沉渣和脱硫石膏阐述后需进行固废属性鉴别，未鉴别前按照危险废物处置。危险废物必须按国家相关要求进行收集、贮存、转运、处置，不得对环境造成影响。生活垃圾集中收集统一由环卫部门处理。 4、落实噪声污染防治措施: 施工单位必须注意施工机械保养，保持施工机械低声级水平，合理的安排机械作业的施工时间；在运营期各类生产设备产生的噪声，采取选用低噪声设备，基础减振、合理布局、室内布置等措施，对设备定期维护保养，加强绿化，加强车辆管理等防治措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，不得对周围环境和自身产生影响。 5、严格落实各项环境管理制度。你单位要建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，确保污染物长期稳定达标排放。 |  |