根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年4月23日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年4月23日－2024年4月28日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左云县亨通活性炭有限责任公司扩建项目 现更名为“左云县亨通活性炭有限责任公司扩建项目（原年产8000t煤基活性炭改建项目变更）” | 左云县张家场项秀女村东 350m | 左云县亨通活性炭有限责任公司 | 山西清韵环保科技有限公司 | 该项目位于大同市左云县张家场乡秀女村东350m （现有厂区范围内），占地面积为18000m2，土地性质为工业用地。2020年6月4日，我局以同环函（服务）〔2020〕25号文批复了《左云县亨通活性炭有限责任公司年产8000吨煤基活性炭改建项目环境影响报告表》。为增强企业市场竞争力，建设单位拟在现有厂区范围内新增2台炭化炉、新增炭化料冷却烘干工序、新增部分车间（库房），同时对现有工程车间功能进行调整、对现有环保工程进行优化改造。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）“项目排放污染因子增加，污染物排放量增加”，属于重大变动，需要重新报批环评文件。变动后项目新增了炭化等生产工艺，但生产规模不增加（年产8000t活性炭）。在现有工程基础上，本次工程主要建设内容包括：①东、西厂区各新建1座炭化车间，共2座；车间内布设炭化、冷却、烘干等工序；②东厂区新建1座成品库；将现有活化料库改造为炭化料加工车间；③西厂区新建1座活化料储库、1座磨粉车间，并将现有炭化料库改造为原煤库，将现有活化料库改造为炭化料加工车间；④对现有的焚烧烟气处理系统、活化料活化料加工车间废气处理系统进行改造；⑤厂区东北地势最低处建设1座初期雨水池；⑥东、西厂区各建设1座事故池等。本次工程总投资800万元，其中环保投资240万元，占总投资的30%。 | 环境影响及对策和措施： 1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响。 2、严格落实大气污染防治措施。 （1）原料及产品储存、输送过程污染防治措施：原料、中间产品、最终产品等均储存在封闭式储库内，输送过程采取管道、封闭皮带、斗提机等。 （2）炭化、炭化料冷却烘干及废水循环、焦油储存等过程大气污染防治措施：循环水罐、焦油罐封闭处理，上部设置负压集气装置，逸散的有机废气经收集后引至焚烧车间；烘干炉利用高温烟气进行间接烘干，烘干炉为密闭式，烘干过程废气经管道引至焚烧车间；炭化废气、活化废气、烘干废气、以及循环水罐、焦油罐逸散的有机废气由风机引至焚烧车间，经“焚烧炉+SNCR脱硝+余热锅炉+除尘+双碱法脱硫”处理后，废气经处理后由30m高排气筒排放；该工序东、西厂区各设1套废气处理设施。 （2）炭化料筛分工序大气污染防治措施：采用封闭式设备，并在去石机、破碎机、炭化料仓处均设置集气罩，废气收集后引至袋式除尘器处理，由15m排气筒排放。该工序东、西厂区各设1套废气处理设施。 （3）炭化料上料工序大气污染防治措施：采用封闭式皮带、斗提机，在转载点设置集气罩，废气收集后引至袋式除尘器处理，由15m排气筒排放。该工序东、西厂区各设1套废气处理设施。 （4）活化料去石工序大气污染防治措施：去石机处设置集气罩，废气收集后经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。该工序东、西厂区各设1套废气处理设施。 （5）活化料破碎工序大气污染防治措施：破碎机处设置集气罩，废气收集后经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。该工序东、西厂区各设1套废气处理设施。 （6）活化料筛分工序大气污染防治措施：直线筛、包装机处处设置集气罩，废气收集后经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。该工序东、西厂区各设1套废气处理设施。 （7）磨粉工序大气污染防治措施：采用封闭式粉磨机，配套集气管道，废气收集后经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。该工序布设在西厂区，设1套废气处理设施。 项目生产排放的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、苯参照执行宁夏回族自治区《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）表1排放限值要求，氰化氢参照执行《活性炭工业污染物排放标准》（征求意见稿）中表2排放限值要求。厂界无组织颗粒物、苯并[a]芘、苯参照执行《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）表3浓度限值要求，非甲烷总烃参照执行《活性炭工业污染物排放标准》（征求意见稿）表3排放限值要求。 - 3、严格落实水污染防治措施。运营期炭化料冷却水、脱硫废水循环使用不外排；软水制备废水用于脱硫系统补水，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农田施肥。严格按照《报告表》提出的分区防渗要求，循环水罐、焦油罐布设在防渗池内，重点落实防渗池、初期雨水池、事故水池、脱硫塔循环水池、化粪池、以及危险废物贮存库等防渗，确保设计防渗措施及防渗系数满足相关要求。 4、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，定期维修保养设备，采取有效的基础减振、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )中2类标准。 5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。落实危险废物防治措施：除尘灰收集后回用于生产；脱硫废渣外售综合利用；废焦油收集至钢制焦油罐内，委托有资质单位清运处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置。 - 6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，东、西厂区各设1座事故池，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水环境、土壤环境等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；规范排污口设置，按要求安装自动在线监控设备并与生态环境主管部门联网，落实清洁生产管理制度，确保污染物稳定达标排放。 7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。 |