同环函（服务）〔2025〕23号

- 关于大同市云州区兴旺畜禽屠宰有限责任公司

兴旺畜禽屠宰场新建工程项目环境影响报告书的批复

大同市云州区兴旺畜禽屠宰有限责任公司：

- 你公司报送的《关于<大同市云州区兴旺畜禽屠宰有限责任公司兴旺畜禽屠宰场新建工程项目环境影响报告书>（以下简称《报告书》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大同市云州区兴旺畜禽屠宰有限责任公司兴旺畜禽屠宰场新建工程项目环境影响报告书>的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕56号），经研究，批复如下：

- 一、你公司建设的“大同市云州区兴旺畜禽屠宰有限责任公司兴旺畜禽屠宰场新建工程项目”位于大同市云州区倍加造镇解庄村西南850m处。大同市云州区行政审批服务管理局对项目进行了备案（项目代码：2406-140215-89-01-362459），该项目建设规模为：年屠宰生猪20万头。主要建设内容包括：待宰区、屠宰加工区、生活办公区和污水处理区。项目总投资1441.970万元，其中环保投资144万元，占总投资9.99%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告书》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，采取有效措施降低对周边环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。运营期待宰间及粪便暂存间、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体分别经负压集气后，分别进入配套的生物除臭塔处理后通过排气筒排放（共设置3套生物除臭塔）。待宰间采用干清粪工艺，粪便日产日清，及时清运内脏、污泥，定期喷洒除臭剂，加强厂区绿化，减轻无组织恶臭气体影响。本项目有组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界污染物标准值二级排放标准。

3、严格落实水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为生产废水和生活污水，进入厂内污水处理站（处理能力150m3/d），污水处理采用“格栅+隔油调节池+气浮+水解酸化+A/O+混凝沉淀+MBR+次氯酸钠消毒”工艺，经处理后废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92），且满足《农田灌溉水质标准》（GB5084 -2021）相应标准后，用于周边林地和大棚灌溉，不得外排。严格执行废水去向环境管理要求，严禁违法违规排放，严禁排入地表水体，确保所产生的废水全部得到合理处置。按要求规范设置事故水池、初期雨水收集池和储水池，严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好废污水收集输送管线、污水处理站、危废贮存库、医疗废物暂存库等区域的防渗，须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处置；污水处理站产生的污泥定期清运综合利用；病死猪及不合格品暂存于无害化固废暂存间，交由阳高县永清畜禽无害化有限公司负责运输及无害化处理；粪便、胃内容物等废弃物，外售制作有机肥；检疫载玻片暂存于医废贮存间，定期交由有资质单位合理处置；废矿物油、废油桶等危险废物经收集暂存于厂区内危废贮存库，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告书》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、大同市生态环境局云州分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

七、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告书》送大同市生态环境局云州分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2025年5月9日

抄送：市生态环境局云州分局，市生态环境评估中心。