根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年6月20日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年6月20日－2025年6月26日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵丘县瑞远铁选有限责 任公司尾矿库（干堆）项目 | 大同市灵丘县武灵镇东武庄村东北 1.1km 处 | 灵丘县瑞远铁选有限责任公司 | 山西焜蓝环保科技有限公司 | 你公司拟建设的尾矿库（干堆）项目位于大同市灵丘县武灵镇东武庄村东北1.1km处，位于现有选矿厂北侧500m处，为山谷型尾矿库，属于四等库，占地面积7.67hm2，建设干排尾矿库1座，拦挡坝为碾压碎石坝，坝高7m，顶宽4m，坝轴长54m，总库容为57.41万m3，设计使用年限为11.04年。主要建设内容包括尾矿库拦挡坝、排洪设施、渗滤液收集和导排系统、干排系统等，尾矿运输利用选厂至尾矿库库尾的现有乡村道路作为运输道路，运输道路总长2.5km。灵丘县发展和改革局对该项目进行了备案（项目代码：2309-140224-89-05-104107），山西省应急管理厅出具了《非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见书》（应急非煤项目安设审字〔2024〕07号）。该项目总投资193.52万元，其中环保投资83万元，占总投资的42.89%。 | 环境影响及对策和措施： 1、严格落实大气污染防治措施。施工期严格控制施工作业范围，工地边界应设置施工围挡，采取对施工现场及道路定期洒水，易起尘工程材料覆盖防尘布、防尘网等措施防治扬尘，大风天气应停止土方作业；渣土、垃圾运输车辆全部采用密闭车斗，进出工地的其它物料运输车辆应尽可能采用密闭车斗；施工场地出口内侧设置临时洗车平台；作业机械达到非道路移动机械大气污染物排放标准；定期对作业机械进行排放检验和维修养护。运营期尾矿堆存作业区采用分区、分块运行方式，尾矿堆存过程中及时用推土机推平压实，并配专门洒水车辆在场区地面定期洒水降尘；大风天气应禁止堆存作业，，设专人负责场区的洒水抑尘管理；非作业时间 内将未覆土的作业面全部用不透水的防尘布全部覆盖；达到设计高度时及时覆土绿化等降尘措施；加强运输车辆的通行管理，并加盖篷布封闭运输，不得沿途飞扬、撒漏；设专人对泄露的物料及时清扫、洒水，保持路面清洁；利用选矿厂现有洗车平台对轮胎、车体进行清洗；运输车辆达到国六标准或使用新能源车辆。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应限值要求，运营期颗粒物无组织废气排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7无组织排放浓度限值的要求，非道路机械排气烟度执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中的标准，其余污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）修改单中第四阶段排放限值要求。 2、严格落实水污染防治措施。施工期生活污水依托选矿厂现有化粪池收集后定期清掏用于周边农田施肥；施工设备冲洗废水和车辆冲洗废水进入临时洗车平台沉淀后回用，不外排。运营期职工生活污水依托选矿厂现有化粪池收集后定期清掏用于周边农田施肥；洗车废水依托选矿厂洗车平台沉淀池收集、沉淀后回用于车辆轮胎冲洗，不外排。 3、严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排各类施工机械的工作时间和时序，避免高噪声设备同时施工，建立临时声障，确保厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应要求。营运期合理安排工作时间，将强噪声作业安排在白天进行，控制汽车运输过程中鸣笛声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准要求。 4、妥善处置各类固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强环境管控，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置。施工期的建筑垃圾送到当地建筑垃圾场处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，清表的石方用于拦挡坝筑坝综合利用，多余土方用于场地平整等，不外运。营运期尾矿送尾矿库按照设计规范进行干堆堆存，根据《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）判别，本项目尾矿属于一般工业固体废物，处置及环境管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 5、加强生态保护和治理。施工期应合理安排施工及优化施工作业方法，合理利用土地，减少水土流失，及时进行植补恢复等生态恢复措施。运营期加强尾矿库坝体和库区的绿化工作，对平台及边坡及时覆土绿化，尾矿库服务年限期满后应及时启动闭库治理工作，采取生态补偿、植被恢复等生态治理措施，确保生态环境得到恢复。 6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控；加强环境风险防控，制定规范有效的突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急演练，严格落实尾矿库防渗措施，有效防范环境风险；严格履行《报告书》制订的环境监测计划，定期对组织废气、噪声、环境空气、地下水、土壤、生态等进行监测，并根据监测结果及时采取增补措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。 7、尾矿库建设必须满足安全设施设计审查意见和《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）的相关要求，尾矿库的建设和运行必须严格执行《尾矿库安全监督管理规定》及生态环境部《尾矿污染环境防治管理办法》有关规定要求。 |