大同市生态环境局阳高分局

2025年6月18日拟作出建设项目环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年6月18日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年6月18日－2025年6月24日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352-6623745    通讯地址：阳高县龙泉镇辕门街10号    邮    编：038100

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同市虹运农业有限公司马铃薯深加工项目 | 山西省大同市阳高县东小村镇东小村村 | 大同市虹运农业有限公司 | 山西绿清环境工程有限公司 | 拟建设的大同市虹运农业有限公司马铃薯深加工项目位于山西省大同市阳高县东小村镇东小村村。建设规模及主要建设内容：建设一条马铃薯淀粉生产线（年产马铃薯淀粉10000t），一条蛋白生产线（年产蛋白500t）以及其他辅助工程、环保工程等。阳高县行政审批服务管理局出具了项目备案证（项目编码:2503-140221-89-01-793836），项目总投资560万元，其中环保投资164.1万元，占总投资29.30%。 | 环境影响及对策和措施： 1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，采取有效措施降低对周边环境的影响。 2、严格落实大气污染防治措施。运营期淀粉干燥筛分包装废气产生的粉尘经集尘管收集汇入布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放；蛋白车间干燥包装废气产生的粉尘经集尘管收集汇入布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放； 污水处理设施废气污水处理设施密闭，废气经1套生物滤塔除臭装置处理后通过1根15m高排气筒排放；锅炉废气采用低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放；薯渣池、还田地块废气定期喷洒生物除臭剂； 本项目生产工艺中有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中燃生物质锅炉排放标准；污水处理站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。 3、严格落实水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为生产废水和生活污水。生活污水排入化粪池定期清掏，不外排;马铃薯清洗废水经循环沉淀池沉淀后回用，定期排污水排入厂区污水处理站处理达标后用于还田;淀粉生产工艺废水经提取蛋白后，排入厂区污水处理站处理达标后，用于还田;锅炉废水、软水制备废水回用于马铃薯清洗工序，不外排；本项目污水处理站采用工艺为“沉淀+气浮机+AAO工艺+深度处理”工艺，处理规模为400m³/d。严格执行废水去向环境管理要求，严禁违法违规排放，严禁排入地表水体，确保所产生的废水全部得到合理处置。按要求规范设置事故水池、初期雨水收集池，严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好废污水收集输送管线、污水处理站、危废贮存库等区域的防渗，须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。 4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准。 5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾在厂区内垃圾箱集中收集后，定期送当地环卫部门指定地点；薯渣储存于薯渣池中，作为饲料外售；除砂器去除的沉砂定期清掏还田；污水处理设施产生的污泥定期清理，晾干后还田利用；除尘灰经集中收集后，作为成品外售；废离子交换树脂由厂家负责更换并回收；锅炉炉渣外售周边农户堆肥使用；废脱硝催化剂由厂家回收；废机油、废油桶暂存于危废贮存库，危废经定期收集后，交由有资质的单位进行处理。 危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。 6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。 7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。 |