根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年7月2日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年7月2日－2025年7月8日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同中绿能新能源有限公司阳高县100MW独立混合储能项目 | 山西省大同市阳高县龙泉工业园区 | 大同中绿能新能源有限公司 | 山西蓝之源环保科技有限公司 | 本项目主要包括: 新建装机容量100MW混合储能独立调频调峰储能电站。总占地面积约53.32亩，总建筑面积1630.34平方米。储能部分采用电池50%(50MW)+飞轮50%(50MW)，电池采用磷酸铁锂电池:建设1座220kV升压站，设置1台100MVA有载调压变压器，设置1座50m3事故油池，1座48.28m2危废贮存点。 | 环境影响及对策和措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测情况 本项目委托内蒙古宏智检测技术有限公司进行了现状监测，本项目220kV 升压站所在区域昼间噪声级为 51~53dB（A）之间，夜间噪声级为 41~43dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996） （3）监测方法 根据《电磁环境控制限值》（GB8702‐2014）和《电磁辐射环境影响评价方法和标准》（HJ/T10.3‐ 1996）的要求。 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测结果 本项目电磁环境现状委托内蒙古宏智检测技术有限公司对项目所在区域电磁环境现状进行了监测，本项目厂址中心工频电场强度为(4.93~6.01)V/m,工频磁感应强度为(0.0710~0.0866)μT;电磁环境敏感目标处工频电场强度为(6.14~6.83)V/m,工频磁感应强度为(0.0767~0.0863)μT;现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度小于100μT的限值要求。 本项目类比乔家窑220kV升压站厂界四周测点处的工频电场强度为12.93V/m~1511V/m;工频磁感应强度为0.0111μT~0.0433μT;升压站监测衰减断面测点处工频电场强度为106.4V/m~1511V/m，工频磁感应强度为0.0117μT~0.0433μT。工频电场强度、工频磁感应强度满足公众曝露控制限值4000V/m和100μT的要求。 3、防沙治沙分析 本项目位于大同市阳高县，根据《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》（林规发〔2022〕115号）、山西省林业和草原局 山西省生态环境厅《关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发〔2020〕30号），大同市阳高县属于防沙治沙范围。本项目占地面积约53.32亩，占地属于政府划拨的建设用地，建设期土地扰动面积较小，施工期沙化影响小；运营期要求建设单位采取地面硬化，控制区域沙化，并严格控制运营活动范围，不可以新增临时占地，侵扰周围土地。据调查本项目厂区将建设围墙，围墙作为限界可以有效地阻隔本项目运营期对周围未利用土地的影响。 4、固体废物防治措施 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。 ①固体废物 施工期的固体废物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾，其中施工垃圾主要为建筑材料边角料、设备包装废弃物，属于一般固体废物，可利用的部分综合利用，不可利用部分按要求进行处理。施工人员的生活垃圾以人均垃圾产生量0.5kg/d 计算，最大量为1.82t/a，由环卫部门统一处理。 ②土石方 本工程土石方主要来源于基础施工等。本工程施工过程中将多余的土方用于施工临建区基本做到挖填平衡。 |