同环函（服务）〔2025〕43号

- 关于山西晋北采煤沉陷区新能源基地（浑源）

- 50万千瓦风力发电项目环境影响报告表的批复

晋能控股晋北能源（大同浑源）有限公司:

你公司报送的《关于审批山西晋北采煤沉陷区新能源基地（浑源）50万千瓦风力发电项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的请示》（晋北能源浑源字〔2025〕51号）及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<山西晋北采煤沉陷区新能源基地（浑源）50万千瓦风力发电项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕101号），经研究，批复如下：

一、你公司拟建设的山西晋北采煤沉陷区新能源基地（浑源）50万千瓦风力发电项目在大同市浑源县内共规划2块区域，分别位于浑源县西南部和东部。浑源县西南部规划区域主要位于官儿乡、千佛岭乡，浑源县东部规划区域主要位于大仁庄乡、千佛岭乡、王庄堡镇。该项目是“山西晋北采煤沉陷区新能源基地项目”重要组成部分，被列入山西省2025年重点工程建设名单中。大同市行政审批服务管理局核发了《大同市行政审批服务管理局关于山西晋北采煤沉陷区新能源基地（浑源）50万千瓦风力发电项目核准的批复》（同审管投资发〔2025〕60号），项目代码（2501-140200-89-01-968707）。根据测风塔数据以及设计选型的进一步优化，项目设计总装机容量为49.4万千瓦风电，拟建设74台风机，其中35台单机容量为7.15MW，39台单机容量为6.25MW，同时建设35kV集电线路及配套附属设施等。项目总投资248342.88万元，其中环保投资1785万元，占总投资0.72%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。你公司要严格按照《报告表》要求落实各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场应采取设置边界围挡、物料遮盖、场地洒水等措施减少扬尘污染；施工废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减振措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，优化施工时间，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组，应选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备，可采取实施风机声源消音降噪处理、设置气动减振装置，提高启动和偏航转桨风速控制、降低风机负荷、强化设备和系统的维护保养等措施。分别划定以6.25MW和7.15MW风机点位为中心，500m和600m为半径的圆形区域为噪声环境防护区，禁止建设住宅、学校等敏感目标，以满足周边敏感目标声环境质量标准。

3、严格落实生态保护措施。以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，微观选址选线、优化风机等布置，严格控制施工范围，严格避让生态保护红线,科学制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设。严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态恢复等各项保护措施。建设期间要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离表土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。

4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。每台箱变基础底部设置事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集；依托于晋能控股晋北能源（大同浑源）有限公司拟建升压站的危废贮存点，箱变废油、检修废油等危险废物暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

5、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练，箱变规范设置事故油池，严格落实分区防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司应建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；严格按照《山西省生态环境厅关于加强风力发电建设项目生态环境保护监管的通知》（晋环环评函〔2019〕542号）要求，项目投入运行后适时开展环境影响后评价工作。

六、大同市生态环境局浑源分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

七、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局浑源分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2025年8月26日

抄送：市生态环境局浑源分局，市生态环境评估中心。