根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年8月1日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年8月1日－2025年8月7日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时代绿色天镇10万千瓦光伏项目220kV送出工程 | 山西省大同市天镇县米薪关镇、南高崖乡一带 | 天镇润时新能源有限公司 | 山西清韵环保科技有限公司 | 本项目主要包括: （1）时代绿色天镇10万千瓦光伏项目220kV送出工程，系新建时代绿色220kV光伏升压站～秦云220kV升压站220kV输电线路。新建线路长度约30.0km（其中架空30.0km），采用单回路架设，导线采用双分裂垂直排列。 （2）秦云220kV变电站间隔修改完善：秦云光伏220kV升压站在规划和建设时已考虑本项目出线间隔，本项目占用220kV东起第一间隔，该间隔相应的电气一次设备和电气二次设备已安装完成。 | 环境影响及对策和措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测情况 本项目委托山西中科环境检测有限公司于2025年4月17日～18日对拟建输电线路周围声环境进行了现状监测。由监测结果可知，秦云220kV升压站四周昼间噪声值为49～50dB（A），夜间噪声值为42～44dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求。项目输电线路沿线村庄居民点昼间噪声值为51～52dB（A），夜间噪声值为40～42dB（A），均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996） （3）监测方法 根据《电磁环境控制限值》（GB8702‐2014）和《电磁辐射环境影响评价方法和标准》（HJ/T10.3‐ 1996）的要求。 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测结果 本次评价收集到了山西志源生态环境科技有限公司于2024年4月17日对时代绿色天镇220kV升压站站址中心的电磁环境现状监测，时代绿色天镇220kV升压站站址中心的工频电场强度为0.323V/m，工频磁感应强度为0.0836μT；均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的电场强度控制限值为4kV/m、磁感应强度为100μT的控制限。 本项目委托山西中科环境检测有限公司于2025年4月17日对拟建输电线路周围电磁环境及秦云220kV升压站站址四周进行了现状监测。由监测结果可知，秦云220kV升压站四周的工频电场强度为2.09～594.86V/m，工频磁感应强度为0.2～2.51μT；秦云220kV升压站拟修改完善的间隔和已建间隔处的工频电场强度为424.52V/m，工频磁感应强度为1.99μT；线路沿线村庄居民点处的工频电场强度为2.09～2.84V/m，工频磁感应强度为0.17～0.32μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT，架空输电线路线下的耕地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的控制限值。 水环境 天镇县境内河流属海河水系，为永定河上游，北部属洋河流域，南部属桑干河流域。较大的河流有四条：西洋河、南洋河、三沙河和洪塘河，总流域面积为1542km2，河流径流量随四季及雨量多少而变化。 本项目线路不在天镇县城市及乡镇集中饮用水源地保护区范围内，距离最近的南高崖乡集中供水水源地800m。 4、防沙治沙分析 本项目位于大同市天镇县，根据《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》（林规发〔2022〕115号）、山西省林业和草原局 山西省生态环境厅《关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发〔2020〕30号），大同市天镇县属于防沙治沙范围。为防止土地沙化，评价提出以下防治措施： 1.施工前对基础开挖区域进行表土剥离，剥离厚20cm，施工结束后将底土回填平整，上覆表土，本项目不设置取弃土场，每个塔基处基础挖方较小，回填后多余的少量土方在塔基处进行回填平整，严禁随意倾倒。 2.土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 3.对临时占地区域采用灌草结合进行植被恢复，草籽选用播撒草种方式，防治风蚀、水蚀造成的水土流失。 采取以上措施后，可使施工区域涵养水源和保持水土能力提高，保证施工区内的植被覆盖率，减少风蚀、水蚀造成的土壤沙化，可有效预防项目所在区的土地沙化。 5、固体废物防治措施 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。 （1）在工程施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训。 （2）塔基开挖产生的弃方全部用于塔座基面四周及场地平整，不存在外排土 方的问题。施工时进行表层腐殖土和表层植被剥离，剥离厚度0.3m，将表土和熟 化土分开堆放，剥离的表土就近堆放于塔基施工区占地范围内，待施工完毕后进 行回填和返还。 （3）施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综 合利用，不可回收的统一运至环卫部门指定地点倾倒。 （4）明确要求施工建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时 清运或定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。 |
| 2 | 山西神头山畜禽养殖有限公司养殖场建设项目 | 山西省大同市天镇县米薪关镇于西堡村东北 3km 处 | 山西神头山畜禽养殖有限公司 | 山西林海博通环保科技有限公司 | 本项目主要包括: 你公司建设的肉羊、肉牛养殖场建设项目位于大同市天镇县米薪关镇于西堡村东北3km处，厂区中心地理坐标为：地块1：东经114°17′15.596″，北纬40°20′38.503″；地块2：东经114°17′32.223″，北纬40°20′36.784″；地块3：东经114°18′19.113″，北纬40°20′44.335″；地块5：东经114°18′13.242″，北纬40°20′18.225″；地块6：东经114°17′40.141″，北纬40°20′23.516″；地块7：东经114°17′26.352″，北纬40°20′26.490″；地块8：东经114°17′17.276″，北纬40°20′26.336″。天镇县行政审批服务管理局于2024年11月28日出具“山西神头山畜禽养殖有限公司养殖场建设项目备案证”，项目代码2411-140222-89-05-590273。本项目租用土地480.79亩，本项目为一期工程，占地面积445.6亩，年出栏肉牛2万头，羊10万只，主要建设圈舍100000m2，饲草、饲料库房10000m2，管理房1100m2。项目总投资20630万元，其中环保投资511万元，环保投资占总投资比例2.48%。 | 环境影响及对策和措施： - 1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告书》提出的各项施工期污染防治措施，降低对周边环境的不利影响。 - 2、严格落实大气污染防治措施。运营期食堂油烟经油烟净化器处理后排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准。养殖区粪便采用干清粪工艺，日产日清，牛、羊舍铺设垫草垫料，加强舍内通风，定期喷洒EM生物除臭菌，合理设计日粮。饲料加工车间采用全封闭皮带进行输送，粉碎机、混合机上方设置集气罩，颗粒物统一收集经袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒达标排放，有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。污水处理站各池体内产生的恶臭废气集中收集后采用生物除臭塔进行处理后通过15m高排气筒排放，有组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。堆粪场及废水暂存池采取封闭措施，定期喷洒除臭剂，厂界无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。 3、严格落实水污染防治措施。项目地块1、地块2、地块7、地块8生产废水暂存于各地块废水暂存池，定期由专用水车运至地块6厂区污水处理站，地块3少量冲洗废水直接运至地块6污水处理站，地块5生活污水经隔油池，化粪池处理后通过水车运输至地块6污水处理站，与生产废水一同进行处理。污水处理系统采用“格栅+沉砂集水池+固液分离+水解酸化池+厌氧反应池+配水池+SBR（序批式活性污泥法）+消毒”工艺，经处理后废水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 185967-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度，且满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物及蔬菜用水标准，用于周围农田及大棚灌溉，不外排。严格执行废水去向环境管理要求，严禁违法违规排放，严禁排入地表水体，确保所产生的废水全部得到合理处置和利用。按要求规范设置事故水池、初期雨水收集池，严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好污水处理站、危废贮存库等区域的防渗，必须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。 4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准。 5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。牛粪、羊粪日产日清，采用干清粪工艺，每日清出后交由有资质的有机肥加工企业进行处理。在极端天气无法运输时暂存于堆粪场，待方便运输时送至有资质的有机肥厂进行处置；垫草、垫料每月清理一次，清出后直接交由有资质的有机肥厂进行处理；病死牛、病死羊、产仔牛分娩物、产羔羊分娩物暂存于一般固废冷冻库，定期交由有资质的无害化处理公司进行处置；袋式除尘器产生的除尘灰回用于饲料生产；污水处理站产生的污泥暂存于一般固废暂存间，定期交由环卫部门处置；废制冷剂暂存于一般固废暂存间，定期由生产厂家上门回收；检疫室产生的载玻片，废疫苗，废试剂盒暂存于医废贮存库，分区存放，定期交由有资质的单位合理处置；设备维修产生的废机油、废油桶、含油废棉纱、含油废手套暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位合理处置；危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告书》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水及土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。 - 7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。 |
| 3 | 大同市云冈区云环科技有限责任公司云冈区口泉乡羊坊村生态修复项目 | 大同市云冈区口泉乡羊坊村白马峪沟 | 大同市云冈区云环科技有限责任公司 | 山西宏志环境工程咨询有限公司 | 本项目主要包括: 该项目为新建项目，建设地点位于山西省大同市云冈区口泉乡羊坊村白马峪沟，项目利用煤矸石作为填充物对云冈区口泉乡羊坊村白马峪沟进行生态修复治理，修复场地中心地理坐标为：东经113°00'15.22"，北纬39°59'10.30"。2025年3月27日，大同市云冈区行政审批服务管理局对该项目予以备案（项目代码：2503-140214-89-05-653845），主要建设内容包括：拦挡工程、排水工程、防渗工程、矸石堆放规范化处置、边坡防护工程、平台防护工程、覆土封场绿化、道路等，项目总投资10403.89万元，环保投资710万元，占总投资的6.82%。2025年5月23日，大同市云冈区自然资源局以“云冈自然资发〔2025〕109号”出具了《关于对<云冈区口泉乡四老沟村生态修复方案><云冈区口泉乡羊坊村生态修复方案>评审意见的批复》。项目占地面积40.07hm2，场地总容积634.56万m3。项目实施后，通过采取表土剥离、覆土、栽植乔灌木等措施，修复区内平台和马道栽植油松23430株、边坡栽植柠条100700株，撒播紫花首蓿、披碱草24.27hm2。 | 环境影响及对策和措施： 1、本项目采用煤矸石作为生态修复区充填物料，禁止充填危险废物、生活垃圾、污水处理厂污泥以及其不相容的一般工业固体废物。充填物料煤矸石进场前，须对煤矸石成分进行测定，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中相应标准后方可进行充填活动。 2、严格落实施工期环境保护措施。施工期洗车废水经沉淀处理后回用，不外排；采取施工场地设置围挡、物料遮盖、定期洒水、粉状物料密闭运输等措施减少扬尘；合理安排施工时间，夜间禁止高噪音机械作业，运输车辆经过沿线村庄时禁止鸣笛等；施工期临时产生的弃土、弃渣要定点、合理堆放，并及时运送到填方区，及时回填；生活垃圾由环卫部门统一清运。 3、严格落实大气污染防治措施。煤矸石应密闭运输，确保煤矸石在运输过程中不外泄；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；场地进出口处设置洗车平台，对进、出场车辆车身和轮胎进行清洗；煤矸石装卸、压实、覆土等作业过程要采取洒水降尘措施，禁止大风天气作业，抑制扬尘污染。 4、严格落实噪声污染防治措施。本项目的噪声源主要包括推土机、压路机、运输车辆等机械设备，你公司要合理安排施工时间，禁止夜间进行产生强噪声污染的作业，作业应选择低噪声设备、加强维护保养，确保机械设备运转良好，降低噪声影响。加强运输车辆调度管理，运输路线尽量远离村庄等居民区，途经村庄时应减缓车速，禁止鸣笛，禁止夜间运输，避免对周边居民造成影响。 5、严格落实水污染防治措施。管理站人员产生的洗漱废水泼洒抑尘，不外排；车辆清洗废水经收集沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；雨季时场地上游及周边汇水通过截排水措施排出场地外，下游出口处设置消力池，防止雨水对下游的冲刷。 6、严格落实防渗措施。按照《报告书》要求落实防渗要求和措施，场地底部铺设1.0m的普通粘土压实层，确保黏土防渗层渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020) 相关要求；严格按照工程设计方案规范建设排水系统，及时将雨水排出填充区。 7、严格落实生态保护措施。按《报告书》要求严格落实防沙治沙、水土保持、土地复垦及生态修复治理等生态保护措施，按设计要求分台阶填充、分台阶生态修复，及时对边坡、平台等进行生态治理和植被绿化，确保各项生态恢复治理措施落实到位。 8、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行环境监测计划，定期对大气、噪声、地下水环境和土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。 |
| 4 | 大同市云冈区云环科技有限责任公司云冈区口泉乡四老沟村生态修复项目 | 大同市云冈区口泉乡四老沟村羊涧沟 | 大同市云冈区云环科技有限责任公司 | 山西宏志环境工程咨询有限公司 | 本项目主要包括: 该项目为新建项目，建设地点位于山西省大同市云冈区口泉乡四老沟村羊涧沟，项目利用煤矸石作为填充物对云冈区口泉乡四老沟村羊涧沟进行生态修复治理，修复场地中心地理坐标为：东经113°02'25.21"，北纬 39°59'55.78"。2025年3月7日，大同市云冈区行政审批服务管理局对该项目予以备案（项目代码：2503-140214-89-05-577439），主要建设内容包括：拦挡工程、排水工程、防渗工程、矸石堆放规范化处置、边坡防护工程、平台防护工程、覆土封场绿化、道路等，项目总投资9266.09万元，环保投资710万元，占总投资的7.66%。2025年5月23日，大同市云冈区自然资源局以“云冈自然资发〔2025〕109号”出具了《关于对<云冈区口泉乡四老沟村生态修复方案><云冈区口泉乡羊坊村生态修复方案>评审意见的批复》。项目占地面积24.27hm2，场地总容积580.92万m3。项目实施后，通过采取表土剥离、覆土、栽植乔灌木等措施，土地平整面积17.34hm2，修复区内平台和马道栽植油松28611株、边坡栽植柠条60300株，撒播紫花首蓿、披碱草23.37hm2。 | 环境影响及对策和措施： 1、本项目采用煤矸石作为生态修复区充填物料，禁止充填危险废物、生活垃圾、污水处理厂污泥以及其不相容的一般工业固体废物。充填物料煤矸石进场前，须对煤矸石成分进行测定，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中相应标准后方可进行充填活动。 2、严格落实施工期环境保护措施。施工期洗车废水经沉淀处理后回用，不外排；采取施工场地设置围挡、物料遮盖、定期洒水、粉状物料密闭运输等措施减少扬尘；合理安排施工时间，夜间禁止高噪音机械作业，运输车辆经过沿线村庄时禁止鸣笛等；施工期临时产生的弃土、弃渣要定点、合理堆放，并及时运送到填方区，及时回填；生活垃圾由环卫部门统一清运。 3、严格落实大气污染防治措施。煤矸石应密闭运输，确保煤矸石在运输过程中不外泄；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；场地进出口处设置洗车平台，对进、出场车辆车身和轮胎进行清洗；煤矸石装卸、压实、覆土等作业过程要采取洒水降尘措施，禁止大风天气作业，抑制扬尘污染。 4、严格落实噪声污染防治措施。本项目的噪声源主要包括推土机、压路机、运输车辆等机械设备，你公司要合理安排施工时间，禁止夜间进行产生强噪声污染的作业，作业应选择低噪声设备、加强维护保养，确保机械设备运转良好，降低噪声影响。加强运输车辆调度管理，运输路线尽量远离村庄等居民区，途经村庄时应减缓车速，禁止鸣笛，禁止夜间运输，避免对周边居民造成影响。 5、严格落实水污染防治措施。管理站人员产生的洗漱废水泼洒抑尘，不外排；车辆清洗废水经收集沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；雨季时场地上游及周边汇水通过截排水措施排出场地外，下游出口处设置消力池，防止雨水对下游的冲刷。 6、严格落实防渗措施。按照《报告书》要求落实防渗要求和措施，场地底部铺设1.0m的普通粘土压实层，确保黏土防渗层渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020) 相关要求；严格按照工程设计方案规范建设排水系统，及时将雨水排出填充区。 7、严格落实生态保护措施。按《报告书》要求严格落实防沙治沙、水土保持、土地复垦及生态修复治理等生态保护措施，按设计要求分台阶填充、分台阶生态修复，及时对边坡、平台等进行生态治理和植被绿化，确保各项生态恢复治理措施落实到位。 8、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行环境监测计划，定期对大气、噪声、地下水环境和土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。 |