根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年9月29日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年9月29日－2025年10月11日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云冈经济技术开发区工业污水处理厂（一期）项目 | 大同市云冈区口泉乡西房子村北侧 0.22km 处 | 大同市云冈区融创孵化园有限公司 | 山西霆星科技有限公司 | 你公司拟在云冈经济技术开发区清洁能源产业园内，云冈区口泉乡西房子村北侧0.22km处建设1座设计日处理规模为1000m3/d污水处理厂，属于工业污水处理厂，本次一期工程主要服务范围为山西华阳碳材科技有限公司千吨级高性能碳纤维一期200吨/年示范项目产生的工业废水。云冈经济技术开发区管理委员会行政审批局对该项目可行性研究报告进行了批复,项目代码：2501-140254-89-01-529199，项目总占地面积为4537.83m2，绿化面积1432.41m2。污水处理工艺为“进水泵房→综合调节池→水解酸化池→组合池→一体化高效池→臭氧接触池、接触消毒池、巴氏计量槽→出水”工艺，消毒方式采用“次氯酸钠”消毒，污泥处理采用带式脱水一体机进行脱水。主要工程建设内容包括：进水泵站、水质水量调节池、一体化水解酸化设备、改良A2O组合池、臭氧接触池、接触消毒池及巴氏计量槽、一体化高效沉淀池、滤布滤池、加药间、鼓风机房及配电间、臭氧制备间、污泥脱水机房、进出水在线监测室、综合楼等。本项目总投资3497.2万元，其中环保投资228.06万元，占总投资的比例6.52%。 | 环境影响及措施： 1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实《报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。 2、严格落实大气污染防治措施。废气污染物主要为进水泵站、调节池、厌氧池、好氧池、可调池、缺氧池、后好氧池、二沉池、储泥池、污泥脱水间等散发出来的恶臭气体，将建构筑物内的臭气通过管道引至1套生物滤池除臭装置处理后通过排气筒排放，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关排放标准；厂区四周设置防护绿化带，减轻恶臭对周边环境影响，厂界废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级排放标准。 3、严格落实水污染防治措施。本项目排水采用雨污分流、清污分流制。污水处理工艺为“进水泵房→综合调节池→水解酸化池→组合池→一体化高效池→臭氧接触池、接触消毒池、巴氏计量槽→出水”工艺，消毒方式采用“次氯酸钠”消毒，处理后全部作为中水水源回用于开发区内电厂，出水水质达到山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，二者取严。结合本区域水环境功能需求和国家考核要求，你公司应积极履行和承担社会责任，切实加强运行管理，优化工艺，确保出水水质长期稳定达标，并做到全部回用不外排。 4、严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，对污水提升泵、鼓风机等噪声源采取基础减震、消声、隔声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 5、严格落实固体废物污染防治措施。生活垃圾及污水处理过程产生的栅渣、沉砂、药剂废包装（非危险废物）、废交换树脂等统一收集后委托当地环卫部门统一清运处置，臭氧破坏废催化剂由催化剂厂家回收处置；污泥需进一步鉴定其属性，根据鉴定结果，采取相应的环保措施，若鉴定属于一般固体废物，运至云冈区生活垃圾填埋场处置或进行综合利用，若鉴定属于危险废物，则采用专用的容器收集后暂存于危险废物贮存库，由有资质的单位进行收集处置；废生物填料、废矿物油、废矿物油桶、废棉纱、废手套、废试剂、废试剂瓶、监测废液等分类收集后采用专用容器暂存于危险废物贮存库，由有资质的单位进行收集处置。 6、严格环境风险防范与应急管理。制定规范有效的突发事件环境应急预案，提出预防及应急措施，定期开展应急演练，有效防范环境风险。污水处理设施设计及施工过程中应严格落实分区防渗措施，重点做好污水处理池、污水管道区等设施的防渗工作，确保达到防渗系数要求，防止对地下水和土壤造成污染。 7、严格落实各项环境管理制度。按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控，认真履行《报告书》制定的环境管理制度，按照环境管理和监测的要求，配备必要的监测仪器设备，规范排污口的建设，按要求安装连续自动监测和监控系统，并与生态环境主管部门联网，严格履行环境监测计划，定期对大气、地下水、土壤等进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施，确保污染物长期稳定达标排放。 8、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。 9、严格落实国家、省有关城镇（园区）污水处理厂运行监督管理的规定，特别是《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法（试行）的通知》（晋政办发〔2019〕77号）有关要求。 |
| 2 | 广灵县南村镇下墨家沟白云岩矿扩建项目 | 广灵县南村镇下墨家沟村村东 1.8km 处 | 广灵县洪瑞矿业有限公司 | 山西旭森工程咨询有限公司 | 你公司建设的广灵县南村镇下墨家沟白云岩矿扩建项目位于广灵县南村镇下墨家沟村村东1.8km处,矿区中心地理坐标为东经114°05′39″，北纬39°38′00″，矿区范围由5个拐点圈定。大同市规划和自然资源局出具了《山西省广灵县南村镇下墨家沟白云岩矿矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》评审意见书（同自然资审〔2024〕001号文）。2025年4月大同市规划和自然资源局为该矿颁发了采矿许可证（证号：C1402002023037100154930），根据采矿许可证，该矿矿区面积为0.5427km2，开采标高由1754.5m至1610m，开采矿种为建筑用白云岩（兼采冶镁白云岩），开采方式为露天开采，生产规模为120万吨/年。该项目主要建设内容包括：由年产13万吨建筑用白云岩扩建为年产120万吨建筑用白云岩(兼采冶镁用白云岩)，增设配套年生开采120万吨的采矿设备、运输设备等。该工程总投资2000万元，其中环保投资776.5万元，占总投资38.83%。 | 环境影响及措施： - 1、落实大气污染防治措施。施工期实施建筑施工全过程控制，确保建筑施工扬尘满足“六个百分之百”要求。矿山开采采用湿法凿岩作业，对爆破扬尘采取喷雾洒水降尘措施；建设全封闭式原矿库，并定期洒水抑尘，减少无组织粉尘排放；民采坑（临时堆土场）通过洒水车洒水抑尘，及时推平压实，减少无组织粉尘排放；运输汽车采用有效遮盖措施，车辆出场前对轮胎、车体进行清洗，定时对路面进行清扫、洒水，保持路面清洁和相对湿度，减少扬尘污染。厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值。 - 2、严格落实水污染防治措施。生产过程中无生产废水产生，生活污水经生活污水处理站处理后用于绿化和洒水抑尘，洗车废水循环使用不外排。按要求设置初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后，全部回用于洒水抑尘等。 3、严格落实噪声污染防治措施。施工期及运营期要选用低噪声设备，加强设备维修保养，采取减震、隔声、消声等有效措施，减轻对周边环境噪声影响，施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。运输车辆途经村庄时限速行驶，限制鸣笛，减少对沿途居民造成噪声影响。 4、加强生态保护和治理。你公司要按照自然资源部等七部门联合发布的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）等有关要求，强化主体责任，全面推进绿色矿山建设。开采过程中要坚守矿界开采，严禁发生越界开采行为，要严格按照矿产资源开发利用方案及设计要求进行开采，落实“边开采、边恢复”等相关要求。矿山建设、开采及闭矿过程中要全面落实矿山环境保护与土地复垦、水土保持等各项生态保护与恢复措施。加强地表变形的观测与巡查，发现问题及时采取有效治理措施。严格落实《报告书》提出的“以新带老”各项措施，重点解决好民采遗留露天采坑、工业场地北侧料堆生态恢复治理问题，确保达到整治目标要求。矿山总服务年限为35.15年，本次服务年限10.01年，服务期满后矿山道路、工业场地、办公生活区继续留用，矿山服务期满后对其平台边坡进行生态治理，最大限度地减轻对生态环境的影响。 5、严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强环境管控，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；本项目剥离表土暂放于民采坑（临时堆土场）用于生态复垦，民采坑（临时堆土场）须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；设备维修产生的废矿物油、废油桶经收集暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置,危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定。 6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告书》制订的环境监测计划，定期对大气、地下水、噪声、生态等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。 |
| 3 | 国电电力大同湖东电厂2×100万千瓦“上大压小”项目220kV高压启动/备用电源线路 | 大同市云州区党留庄乡境内 | 国电电力大同湖东发电有限公司 | 山西琦君环保技术服务有限公司 | 本项目主要包括: 新建2回220kV线路，其中架空线路 7km，电缆线路0.55km。导线采用 2×JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线，双分裂，分裂间距400mm；电缆采用 ZC-YJLW02-Z-127/220-1×630mm2。共22 座铁塔，其中直线塔12基、耐张塔8基、终端塔2基。 | 环境影响及对策和措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测情况 由现状监测结果可知：拟建 220kV 线路沿线声环境保护目标的声环境噪声监测值昼间为 42.8~50.2dB（A）、夜间为 40.1~44.3dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间 55dB（A）、夜间45dB（A））。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 （3）监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测情况 根据电磁环境现状监测结果，220kV 线路处工频电场强度为 0.305~331.8V/m，磁感应强度为 0.0845~0.0917μT；沿线敏感点处工频电场强度为 0.309~0.865V/m，磁感应强度为0.0848~0.0866μT，各监测点位均可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 表1中的公众曝露控制限值规定的工频电场强度小于 4kV/m、工频磁感应强度 100μT，表明项目所在区域电磁环境质量现状良好。 3、水、生态环境 本项目不涉及饮用水水源保护区，泉域重点保护区等。 本项目沿线未跨越河流及冲沟，距离最近的河流为西侧 2.3km 的御河，线路于侯大庄村东侧跨越御河中干渠一处。御河中干渠起点位于大同市西王庄村御河西干渠， 于兼铺村汇入石板河，主要承担沿线村庄的灌溉任务，该渠道现状为梯形断面，未进行衬砌，宽度为 20m。 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），御河中干渠不属于地表水系划分结果内的河流，本项目 G11 塔基与御河中干渠距离最近，距离约为 60m，评价要求施工期尽量安排在非灌溉时期，跨越处杆塔以及施工临时占地尽量远离中干渠，以保障渠道过流安全。 结合收集资料和现场踏勘调查，本项目选址选线范围及周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化、自然遗产地和饮用水源保护区等环境敏感区。 - 4、防沙治沙 根据《全国防沙治沙规划（2021-2030 年）》、《山西防沙治沙规划（2021-2030 年）》，大同市云州区属于防沙治沙范围。根据《中华人民共和国防沙治沙法》、《山西省林业和草原局山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发【2020】30号），在防沙治沙范围内从事开发建设活动，须依法进行环境影响评价。 根据调查，项目所在区域尚未形成沙化。本项目的施工活动主要在占地范围内进行， 针对项目可能产生的土壤沙化影响，评价提出如下防治措施： （1）施工前对基础开挖区域进行表土剥离，剥离厚 30cm；施工结束后将底土回填平整，上覆表土，严禁随意倾倒。 （2）土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 （3）临时占地采取乔草结合的方式进行植被恢复。 采取以上措施后，可进一步提高区域保持水土的能力，减少风蚀、水蚀造成的土壤沙化，可有效预防项目所在区的土地沙化。 5、固体废物防治措施 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。 本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程塔基开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，可做到土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。 |