同环函（服务）〔2025〕51号

- 关于山西省新海农牧有限公司

- 肉牛养殖场建设项目环境影响报告书的批复

山西省新海农牧有限公司：

你公司报送的《关于〈山西省新海农牧有限公司肉牛养殖场建设项目环境影响报告书〉（以下简称《报告书》）报批申请》及相关资料已收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于〈山西省新海农牧有限公司肉牛养殖场建设项目环境影响报告书〉的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕118号），经研究，批复如下：

一、你公司建设的山西省新海农牧有限公司肉牛养殖场建设项目位于大同市阳高县下深井乡东水头村北，项目总占地面积102.18亩，厂址中心地理坐标为：东经113°46′21.04422″，北纬40°8′57.44431″。阳高县行政审批服务管理局出具了“山西省新海农牧有限公司肉牛养殖场建设项目备案证”，项目代码2410-140221-89-01-363410。项目建设规模为：年出栏肉牛5000头。主要建设内容包括：新建牛舍、运动场、堆粪场地、拌料车间、办公生活区、青储窖、干草棚等建筑设施。项目总投资16000万元，其中环保投资245万元，环保投资占总投资比例1.53%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

- 1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告书》提出的各项施工期污染防治措施，降低对周边环境的不利影响。

2、严格落实大气污染防治措施。运营期堆肥车间产生的恶臭气体集中收集经生物过滤塔除臭装置处理后通过排气筒排放，恶臭气体氨及硫化氢有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值；饲草料粉碎、搅拌工序分别设置集气装置，废气引入1套布袋除尘器处理后通过排气筒排放，有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂标准；污水处理站池体封闭，定期喷洒除臭剂；牛舍及运动场恶臭采用干清粪工艺，定时清理，科学饲喂，使用除臭剂等除臭措施，厂界恶臭气体无组织排放氨及硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7排放标准。

3、严格落实水污染防治措施。本项目运营期废水包括牛尿液、牛舍冲洗废水、生活污水以及初期雨水等，全部排入厂区内污水处理站（处理规模35m3/d），经处理废水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应标准后，用于周边农田灌溉施肥，不得外排。严格执行沼液去向环境管理要求，严禁违法违规排放，严禁排入地表水体，确保所产生的沼液全部得到合理处置/利用。按要求规范设置事故水池、沼液储存池、初期雨水收集池，严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好废污水收集管网、污水处理站、沼液储存池、危险废物贮存点、初期雨水收集池等区域的防渗，须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。牛粪便、沼渣、污泥送至高温堆肥车间堆肥处理，处理后作为固体肥料用于周边农田施肥；病死牛尸体委托阳高县永清畜禽无害化处理有限公司进行无害化处置；除尘灰回用于养牛饲料配比；外购精饲料废包装袋收集后统一外售；生活垃圾送环卫部门指定的地点统一处理；消毒防疫室医疗固废在厂区危险废物贮存点暂存，委托资质单位定期处置，危险废物贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告书》制订的环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水及土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、严格落实《报告书》中提出的各项环保对策措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：颗粒物0.234吨/年。

四、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境局阳高分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告书》送大同市生态环境局阳高分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2025年9月30日

抄送：市生态环境局阳高分局，市生态环境评估中心。