根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年11月4日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年11月4日－2025年11月10日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同兴华联合选煤有限公司煤炭分质分级梯级利用项目
	大同市云冈区口泉乡上窝寨村东南
	大同兴华联合选煤有限公司
	山西清泽阳光环保科技有限公司
	项目位于山西省大同市云冈区口泉乡上窝寨村东南约92m处。云冈经济技术开发区管理委员会对项目予以了备案（项目代码：2408-140254-89-05-106200），该项目扩建入洗能力640万吨，原有年入洗能力180万吨，合计年入洗原煤820万吨，符合《山西省煤炭洗选行业建设项目管理暂行办法》（晋政办发〔2023〕33号）等有关要求。主要建设内容为：建设三套重介分选系统（2用1封存），主要建筑物包括主厂房、原煤准备车间、原煤储煤场、中煤储煤场、精煤储煤场、精煤装车仓、介质库、浮选药剂库、浓缩池等。原环评内容已全部拆除，不利用。该项目与原环评内容无衔接关系。项目总投资为58285.99万元，其中环保投资为2000万元，占项目总投资3.43%。该项目已建成，属于“未批先建”项目，大同市生态环境局于2024年4月25日以（同云冈环罚〔2024〕09号）对你公司出具了行政处罚决定书，你公司已于2024年5月8日缴纳了罚款。
	环境影响及对策和措施：

1、严格落实大气污染防治措施。原煤、产品均储存于封闭式储库中，地面采取硬化措施，配备喷雾抑尘设施；各生产工序布置在封闭的车间内，2107、2207、2307皮带机全封闭，经负压抽吸将粉尘收集后各进入一台湿式除尘器处理，共3台湿式除尘器，废气经处理后，由H28.5m×Φ1.2m排气筒（DA001）排放；2117皮带机全封闭、3101皮带机中部和机尾全封闭，经负压抽吸将粉尘收集后各进入一台湿式除尘器处理，共3台湿式除尘器，废气经处理后，由H28.5m×Φ1.2m排气筒（DA001）排放；2台破碎机全封闭，经负压抽吸将粉尘收集后进入同一台湿式除尘器处理，废气经处理后，由H28.5m×Φ1.2m排气筒（DA001）排放；2台分级筛全封闭，经负压抽吸将粉尘收集后进入同一台湿式除尘器处理，废气经处理后，由H28.5m×Φ1.2m排气筒（DA001）排放；2台干选机全封闭，经负压抽吸将粉尘收集后各进入一台滤筒除尘器处理，共2台滤筒除尘器，废气经处理后，由H28.5m×Φ0.6m排气筒（DA002）排放；分级筛至干选机的2个溜槽落料处全封闭，经负压抽吸将粉尘收集后进入同一台滤筒除尘器处理，废气经处理后，由H28.5m×Φ0.6m排气筒（DA002）排放；原煤输送、转载采用全封闭带式输送走廊，转载点和跌落点设置喷雾抑尘装置；采用符合国六排放标准的运输车辆或新能源货车进行运输；厂区建设洗车平台对出厂运输车辆进行清洗。确保颗粒物排放满足山西省《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中的排放浓度限值要求。

2、严格落实水污染防治措施。项目煤泥水经浓缩、压滤实现一级闭路循环，不外排；生活污水经排水管网进入2套生活污水处理站，经污水处理站处理后的中水经中水提升泵转排至循环水池做补加水用；项目配套建设1台Φ45m的事故浓缩机，确保事故状态下煤泥水不外排；厂区已建成2座初期雨水收集池，收集后的初期雨水经浓缩机处理后，用于厂区洗煤补水；厂区设置2座车辆冲洗平台，车辆冲洗废水经收集池收集，再经浓缩机处理后，用于厂区洗煤补水，不外排；湿式除尘废水经浓缩机处理后，用于厂区洗煤补水，不外排；换热站排水转排至循环水池做补加水用；中煤储煤场、精煤储煤场、煤泥棚设置淋控水池收集淋控水，收集后统一排入浓缩池，然后通过浓缩机处理后循环使用；严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，严格落实厂内跑冒滴漏及淋控水的收集处理措施，严禁煤泥水外排，防止对周边环境造成影响。

3、严格落实噪声污染防治措施。运营期间产生的噪声通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、降噪等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准。

4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。煤矸石过渡期送至大同市云冈区云环科技有限责任公司云冈区口泉乡羊坊村生态修复项目进行综合利用，后期送至你公司煤矸石制人工土壤项目进行综合利用；除尘灰、生活污水处理站污泥掺入煤泥；危险废物集中收集后暂存于厂区3座危废贮存库，定期交由有资质单位合理处置，危废贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾送当地环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一处置。

5、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；制订并落实环境监测计划，定期进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。




