大同市生态环境局新荣分局

关于山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更）环境影响评价文件拟进行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更）环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年2月10日－2026年2月12日（3个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，该项目申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0352-3070277    传    真：0352-3070277

邮    编：037002           通讯地址：大同市新荣区府西街

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更） | 山西省大同市新荣区新荣镇、古店镇、郭家窑乡、破鲁堡乡、堡子湾乡、西村乡 | 晋能控股晋北能源（大同新荣区）有限公司 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 评价内容为变更后山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目的全部内容，主要包括光伏场、箱变基础、检修道路、场内集电线路。本光伏项目不包含配套升压站和送出线路建设，根据晋北采煤沉陷区新能源基地规划，新荣区配套建设三座220kV升压站，通过三条220kV线路送至规划的新荣500kV汇集站。 | 主要环境影响及对策： 详见附件：山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更）主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。 |

附：山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更）主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。

主要环境影响和保护措施

施工期

1. 大气环境影响分析

（1）施工扬尘

本项目施工期，施工扬尘污染源主要来自施工道路修筑、基础开挖、建筑材料(水泥、沙子、石子、砖)搬运等施工扬尘，建筑材料及垃圾物料现场堆放、现有垃圾的清理及堆放等产生的短期堆场扬尘和施工现场内来往车辆行驶造成的现场道路扬尘等。

本项目在施工过程中当按照施工场地“六个百分百”（工地周边100%围挡、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、物料堆放100%覆盖、工地100%湿法作业、渣土车辆100%苫盖）中对施工扬尘的控制要求，施工营地设置洗车平台。采取抑尘措施后，本项目施工期对大气环境的影响可接受。

（2）非道路移动机械源废气影响分析

非道路移动机械源的废气主要包括柴油机械的尾气、备用柴油发电车尾气等，尾气成分主要为有SO2、CO2、NOX和非甲烷总烃等。

非道路移动机械选用达到非道路移动机械大气污染物排放标准的机械设备，鼓励非道路移动机械排放废气满足国三及以上标准。定期对作业机械进行排放检验和维修养护，认真做好施工期环境保护工作各类施工车辆在燃油时SO2、CO2、NOX和非甲烷总烃等大气污染物排放量不大，且施工时间较短、间断排放，且位于山顶开阔地带，有利于废气的扩散，对周围环境影响较小。

2.水环境影响分析

本项目施工期产生的废水主要来源于两方面：一是施工作业活动产生的施工废水，这部分废水中泥沙等悬浮物含量很高，一般呈碱性，部分废水还带有少量油污。二是现场施工人员产生的生活污水，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物。项目施工场地选择开阔平坦地带，减少废水影响。

（1）施工废水

施工作业活动将会产生少量泥浆废水，此类废水所含污染物主要为SS，浓度500～2000mg/L，呈弱酸性，并带有少量油污。本项目施工废水，如果处置措施不当，容易造成水环境污染，因此，环评要求施工单位采取以下防治措施：

①砂石料冲洗废水。悬浮物含量大，需修建沉淀池，进行沉淀处理后循环使用，可用于施工场地洒水抑尘等。

②机械和车辆冲洗废水。主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在施工现场进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集，回收利用，以防油污染。机械保养冲洗废水、含油污水不得随意排放，应建小型隔油池，经隔油沉淀处理后回用。

综上所述，本项目产生的施工废水均不外排，施工废水主要污染物为SS、CODCr、石油类，因此经隔油、沉淀处理后，可用于施工中车辆冲洗和洒水抑尘等。

（2）生活污水

施工生活区设置临时办公区，施工人员均为当地居民，建设单位项目部另行租用其他民房，值守人员不安排住宿在施工现场。本项目施工高峰期时作业人员约150人，按人均用水30L/d，则高峰生活用水量为4.5m3/d，排污系数0.8，预计产生量3.6m3/d，主要污染物及其浓度为COD：200mg/L，BOD5：100mg/L，SS：150mg/L。施工人员生活污水主要为日常洗涮等杂用废水，生活污水经化粪池处理后定期清运。评价要求在施工生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。施工期生活污水水量较小，回用后对周围地表水环境影响很小。。

营运期

| 内容 要素 |  | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 光伏阵列区 | 工程措施：①表土剥离及回覆施工前，对光伏场区需基础开挖、挖填场平且土层较厚的区域进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离面积27.08hm2，共剥离表土8.12万m3，剥离表土堆放于附近的施工区域空地。施工后期将表土回覆于植被恢复区，表土回覆量8.12万m3。②生态排水沟在坡度较大的光伏阵列区底部，每隔5排光伏板修筑一条生态排水沟，接至场区道路排水沟内或自然沟底。排水沟采用土质梯形断面，底宽为0.4m，深0.4m，边坡1:1。共需布设排水沟17000m，土方开挖5440m3，沟内撒播草籽。 临时措施：①施工前对光伏板基础周围、汇流箱周边施工区、箱变（含箱逆变一体机）周边施工区、场内电缆沟临时施工区等临时占压区域采用铺设彩条布的方式减少地表扰动，待施工结束后揭除彩条布并进行植被恢复；②施工期间对剥离的表土采用彩条布进行苫盖，堆土四周用编织袋装土防护，采用两排编织袋。堆土边坡及顶部覆盖彩条布以防因水蚀而造成水土流失；③箱变（含箱逆变一体机）土方临时拦挡和苫盖，堆土四周采用编织袋装土拦挡；④联合条形基础开挖土方临时苫盖，对堆土四周洒水拍实并用彩条布进行苫盖；⑤电缆沟堆土临时苫盖，对电缆壕沟逐层开挖的堆土进行彩条布苫盖。 植物措施：对光伏场区进行全面整地后采用灌草结合的方式恢复植被，草种选择披碱草、扁穗冰草、紫花苜蓿混播，比例为3:3:4，选择品质优良的一级草籽。撒播区域为光伏电池组件、光伏板间隙区域和光伏场区不扰动区域，共计撒播草籽1258.925hm2，播种密度：披碱草15kg/hm²，扁穗冰草15kg/hm²，紫花苜蓿20kg/hm²（即混合撒播密度10kg/hm²），需草种62946.25kg；林光互补区域栽植灌木，灌木选择柠条（营养杯栽植、高0.4m以上）和沙棘（扦插苗栽植、高0.4m以上），5°及以下采用穴状整地的方式，5°以上采用鱼鳞坑整地的方式。穴状整地规格为40cm×40cm×30cm，鱼鳞坑整地规格为50cm×40cm×30cm，株距3.0m，行距2.0m，初植密度1110株/hm2，林光互补总面积为141.7564hm2，共栽植柠条和沙棘各78675株。植被栽植后进行三年的幼林抚育措施。 管理措施：道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 | 光伏场临时占地全部恢复植被，无裸露地表；验收依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007） | 制定光伏场植被管理方案，对光伏场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽 | 各区按环评要求完成生态恢复和土地复垦 |
|  | 道路工程区 | 工程措施：①表土剥离及回覆：施工前对道路挖填区域可剥离的表土进行剥离，面积为32.294hm2，剥离厚度30cm，表土剥离量为9.688万m3，表土回覆量为9.688万m3。剥离的表土就近堆于道路附近的表土堆存场区域内，待施工结束后进行表土回覆。 ②排水沟：对光伏场区拓宽道路、新建道路靠山体一侧设置浆砌石排水沟，排水沟断面为矩形，宽0.4m、深0.4m、厚度0.3m，采用M7.5浆砌片石砌筑。共布设浆砌石排水沟87.5km，浆砌石47250m3。 植物措施：①道路绿化带撒播草籽：对道路绿化带采取撒播草籽的方式绿化，草种选择白羊草和紫花苜蓿混播，选择品质优良的一级草籽，共计撒播草籽48.734hm2，播种密度：白羊草25kg/hm²，紫花苜蓿25kg/hm²（即混合撒播密度50kg/hm²），需草种2436.7kg。 ②临时占地灌草措施植被恢复：对施工临时占地（31.05hm2）和表土临时堆存场（5.224hm2）灌草结合的方式进行绿化。灌木选择柠条，采用穴状整地（30cm×30cm），营养钵移植，行距2.0m，株距2.0m，初植密度2500株/hm2，栽植面积36.274hm2，共需柠条90685株；草种选择白羊草和紫花苜蓿混播，选择品质优良的一级草籽，播种密度：白羊草25kg/hm²，紫花苜蓿25kg/hm²，撒播面积36.274hm2，需草种1813.70kg。③道路两侧栽植乔灌木：对道路绿化带增加乔灌木栽植，考虑到避免影响光伏板采光，在紧邻光伏场区的道路区域只栽植灌木，其中拓宽道路长53km，其为单侧绿化带；新建道路长26.22km，其为双侧绿化带。绿化灌木选用柠条，采用穴状整地（30cm×30cm），营养钵栽植，行距1.0m，株距1.5m，共需栽植36708株，植被栽植之后进行三年的幼林抚育措施。 在远离光伏场区的道路区域栽植乔灌木，其中拓宽道路长272.66km，其为单侧绿化带；新建道路长81.12km，其为双侧绿化带。绿化乔木选择樟子松，采用穴状整地（60cm×60cm），株距3.0m，每侧绿化带栽植一行，共需樟子松152214株；灌木选用柠条，采用穴状整地（30cm×30cm），营养钵栽植，行距1.0m，株距3.0m，共需栽植152214株，植被栽植之后进行三年的幼林抚育措施。 临时措施：改造和新建道路表土拦挡和苫盖，堆土四周用编织袋装土防护，采用两排编织袋，堆土边坡及顶部覆盖彩条布以防因水蚀而造成水土流失。 管理措施：检修道路建设过程中加强施工管理，制定严格的操作规程，线路铺设过程中划定施工路线，线路的铺设不得超过划定的范围。 |  |  |  |
|  | 集电线路 区 | 避让措施：集电线路的铁塔选址避让生态保护红线等区域，优先选用其它草地，施工作业时严格控制施工作业面积，禁止超出施工边界围栏进行作业。 工程措施：对塔基区可剥离表土区域（4.27hm2）和电缆线路区可剥离表土区域（6.74hm2）进行表土剥离，剥离面积11.01hm2，剥离厚度30cm，剥离量3.30万m3。施工结束后回覆表土，表土回覆量3.30万m3，其中人工回覆1.52万m3、机械回覆1.78万m3。 植物措施：①全面整地：施工结束后对塔基及塔基施工区占地和直埋电缆占地进行全面整地，整地方式采用人工+机械全面整地，耕深0.2-0.3m。②撒播草籽植被恢复：塔基和直埋电缆占地范围内不适合种植乔灌木，故覆土并全面整地后，对该区域撒播草籽进行植被恢复。草种选择白羊草和紫花苜蓿混播，选择品质优良的一级草籽，播种密度为白羊草25kg/hm2、紫花苜蓿25kg/hm2，撒播面积65.32hm2，需草种3216kg。③灌草措施植被恢复：集电线路施工区（包括跨越施工区、材料堆放场地、牵张场、施工便道）采用灌草结合的方式进行绿化。灌木选择柠条，采用穴状整地（30cm×30cm），营养钵移植，行距2.0m，株距2.0m，初植密度2500株/hm2，栽植面积79.44hm2，共需柠条198600株；草种选择白羊草和紫花苜蓿混播，选择品质优良的一级草籽，需草种3972kg。 临时措施：对塔基区域剥离的表土进行彩条布苫盖、对开挖不能及时回填的土方进行编织袋拦挡和彩条布苫盖。堆土边坡及顶部覆盖彩条布以防因水蚀而造成水土流失。对电缆线路区逐层开挖的堆土进行彩条布苫盖。集电线路施工区（包括材料堆放场地、跨/钻越施工场地、牵张场、施工便道）占地79.44hm2，施工前进行彩条布铺设。电缆线路区设备材料及施工区占地宽度为2.5m，扣除与道路占地重叠的86km电缆线路作业带，共占地10.60hm2，施工前进行彩条布铺设。 |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 | 工程措施：对该区域进行全面整地，整地方式采用机械全面整地。 临时措施：为降低重型机械及车辆对施工生产生活区原地貌的扰动。在每个施工机械区域铺设6mm厚钢板对施工生产生活区的砂石料场、综合加工场等区域铺设彩条布。 植物措施：全面整地后，对施工生产生活区采用灌草结合的方式进行绿化。灌木选择柠条，采用穴状整地（30cm×30cm），营养钵移植，行距2.0m，株距1.0m，初植密度2500株/hm2，共需柠条26250株；草种选择白羊草和紫花苜蓿混播，选择品质优良的一级草籽，播种密度：白羊草25kg/hm²，紫花苜蓿25kg/hm²，共计撒播草籽7.0hm2，需草种350kg。 管理措施：道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 |  |  |  |
|  | 水源地等敏感区 | （1）避让：划定施工作业带，严禁跨区域施工，保护项目周围环境不被影响，降低对生态环境的扰动影响。 （2）减缓：①选用大功率光伏板减少了光伏板数量和项目占地； ②架设塔体采用无人机放线，避免砍伐通道，可节省60%以上植被清理量；③电缆沟使用链式开沟机窄幅开挖，控制沟槽宽度，可从传统1.5m缩至1.2m，电缆施工作业带从6m减少至4m，减少土方量和植被破坏。电缆沟沟壁采用生态护坡，防止水土流失。④尽量利用现有道路，检修道路210.7km，其中利用现有道路142.4km，仅在可利用道路尽头通向光伏阵列区处新建道路68.3km，减少道路占地；⑤临时占地尽量选择在未利用地及劣质地上，减少植被破坏；⑥避开雨季施工，场区周边开挖载水沟防止雨水冲刷引发二次沙化；⑦施工结束采取工程、生物措施相结合的方式对影响区域进行生态修复。 （3）恢复及补偿：本项目因地制宜分为光伏阵列防治区、道路防治区、集电线路防治区、施工生产生活区防治区共四个防治区，采取工程、生物措施相结合，灌草相结合，选用耐干旱、耐瘠薄、抗风沙的当地优势种沙棘、柠条及披碱草、扁穗冰草、紫花苜蓿科学配置林草植被类型和密度，对项目区进行生态修复及补偿，营造防风固沙林网。 |  |  |  |
| 水生生态 |  | / | / | / | / |
| 地表水环境 |  | 水源地保护区内不设置施工营地，物料堆存、加工等工段均设置在保护区之外，水源地保护区内不产生生活、生产废水。项目水源地保护区外设置施工营地，设置有化粪池，施工期间施工人员生活污水经化粪池处理后定期清运；在施工区建设临时排水沟和沉淀池用于集中收集生产废水，经沉淀中和处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排；施工开挖边坡在雨季用塑料布进行遮盖，在施工场地的雨水汇流处设置沉淀池，雨水经沉淀后回用于道路和施工营地洒水；避免废水进入水源保护区水体。施工基坑底部四周设置排水沟和集水坑。基坑（槽）开挖后，应立即施工垫层，对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行地下结构的施工，避开雨季施工 | 施工期废水回用不外排 | 光伏面板清洗频次较低，水源地保护区内光伏面板采用机械动力（风力）吹扫、静电吸附或干式刮板除尘等干式清洁方式清洁光伏板，无废水产生；水源地保护区外光伏面板采用湿法清洁方式清洁光伏板，清洗废水不含清洁剂，清洗后排至光伏板下方，自然蒸发或被植被吸收，无废水外排 | 运营期废水回用不外排 |
| 地下水及土壤环境 |  | / | / | 箱变（含箱逆变一体机）事故油池均做防渗处理，且箱变（含箱逆变一体机）检修废油盛装在高密度聚乙烯桶中，并均放在防渗托盘上方，防止危废泄露 | 达到对应的防渗要求 |
| 声环境 |  | 优先选用低噪声施工工艺和施工机械，合理安排施工时间，定期对施工机械进行维护和保养。运输车辆减速慢行，限制车辆鸣笛 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025） | 箱变（含箱逆变一体机）采用低噪声设备、合理布局、油箱装置隔振并且基础减震 | 区域满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准 |
| 振动 |  | / | / | / | / |
| 大气环境 |  | （1）施工扬尘：水源地保护区内不设置施工营地，物料堆存、加工等工段均设置在保护区之外。项目建设施工期废气污染源主要来自土方的挖掘扬尘及人来车往造成的现场道路扬尘，施工机械设备废气， 推土机、汽车等燃油机械在运行时排放的尾气等。 水源地内各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染；暂时不能开工的裸露空置建设用地要及时全部进行覆盖或者绿化；遇有大风或重污染天气，应按规定停止土方开挖、回填、拆除等可能产生扬尘的作业，落实重污染天气应急响应扬尘防治差异化管控措施。水源地保护区内施工现场土石方等应及时清运。开展非道路移动机械监管，做好进出施工现场信息登记，严禁未经信息编码登记的非道路移动机械进入施工现场作业。 在施工过程中当遵循施工场地“六个百分百”（临时施工营地周边100%围挡、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、物料堆放100%覆盖、工地100%湿法作业、渣土车辆100%苫盖）中对施工扬尘的控制要求。 （2）运输车辆：运输散装物料、建筑垃圾、工程渣土的车辆必须全密闭覆盖，严禁沿途泄漏、撒落、飞扬；出场前需经洗车台彻底冲洗车轮、车身，杜绝带泥上路。 （3）非道路移动机械：进入施工现场的机械（装载机、挖掘机、压路机、打桩机等），必须满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891—2014）第三阶段及以上标准，排放无可见烟。 | 严格管控，防治扬尘及非道路移动机械等废气污染 | / | / |
| 固体废物 |  | 水源地保护区内不设置施工营地，物料堆存、加工等工段均设置在保护区之外，水源地保护区内不产生生活垃圾；设备包装的拆除在水源地保护区之外进行，水源地保护区内不产生设备废弃包装；施工产生的少量土方及时清运出保护区，用于其他区域建设的土地平整。项目水源地保护区外设置施工营地，产生生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处置；对各分项工程的挖方、填方、余方和借方合理规划和调配，全部挖填平衡，并恢复植被，不产生工程土石弃方。产生的可回用建筑垃圾全部回用，废弃不能被利用的建筑垃圾清运到运往环卫部门指定地点合理处置 | 按照环评要求合理处置 | 检修、维修时产生的生活垃圾和废旧包装，由工作人员撤场时带走；废旧光伏组件、废电气元件由生产厂家回收处置或由就近单位回收处置； 水源地保护区内箱变采用干式变压器，水源地保护区外箱变采用油浸式变压器，每台油浸式箱变（含箱逆变一体机）设置1座2.5m3事故油池，事故油池重点防渗，箱变（含箱逆变一体机）检修废油，依托新荣三座升压站内危废贮存点暂存，定期交由有危废资质的单位处置 | 合理处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》 （GB18599-2020)，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 |  | / | / | / | / |
| 环境风险 |  | / | / | 油浸式箱变（含箱逆变一体机）事故油池均做防渗处理 | 环境风险可控 |
| 环境监测 |  | 在施工期对工程涉及的陆生生态环境质量进行监测 | 植物物种、存活率和覆盖率，施工占用植被情况及恢复情况 | 区域周边生态环境监测，运营期的最初3年，每年1次 | 植物物种、存活率、和覆盖率 |
| 其他 |  | / | / | （1）工程环评审批及工程竣工后，按环保要求及时进行竣工环保验收； （2）定期进行巡查和环境影响监测，对于不利环境的影响应及时进行处理 |  |