# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：火山云太行算力中心项目二期扩容220kV

输变电工程

建设单位（盖章）：火山云（大同）科技有限公司

编制日期：             2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-140200-89-01-462397 |  |  |
| 建设单位联系人 | 昝珏朴 | 联系方式 | 18535942599 |
| 建设地点 | 山西省（自治区）大同市广灵县 |  |  |
| 地理坐标 | ①火山云二期扩容220KV变电站：（114°14′19.662″，39°43′0.259″） ②过渡方案（“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路）： 起点：（114°14′25.929″，39°43′1.543″） 终点：（114°14′26.817″，39°42′55.262″） ③终期方案（线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站）： 起点：（114°5′35.957″，39°49′15.477″） 终点：（114°14′21.810″，39°43′0.541″） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 55-161输变电工程 | 用地面积（m2） /长度（km） | 永久占地：1.738694m2（其中变电站占地0.223094hm2，塔基占地1.5156hm2）；临时占地：3.6505m2。 过渡方案线路长度：0.5km，终期方案线路长度21.5km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大同市行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 22986 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 1.31 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 设置原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B 输变电建设项目环境影响报告表的格式和要求B.2.1专题评价，应设电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.1“三线一单”符合性分析 1.1.1生态保护红线 根据广灵县自然资源局关于对《关于火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程路径征询意见的回函》（广自然资函〔2025〕95号）文件，该输变电工程路径经过比对山西省国土空间“一张图”系统，与本生态保护红线不重叠；变电站占地性质为工业用地，线路不涉及生态红线，因此，本工程变电站和线路均不涉及生态保护红线。 1.1.2环境质量底线 根据对拟建项目现状监测结果，各监测点位工频电场、工频磁感应强度及噪声均能达到相应标准要求。采取评价提出的各项环保措施后，项目四周工频电场、工频磁感应强度及噪声均能做到达标排放，项目建设对生态影响较小，对当地环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。 1.1.3资源利用上线 项目本身为供电项目，无用电能源消耗，项目的建设可以缓解当地供电压力，提高当地供电能力和供电可靠性，符合资源利用上线的要求。 1.1.4环境准入负面清单 项目为输变电工程，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目：四、电力2．电力基础设施建设中“电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”。项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，符合生态环境准入清单的要求。 根据《大同市人民政府关于印发实施“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（同政发【2021】23号），将大同市划分为三类生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。 表1-1 本项目与《大同市生态环境分区管控总体准入清单》符合性分析 属性/区域; 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 通用; 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目。. 2.严格控制高碳、高耗能、高排放项目建设，市城市规划区、县城规划区不再布局包括产能置换项目在内的任何钢铁（不含短流程炼钢）、铸造（不含高端铸件）、水泥、有色项目，区域内现有产能只减不增。; 本项目不属于钢铁、铸造、水泥、有色项目。. 3.推进城市建成区及周边重污染企业搬迁退出，加快清理不符合城市功能定位的污染企业。; 本项目不属于重污染企业，项目选址不在城市建成区。. 4.生态保护红线范围内原则上按照禁止开发区进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目不涉及生态红线。. 5.坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格限制煤炭开采和加工、化工、纺织、造纸等高耗水和低效用水产业发展。持续推进城市产业布局优化和升级替代，加快推进工业企业“退城入园”。; 本项目不属于煤炭开采和加工、化工、纺织、造纸行业。. 6.认真落实畜禽养殖禁养区有关规定，禁养区内严禁审批畜禽养殖建设项目，依法关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场。; 本项目为输电线路项目，不属于养殖类项目。. 通用; 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。; 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规[2023]1号），不需要核定污染物排放总量。. 2.钢铁企业稳定达到超低排放水平，各生产环节满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）相关要求。; 本项目不属于钢铁企业。. 3.水泥企业稳定达到超低排放水平，各生产环节满足《山西省水泥行业超低排放改造实施方案》（晋环发〔2021〕16号）相关要求。; 本项目不属于水泥行业。. 4.能源、冶金、建材、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业逐步实施强制性清洁生产审核。; 本项目不属于能源、冶金、建材、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业。. 5新、改、扩建涉及大宗物料年货运量 150 万吨以上的大型工矿企业运输的建设项目，原则上全部修建铁路专用线，大宗货物清洁运输比例达到省级要求。; 本项目不涉及大宗物料运输。. 6.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不属于高污染燃料的项目。. 7.市域范围内基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，燃气锅炉完成低氮改造。; 本项目无需供暖。. 8. 按照《大同市关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》有关要求，禁用区内禁止使用高排放道路移动机械。; 本项目不在高排放道路移动机械区域。. 9．严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 根据晋环规[2023]1号文，本项目不需要核定染物排放总量。. 10．用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的县（区）、水环境质量未达到要求的县（区），相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的县（区），二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 根据晋环规[2023]1号文，本项目不需要核定污染物排放总量。. 11.城镇生活污水处理厂外排废水全面执行山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。; /. 12.工业废水外排主要三项污染物化学需氧量、氨氮、总磷须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，其余执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。; 本项目施工期废水沉淀后回用，不外排，运营期不产生废水。. 13.省级及以上工业集聚区应科学合理制定污水处理规划与工艺，按规定建设污水集中处理设施，外排口加装自动监控设施。; /. 14.煤矿矿井水原则上废水全部循环利用，确需排放的煤矿矿井水需达到《地表水环境质量》Ⅲ类水质要求。; /. 通用; 环境风险防控; 1．强化重污染天气、饮用水水源地、有毒有害气体等重点领域风险预警，健全环境风险应急预案和应急响应措施，提高突发环境污染事件应急处置能力。 2.科学布局危险废物处置设施和场所，危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023 ）的相关要求建设。 3.针对焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等水环境风险较大行业，全面开展摸底排查，建立水环境风险管控清单，定期评估沿河（湖、库）工业企业、工业集聚区环境风险，落实防控措施。 4.严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。桑干河干流及主要支流浑河、口泉河、七里河、御河、十里河、坊城河等沿岸范围内的重要湖（库）和饮用水水源地保护区，禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、生物制药、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。; 对变压器检修废油进行了规范收集、贮存、转运、处置等措施，符合环境风险防控。. 通用; 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进城头会泉域和水神堂泉域重点保护区的保护和生态修复。 3.加强水资源开发利用红线管理，严格取用水总量汲取水许可管理，到2030年大同市用水总量控制在7.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在40立方米以下。 4.大力推进工业节水，推动高耗水行业节水增效，积极推行水循环梯级利用，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。 5.严格规范地下水取水许可审批管理，实行取水许可区域限批制度和取水许可验收制度。对地下水取水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停建设项目新增取水用地下水；对取水地下水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取用地下水。; 项目运营期不产生废水。. 1.能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求以及“十四五”相关目标指标。 2.加强清洁低碳能源体系建设，大力发展非化石能源，严格落实煤炭消费等量减量替代措施。 3.新建、改建、扩建项目“两高”项目须达到强制性能耗限额标准；现有企业和其他项目通过实施清洁生产改造，2030年能耗水平显著下降。; 本项目为输变电，不属于“两高”项目。. 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格控制非农建设占用耕地工业项目，商业旅游、农村宅基地等建设项目在选址时应尽量利用未利用地及闲置土地，尽量不占或少占耕地。确需占用耕地的，必须符合土地利用总体规划和城市总体规划，做到“占一补一”“占优补优”，并依法办理农用地转用审批手续。; 输电线路部分占用永久基本农田，本工程属于基础设施建设项目，按照《山西省电力设施保护条例》及《山西省人民政府关于加快电网建设的意见》（晋政发（2007）6号）有关规定：“输电线路走廊（包括杆、塔基础）原则不征地，只作一次性经济补偿”，本工程输电线路不征地，可研对塔基进行了优化，减少了对永久基本农田的占用，无法避让的按规定作一次性经济补偿。. 重点区域; 1.已有超低排放限值要求的行业，执行超低排放限值；对于目前没有行业超低污染物排放标准或行业污染物排放标准中未规定超低排放限值的，全面执行大气污染物特别排放限值。 2.在保证电力、热力供应前提下，按照国家和省级要求，30万千瓦及以上热电联产机组供热特定半径范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电关停整合。 3.取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 4.钢铁、建材、铸造、化工等高排放行业企业，采暖期实施差别化错峰生产，并与重污染天气应急减排相衔接，确保采暖期重点行业大气污染物排放量明显降低。; 本项目不属于钢铁、建材、铸造、化工等高排放行业企业；不使用燃煤锅炉，不使用燃煤加热、烘干炉（窑）。. 将过渡方案输电线路，与终期方案输电线路分别输入山西省“三线一单”数据管理及应用平台核查可知，过渡方案输电线路共涉及1个管控单元，为重点管控单元；终期方案输电线路共涉及3大类管控单元，分别为优先保护单元、重点管控单元与一般管控单元。具体情况见下表： 表1-2 过渡方案线路生态环境管控单元表 序号; 行政区划; 管控单元编码; 管控单元名称; 管控区分类. 1; 广灵县; ZH14022320005; 广灵县大气环境布局敏感重点管控单元; 重点管控单元. 表1-3 终期方案线路生态环境管控单元表 序号; 行政区划; 管控单元编码; 管控单元名称; 管控区分类. 1; 广灵县; ZH14022310009; 广灵县防风固沙与土地 沙化防控一般生态空间 优先保护单元; 优先保护单元. 2; 广灵县; ZH14022320001; 广灵县壶流河城区段控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元; 重点管控单元. 3; 广灵县; ZH14022320005; 广灵县大气环境布局敏 感重点管控单元; 重点管控单元. 4; 广灵县; ZH14022330001; 大同市广灵县一般管控 单元; 一般管控单元. 表1-4 与广灵县防风固沙与土地沙化防控一般生态空间 优先保护单元的符合性 管控 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.实行禁牧、休牧制度。禁止滥樵、滥采、滥牧，禁止开垦草原，禁止一切破坏植被的活动。 2.禁止发展高耗水工业，加强对防风固沙区河流的规划和管理，保护沙区湿地。 3.加大退耕还林、退牧还草力度，恢复草原植被。 4.对防风固沙林只能进行抚育和更新性质的采伐，并在采伐后及时更新造林。 5.禁止非法露天采矿开采。加强对矿产资源开发的监管，加大矿山环境整治修复力度。; 本项目为输变电工程项目，不进行滥樵、滥采、滥牧、开垦草原等活动；不属于高耗水工业；不进行采矿，项目施工结束后进行土地复垦，减少对环境的影响。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 表1-5 与广灵县壶流河城区段控制单元水环境城镇生活污染 重点管控单元的符合性 管控 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、大同市空间布局的准入要求。 2.科学划定畜禽养殖禁养 区，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 3.地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。; 1.详见表1-1。 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.执行山西省、大同市的污染物排放控制要求。 2.禁止农田灌溉退水直接排入水体。 3.畜禽养殖场、养殖小区、屠宰场向地表水体排放的废水，应当经污染物处理设施处理，达到水污染物综合排放地方标准，鼓励畜禽粪污处理后还田以及种养结合消纳粪污。 4.合理地使用化肥和农药；发展种养结合的生态农业，减少化肥、农药使用量。 5.位于城郊村、重点镇中心村、水源保护地周边村、沿河湖渠库村、主要景区村的生活污水应当经污水处理设施处理，不得直接排放。向地表水体排放的，应当达到农村生活污水处理设施水污染物排放地方标准。 6.新建燃煤锅炉、山西省三线一单数据管理及应用平台生物质锅炉达到超低排放标准，燃气锅炉实现低氮燃烧。; 1.见表1-1； 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及。 5.本项目不涉及。 6.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.严格控制农药使用，推广低毒、低残留农药使用，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。 2.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。; 1.本项目不涉及。 2.环评要求其按要求制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。; 符合. 资源开发效率要求; 1.推广节水灌溉技术。完善灌溉用水计量设施，推广规模化高效节水灌溉，农作物节水抗旱技术。 2.宜电则电、宜气则气、宜煤则煤（超低排放）、宜热则热。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及。; 符合. 表1-6 与广灵县大气环境布局敏感重点管控单元的符合性 管控 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.执行山西省、大同市空间布局的准入要求。; 见表1-1。; 符合. 污染物排放管控; - 1.执行山西省、大同市的污染物排放控制要求。 - 2.新建燃煤锅炉、生物质锅炉达到超低排放标准，燃气锅炉实现低氮燃烧。; 1.见表1-1； 2.不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。; 环评要求其按要求制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。; 符合. 资源开发效率要求; 1.宜电则电、宜气则气、宜煤则煤（超低排放）、宜热则热。; 1.本项目不涉及。; 符合. 表1-7 与大同市广灵县一般管控单元的符合性 管控 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.执行山西省、大同市空间布局准入的要求。 - 2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和相关规定进入工业园区。 - 3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。; 1、见表1-1； 2.不涉及； 3.本项目不排放有机污染物，废矿物油由有资质单位处理。; 符合. 污染物排放管控; - 1.执行山西省、大同市的污染物排放控制要求。; 见表1-1。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 项目输变电工程施工期生态环境影响方式为点状间隔式，并且分散在较大的区域内，不会造成区域生态系统组分显著变化，也不会显著削弱其生态功能的发挥。随着项目的建成，占用的耕地等采取相应的恢复补偿措施、施工临时用地进行有效复耕等植被恢复后，不会加剧评价区范围内的水土流失。输电线路及变电站运行期不排放废气、废水和固废，对区域生态环境影响很小。工程在施工期规范施工，施工结束合理进行植被恢复后，不会对区域生态环境质量产生明显不利影响，也不会影响原区域生态系统功能的发挥。施工期通过采取有效的工程措施、临时防护措施和植被恢复措施，随着项目的建成，施工临时用地将进行有效植被恢复，不会加剧评价区范围内的水土流失，因此项目运行不会对区域生态环境产生不良影响。 综上所述，本项目的建设符合大同市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的要求。项目与大同市“三线一单”生态环境分区管控单元位置关系图详见附图4。 - 1.2建设项目各部门征询意见的符合性分析 本项目与广灵县各部门征询意见的符合性分析见表1-8。 表1-8 本项目与广灵县各部门征询意见的符合性分析 序号; 复函单位; 复函主要内容; 采取措施. 1; 广灵县人民政府; - 经县政府研究，在满足相关部门出具意见的基础上，原则同意该输变电工程路径方案。在项目实施前，请贵公司依法依规按程序办理手续，保障项目依法合规实施。; 本项目实施前依法依规按程序办理手续。. 2; 广灵县自然资源局; - 该输变电工程路径经过比对山西省国土空间“一张图”系统，与本生态保护红线不重叠，部分路径穿越我县永久基本农田保护区，建议在线路实施过程中尽量沿道路两侧或利用沟渠和田坎进行布线，尽量占用未利用地、不占或少占耕地、避让永久基本农田。 - 该输变电工程路径与已设矿业权不重叠，要避让《大同市矿产资源总体规划（2021-2025年）》上表矿区、勘查区块和集中开采区，不得压覆重要矿产资源。 - 路径线路开工前必须征询沿途乡镇村及相关单位意见。进一步优化线路输出路径，并且依据相关技术标准与城镇、村庄和其他建筑物保持足够的安全距离。不得与广灵绿色智算产业园项目控制线详细规划冲突，线路路径应科学处理与国、省道等基础设施的关系，避开居民点、重大基础设施和其他敏感地带，满足相对安全距离，避免对城乡居民点的发展和生产、生活造成不利影响。; 变电站占地性质为工业用地，由于两处变电站位置已定，变电站之间分布有大面积耕地和永久基本农田，塔基及线路路径确实不可避免地穿越耕地和永久基本农田。将按照晋政发〔2007]6号）文的要求进行经济补偿。. 3; 广灵县文化和旅游局; 你公司递交的《关于征询火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程路径意见的函》（火山云字【2025】025号）已收悉。经我局初步核查，你公司提供的输变电工程路径号）已收悉。经我局初步核查，你公司提供的输变电工程路径坐标范围内无地上不可移动文物，同意该项目开展前期工作。此函不作为开工建设依据，项目实施前需通知我局进行现场核实，严格按照《文物保护法》的规定，按程序办理勘探手续，并进行地下文物勘探、调查。; 塔位坐标范围内无地上不可移动文物。. 4; 大同市生态环境局广灵分局; 贵公司计划拟建的火云山太行算力中心二期扩容220KV输变电工程项目，提供的区域坐标范围，涉及广灵县防风固沙与土地沙化防控一般生态空间优先保护单元管控单元、涉及广灵县大气环境布局敏感重点管控单元，涉及广灵县壶流河城区段控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元，其它重点管控单元不涉及，但是在选址和实施过程中，必须符合生态环境分区管控要求，我分局同意开展前期工作。; 项目建设严格执行山西省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控》晋政发【2020】26号文件的管控要求。. 5; 广灵县交通运输局; 我单位收到贵公司《火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程路径的函》（火山云字［2025］027号）文件。经我单位研究，表示无意见。; /. 6; 广灵县水务局; 工程线路路径部分位于水神堂泉域保护范围，不在水神堂泉域重点保护范围内。根据《山西省泉域水资源保护条例》规定，项目开工建设前，需做水资源环境影响评价。项目立项和建设过程中，涉及洪水影响评价、水土保持方案、占用水利设施、对水资源及农村供水安全生产影响等情况，需按照国家相关规定及程序办理相关手续。 本意见不作为开工建设办理及其他手续的依据。; 项目选址在水神堂泉域保护范围内，但不在其重点保护范围内。项目严格按照国家相关规定及程序办理相关手续。. 7; 广灵县林业局; 你公司拟选的火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程线路路径方案，我局原则上同意该项目开展前期工作，项目用地避开永久性生态公益林、自然保护区、森林公园、湿地公园等各类生态保护红线。本函不作为项目开工建设的依据，涉及使用林（草）地的开工前必须按相关法律法规政策办理使用林(草)地相关手续。; 项目选址均不涉及永久性生态公益林、自然保护区、森林公园、湿地公园等各类生态保护红线，开工前按相关法律法规政策办理使用林(草)地相关手续。. 8; 中国人民解放军山西省广灵县人民武装部; 1.该项目拟选址范围不涉及军用光缆，但在外围和附属生产施工过程中发现军用光缆和国防光缆的标志，要注意避让和保护，严禁擅自违规施工。 2.项目拟选址和建设过程中，要严格按照军地有关法律法规和规章制度，积极沟通对接辖区军事机关，依法承担军事设施保护的责任和义务。 3.项目后期办理方案设计、征地、建设施工等手续，或拟选址方案、线路路径、具体建设工程项目及相关数据发生改变的，须重新征求军事机关意见。 4.项目开工建设过程中，在拟选址范围内改变地形地貌，构筑、搭建、配备可能影响军事设施使用效能的建筑物、各类设施设备，实施其他可能对军事设施造成影响、危害的行为，尤其是建设规划以外的超高构建物、配备可能产生电磁辐射、影响周边电磁环境的设施设备，必须重新征求军事机关意见。如未履行正规程序违规进行施工建设，对军事设施使用效能造成重大影响的，甚至造成重大事故的，除停工停产并予以拆除整改外,还将按《军事设施保护法》《刑法》等有关法律法规依法追究相关单位和个人刑事责任。 5.项目建成投产后，如对军事设施使用效能产生影响，要在规定时间内进行整改，整改结果要通过军地相关部门单位现场勘查、技术分析和评估审核，整改不合格的或拒不配合整改的，必须予以拆除；如后期出现部队装备换装、阵地改建等不可抗力因素，对军队战备工作造成重大影响时，必须予以拆除。; 项目塔基坐标均不涉及军事设施。施工时要严格控制施工范围，若发现军用光缆和国防光缆的标志，要注意避让和保护，积极与辖区军事机关沟通对接。. - 1.3与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的符合性分析见表1-9。 表1-9与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的符合性分析一览表 内容; 具体要求; 本工程; 是否符合. 5选址选线; 5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本输变电工程已取得大同市行政审批服务管理局的核准批复。; 是. 5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 是. 5.3变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目过渡方案、终期方案塔基及线路选址均不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 是. 5.4户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 输电线路塔基建设已尽量避开居民区。距离线路最近的黄龙村民房在输电线路东侧39m处，根据现状监测及预测结果，电磁和噪声均可达标排放，影响较小。; 是. 5.5同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目过渡方案为单回输电线路，终期方案为双回输电线路，减少了新开辟走廊，优化了线路走廊间距，降低了环境影响; 是. 5.6原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目不涉及0类声环境功能区。; 是. 5.7变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 变电站占地面积为2230.94m2，为工业用地，塔基永久占地为1.5156hm2，工程临时占地在施工结束后全部进行恢复。; 是. 5.8输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 项目输电线路及塔基尽可能的避让了集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 是. 5.9进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 项目变电站、塔基及线路均不涉及自然保护区; 是. 6设计; 6.1总体要求 6.1.2改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。 6.1.3输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。 6.1.4变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 6.1.2本工程为新建项目，不涉及原有环境污染和生态破坏。 6.1.3本项目不涉及自然保护区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区。 6.1.4本项目变电站设一座容积为50m3的事故油池，并配套拦截、防雨、防渗等措施和设施。确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 是. 6.2电磁环境保护 6.2.1工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。 6.2.2输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 6.2.3架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 6.2.4新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。 6.2.5变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。 6.2.6 330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。; 根据电磁辐射专项评价，项目产生的公频电场强度、工频磁感应强度远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众暴露控制限制要求。; 是. 6.3声环境保护 6.3.1变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096要求。 6.3.2户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。 6.3.3户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。 6.3.4变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。 6.3.5位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。 6.3.6变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。; 本项目变电站为户内设计，采取噪声防治措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 是. 6.4生态环境保护 6.4.1输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 6.4.2输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。 6.4.3输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。 6.4.4进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。; 本项目变电站占地为工业用地，输电线路临时用地占地类型为旱地、水浇地、乔木林地、其他草地。本项目施工时需进行表土剥离，施工结束后临时占地恢复原有地貌。本项目不涉及自然保护区。; 是. 6.5水环境保护 6.5.1变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。 6.5.2变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。 6.5.3换流站循环冷却水处理应选择对环境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 变电站为无人值守站，运行期间不产生生活污水。; 是. 7施工; 7.1总体要求 7.1.1输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。 7.1.2进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。; 项目施工严格按照设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求进行。 项目不涉及自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区。; 是. 7.2声环境保护 7.2.1变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB12523中的要求。 7.2.2在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。; 项目施工时，通过采取各项措施，噪声可达标排放。 项目不在城市市区内，夜间不进行施工。; 是. 7.3生态环境保护 7.3.1输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。 7.3.2输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。 7.3.3进入自然保护区的输电线路，应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。 7.3.4进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。 7.3.5进入自然保护区的输电线路，应选择合理施工时间，避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案。 7.3.6施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。 7.3.7施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 7.3.8施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 项目施工期进行表土剥离，施工结束后进行回填及土地复垦。 本项目不涉及自然保护区。 项目施工期临时道路主要利用原有道路及田间路，为满足本项目要求，需新建临时道路，施工完毕后进行生态恢复。 在环保型施工机械，主要使用轻质柴油或电作为能源，不使用劣质燃料。加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，防止跑、冒、滴、漏油。 施工结束后，按“工完、料尽、场地清”的原则立即进行迹地恢复，并进行土地复垦。; 是. 7.4水环境保护 7.4.1在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。 7.4.2施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 7.4.3变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。; 本项目不位于饮用水水源保护区。施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的废弃物。变电站施工设置一座临时化粪池，化粪池进行防渗处理。; 是. 7.5大气环境保护 7.5.1施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 7.5.2施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 7.5.3施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 7.5.4施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。7.5.5位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合HJ/T 393的规定。; 本项目变电站施工设置临时围挡，临时堆场进行苦盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 是. 7.6固体废物处置 7.6.1施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 7.6.2在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。; 由于输电线路建设具有点分散的特点，且单个基础开挖产生的弃土较小，因此，对于可以回填利用的土方临时堆放于塔基施工占地区，施工结束后及时回填，余土在塔基下整平，然后覆土恢复原有地貌。本项目无弃土产生。本项目塔基施工临时占地面积较小，较分散，施工时间较短，施工结束后即进行场地平整表土回填。; 是. 8运行; 8.1运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 8.2鼓励位于城市中心区域的变电站开展电磁和声环境在线监测，监测结果以方便公众知晓的方式予以公开。 8.3主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。 8.4运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 8.5变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。 8.6针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 本项目建设地点不在城区内，运营期间不产生生活污水；项目建成运行后进行环保验收，开展电磁、噪声的相关监测。本项目变电站设置事故油池，废矿物油、废铅蓄电池委托有危废处理资质单位处置。; 是. 因此，项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》。 - 1.4与《广灵县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性 （1）规划范围 规划范围为广灵县行政辖区内全部陆域国土空间，包括壶泉镇、南村镇、作疃镇、梁庄镇、加斗镇、蕉山乡、宜兴乡、一斗泉乡，共8个乡镇。县域国土总面积1204.0651平方公里。 （2）规划期限 规划期限：2021-2035年。 基期年为2020年，近期到2025年，远期2035年，远景展望至2050年。 （3）发展定位 规划提出广灵县发展定位为：打造“一门户、三基地、两长廊”的发展格局。 规划将广灵县战略定位为：晋北颐养度假后花园、塞北人文活力城、区域产业转型桥头堡。 城市性质：县域政治、经济、文化中心;大同市重要的东门户；以发展绿色农副产品加工业为主的生态休闲和文化旅游新型城市。 （4）国土空间总体格局与结构 ①统筹优化国土空间总体格局 以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，统筹生态、农业、城镇三大空间，推动形成开发和分类保护相适应的“一核两副两轴两区一廊道”国土空间开发保护格局，支撑全县高质量转型发展。 ②维育山清水秀的生态空间 结合广灵县域生态环境本底和基本特征，规划县域构建“三山环绕，一水一城多节点”的生态安全格局。 ③保障和谐共生的农业空间 统筹全域农业生产，形成以畜牧业、小杂粮、林果业、蔬菜和食用菌、中药材五大支柱产业支撑的“一园区三区多基地”农业生产格局。 ④建设集约高效的城镇空间 以定位科学、布局合理、协同发展为目标，优化打造“一核两副两带两区多点”的城镇空间发展格局。 ⑤统筹划定“三条”控制线 优先划定生态保护红线： 生态保护红线内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。确立生态保护红线优先地位。生态保护红线划定后，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。 严格保护永久基本农田：稳定永久基本农田保护数量，开展高标准农田建设提升保护质量，构建全面的永久基本农田保护体系。 合理划定城镇开发边界：以国土空间适宜性评价为基础、资源承载力为约束，与生态保护线和永久基本农田保护线相协调，划定城市开发边界，防止城镇规模盲目扩张和建设用地无序蔓延，推动城镇由外延扩张向内涵提升转变。 根据大同市国土空间控制线规划图和广灵县自然资源局出具的《关于火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程路径征询意见的回函》，项目不再广灵县城镇开发边界内，项目与广灵县生态保护红线不重叠，部分路径穿越广灵县永久基本农田。详见附图11。 根据《山西省人民政府关于加快电网建设的意见》（晋政发〔2007]6号）文，“输电线路走廊（包括杆、塔基础）原则不征地，只作一次性经济补偿”，本项目占用基本农田部分已按要求进行补偿。则本项目的建设符合《广灵县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程位于大同市广灵县。火山云太行算力中心项目二期扩容220kV变电站位于大同市广灵县作疃镇将官庄村东南侧770m；过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路；终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目背景 火山云太行算力中心位于大同市广灵经济技术开发区，主要经营数据处理和信息技术等相关业务。项目分两期建设，一期、二期已建设完成并投产，本次建设项目为二期扩容项目。 （1）变电站建设规模 ①主变：建设3×150MVA，电压等级220/10.5/10.5kV：采用三相双分裂三绕组有载调压变压器。 ②出线规模：220kV出线规模3回，本期3回（其中1回为预留新能源接线间隔)，终期3回。10kV出线规模为72回，本期出线72回。 ③无功补偿：暂定按每台主变压器低压侧装设容量为4×8Mvar的电容器考虑。 （2）线路建设规模： 本工程为火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程，包含两期220kV线路工程。 ①过渡方案：火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程新建220kV变电站1座，“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路。π接线路长度约2×0.5km，全线单回路架设，曲折系数1.25（航空距离0.4km），线路途径大同市广灵县。新建线路导线：采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线；地线：2根均采用48芯0PGW复合光缆。 ②终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站，新建线路全长2×21.5km，全线同塔双回路架设，曲折系数1.27（航空距离17km），线路途径大同市广灵县。新建线路导线：采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线；地线：2根均采用48芯0PGW复合光缆。 本项目的建设符合《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划》中的要求，可“加快推动数字产业化，加快推动产业数字化”，推动经济社会数字化转型，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。项目的建设符合《大同市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《大同市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的要求，可加快“数字大同”建设，将大数据产业打造成为推动区域转型发展的新引擎。项目建设是推动数据经济行业发展的需要，是助力社会经济高质量发展的需要，是企业信息化建设中的必经阶段，因此建设本项目是十分必要的。 2025年9月5日，大同市行政审批服务管理局以“同审管投资发〔2025〕160号”对“火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程”核准的批复进行了核准批复。 2.项目组成 项目组成见下表。 表2-1 项目组成表 项目; 工程概况. 项目名称; 火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程. 建设单位; 火山云（大同）科技有限公司. 建设性质; 新建. 工程地理位置; 山西省大同市广灵县. 主要建设内容; （1）新建火山云太行算力中心项目二期扩容220kV变电站1座（2）“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程（3）线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站。. 项目总投资; 22986万元. 变电站工程（火山云太行算力中心项目二期扩容220kV变电站）. 站址位置; 山西省大同市广灵县大同市广灵县作疃镇将官庄村东南侧770m. 占地面积; 2230.94m2. 电压等级; 220/10.5/10.5kV. 主体 工程; 主变压器; 3×150MVA，全户内设置. 出线回数; 220kV出线远期3回，本期建设3回（其中1回为预留新能源接线间隔），终期3回。10kV 出线规模为72 回，本期出线72回. 出线型式; 架空. 低压电容器; 4×8Mvar. 公用工程; 给水; 由将官庄村引入. 排水; 变电站运行期间不产生生活污水，雨水排至雨水管道。. 进站道路; 进站道路利用园区规划道路，配电楼南侧设置消防环道，引接口转弯半径均为12m，采用城市型道路. 环保工程; 生活污水处理设施; 变电站为无人值守站，运行期间不产生生活污水. 事故油池; 设置一座50m3的事故油池，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，废油由有资质单位回收处理. 危险废物贮存点; 设置1间危废贮存点，建筑面积10m2。项目产生的废变压器油、废油桶及废铅蓄电池暂存在危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。. 噪声防治措施; 采用低噪声主变，合理布置，主变户内布置等措施。. 过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程. 主体工程; 电压等级; 220kV. 地理位置; 山西省大同市广灵县. 架设方式; 单回架空. 线路长度; 2×0.5km. 导线型号和分裂间距; 导线采用2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线采用48 芯 OPGW 复合光缆。. 杆塔形式及数量; 全线共5基杆塔，单回路终端塔1基，单回路耐张塔3基，双回路终端塔1基。. 塔基永久占地面积; 720m2. 交叉跨越; 线路跨越省道 1 次，水泥路 1 次。. 辅助工程; 塔基施工区; 每个铁塔塔基布设1处塔基施工区，占地1665m2。. 牵张场; 设1处牵张场，占地面积1000m2。. 施工道路; 主要利用已有道路，新建道路1km，宽度4m，占地4000m2。. 环保工程; 生态; 控制施工作业带宽度，减小施工占地；优化施工方案，减小施工对植被破坏。施工前收集表土及耕种土并妥善保存，施工结束后，及生态时进行植被恢复和耕地复垦，植被恢复优先选用本地物种；定期组织对施工人员和管理人员的宣传教育。严禁捕猎野生动物、破坏鸟巢等行为。合理安排施工时间和优化施工方案，以降低工程施工噪声对野生动物的惊扰。. 废气; 各施工区四周设置围挡，粉状物料密闭运输、贮存，物料堆放全覆环保盖，裸露地面及时苫盖，施工场地定时洒水降尘。. 废水; ①做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨季开挖作业； ②施工期采用商品混凝土； ③施工废水经沉淀后回用，防止施工废水跑冒滴漏； ④生活污水依托村庄现有设施或设旱厕，收集后定期清掏，用于沿线农田施肥。. 固废; 施工过程中产生固废及时清运不堆存。输电线路施工产生的弃土方用于塔基护坡建设或就近回填，施工营地生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。. 噪声; ①选用低噪声设备，禁止夜间和午间施工； ②加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间。. 电磁环境; 按照设计和环评要求，保证输电线路架设高度，运行期定期开展环境监测。. 终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站. 主体工程; 电压等级; 220kV. 地理位置; 山西省大同市广灵县. 架设方式; 双回架空. 线路长度; 2×21.5km. 导线型号和分裂间距; 导线采用2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线采用48 芯 OPGW 复合光缆。. 杆塔形式及数量; 全线共80基杆塔，其中双回路终端塔 2 基，单回路耐张塔 27 基，单回路直线塔 51 基。. 塔基永久占地面积; 14436m2. 交叉跨越; 线路跨越220kV线路1次，跨越110kV线路1次，跨越35kV线路1次，跨越10kV 及以下线路10次，跨越通信线10次，省道3次（神南线、黄南线、G239、北圣线、城关线、S201），水泥路5次，土路12次，跨越壶流河1次。. 辅助工程; 塔基施工区; 每个铁塔塔基布设1处塔基施工区，占地26640m2。. 牵张场; 共设4处牵张场，占地面积4000m2。. 施工道路; 主要利用已有道路，新建道路7km，宽度4m，占地28000m2。. 环保工程; 生态; 控制施工作业带宽度，减小施工占地；优化施工方案，减小施工对植被破坏。施工前收集表土及耕种土并妥善保存，施工结束后，及生态时进行植被恢复和耕地复垦，植被恢复优先选用本地物种；定期组织对施工人员和管理人员的宣传教育。严禁捕猎野生动物、破坏鸟巢等行为。合理安排施工时间和优化施工方案，以降低工程施工噪声对野生动物的惊扰。. 废气; 各施工区四周设置围挡，粉状物料密闭运输、贮存，物料堆放全覆环保盖，裸露地面及时苫盖，施工场地定时洒水降尘。. 废水; ①做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨季开挖作业； ②施工期采用商品混凝土； ③施工废水经沉淀后回用，防止施工废水跑冒滴漏； ④生活污水依托村庄现有设施或设旱厕，收集后定期清掏，用于沿线农田施肥。. 固废; 施工过程中产生固废及时清运不堆存。输电线路施工产生的弃土方用于塔基护坡建设或就近回填，施工营地生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。. 噪声; ①选用低噪声设备，禁止夜间和午间施工； ②加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间。. 电磁环境; 按照设计和环评要求，保证输电线路架设高度，运行期定期开展环境监测。. 3.项目建设内容 （1）变电站工程 1）建设规模 ①主变压器 本期建设一座全户内变电站，变压器为3×150MVA，变压器采用采用三相双分裂三绕组有载调压变压器，电压等级220/10.5/10.5kV。 ②出线规模 220kV 出线规模3回，本期3回（其中1回为预留新能源接线间隔），终期3回。 10kV出线规模为72回，本期出线72回。 ③无功补偿 暂定按每台主变压器低压侧装设容量为4×8Mvar 的电容器考虑。 2）设施设备 表2-2主要设备一览表 序号; 设备名称; 型式及主要参数; 备注. 1; 主变 压器; 型式/冷却方式; 三相双分裂三绕组有载调压自冷变压器; 3台. 容量; 150MVA; /. 额定电压; （230±8×1.25%）/10.5-10.5kV; /. 接线组别; YN，d11-d11; /. 220kV中性点设备; 采用中性点成套设备，每套含中性点隔离开关1台（GW13-126/630A、电动操作机构），1台避雷器（Y1.5W-144/320），3台间隙接地电流互感器（LZZBJ9-10 100~200/1A5P30/5P30/5P30），1台放电间隙; 每台主 变配置1套. 220kV配电装置. 2; GIS; 断路器; 六氟化硫 252kV，4000A，50kA/3S，125kA; /. 隔离开关; 252kV，4000A，50kA/3S，125kA. 接地开关; 252kV，50kA/3S，125kA. 电流互感 器; 出线、母联：252kV，1000-2000-3000/1A 5P40/5P40 计量带 800-1500-2500/1A 抽头 0.2S/0.2S 主变：252kV，600-1250-2500/1A 5P40/5P40 计量带 400-600-1200/1A 抽头 0.2S/0.2S. 电压互感 器; 母线：252kV， 220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3/0.1kV 0.2/0.5(3P)/0.5（3P）/3P 10/30/30/50VA. 线路：252kV， 220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3/0.1kV 0.2/0.5(3P)/0.5（3P）/3P 10/30/30/50VA. 氧化锌避雷器; Y10W-204/532W. 10kV配电装置. 3; 开关柜; 主变进线柜，12kV，5000A，40kA/4s，真空断路器; 金属移开式装开关 柜. 分段断路器柜，12kV，5000A，40kA/4s，真空断路器. 母线设备柜，12kV，40kA/4s， 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV 氧化锌避雷器 5kA，17/45. 电容器柜，12kV，1250A，40kA/4s，真空断路器. 站用变柜，12kV，1250A，40kA/4s，真空断路器. 出线柜，12kV，1250A，40kA/4s，真空断路器. 分段断路器柜，12kV，5000A，40kA/4s. 分段隔离柜，12kV，5000A 隔离手车，40kA/4s. 4; 并联电容器组; 户内框架式，12kV，8Mvar. 5; 接地变兼站用变; DKSC-800/10.5-630/0.4，2 台. 6; 接地变; DKSC-200/10.5，4 台. 3）主要建构筑物 本工程主要建构筑物见表2-3。 表2-3主要设备一览表 序号; 建筑物名称; 单位; 数量; 备注. 1; 配电装置楼; m²; 2230.94; 三层钢框架结构，生产部分主要用房为：10kV 配电室、GIS室、主变压器室、电容器室、二次设备室、蓄电池室等；办公用房为：办公室、会议室等；辅助用房为：安全工具间、备品备件室等. 2; 事故油池; m³; 50; 钢筋混凝土结构. 3; 危废贮存点; m²; 10; 钢筋混凝土结构. 4）进出线形式 220kV线路进出线走廊规划：接入系统过渡方案为壶泉220kV变电站至二期项目220kV变电站的220kV线路π入二期扩容项目220kV变电站，该线路位于站址东侧，走廊不受限制；接入系统终期方案二期项目220kV变电站及二期扩容项目220kV变电站为分别由大同东500kV汇集站引接，线路由站址东侧进线，走廊不受限制。 10kV线路进出线走廊规划：10kV线路向西出线。 5）公用工程 ①给水 用水水源由将官庄村给水管网接入。 ②排水 变电站运行期间不产生生活污水，雨水排至雨水管道。 ③进站道路 变电站周围有走马线，依托现有道路，不新建进站道路。 （2）输电线路工程 1）线路路径方案 ①过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程 “π”入火山云二期至壶泉站的 220kV 线路。“π”接线路长度约 2×0.5km，型号为 2×JL/G1A-400/35，最终形成壶泉站~火山云二期扩容项目变电站~火山云二期变电站~史庄站供电网络。 本工程路径方案图见附图2-1。 ②终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站 大同东500kV汇集站投产后，火山云二期至二期扩容项目间线路退出运行，新建大同东~火山云二期变电站线路21.5km，导线型号2×JL/G1A-400/35、大同东~火山云二期扩容变电站供电线路21.5km，导线型号为2×JL/G1A-400/35。 线路起于500kV大同东站西侧出线，沿梁庄西堡村南侧与广源高速廊道内向东架设，至风场处绕行风电场区，同时从广源高速隧道上方跨越高速；之后跨越新能源线路，接着向东架设至杨窑村西南侧，向南转向架设至国道 G239 南侧继续向东架设，至壶流河北岸西河洼村南侧；向南架设沿 S201 架设至火山云二期及二期扩容项目新建变电站。 本工程路径方案图见附图2-2。 2）导线、地线选型 导线型号2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线采用48芯OPGW复合光缆。 3）杆塔和基础 ①过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程 全线共5基杆塔，单回路终端塔1基，单回路耐张塔3基，双回路终端塔1基。基础采用台阶基础、板式基础、挖孔基础。 ②终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站 全线共80基杆塔，其中双回路终端塔 2 基，单回路耐张塔 27 基，单回路直线塔 51 基。基础采用台阶基础、板式基础、挖孔基础。 4）工程交叉跨越 ①过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程 线路跨越省道 1 次，水泥路 1 次 ②终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站 线路跨越220kV线路1次，跨越110kV线路1次，跨越35kV线路1次，跨越10kV及以下线路10次，跨越通信线10次，省道3次（神南线、黄南线、G239、北圣线、城关线、S201），水泥路5次，土路12次，跨越壶流河1次。 5）塔基坐标 ①过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程 过渡方案共建5座塔基，铁塔编号和对应坐标见表2-4。 表2-4 塔基编号和坐标 铁塔编号; X坐标; Y坐标; 型号. LG30; 4398147.347; 38520624.681; 220-GD22D-JC4. Z1; 4398116.130; 38520526.674; 220-GD22D-JC4. Z2; 4398098.184; 38520526.989; 220-GCD90. LG29; 4398095.853; 38520591.985; 220-GD22D-JC4. G27; 4397953.429; 38520646.546; 220-GCD90. ②终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站 终期方案共建80座塔基，铁塔编号和对应坐标见表2-5。 表2-5 塔基编号和坐标 铁塔编号; X坐标; Y坐标; 型号. G1; 4409656.368; 38507989.817; 220-GD22S-DJ. G2; 4409497.744; 38507991.065; 220-GD22S-J3. G3; 4409434.939; 38508264.642; 220-GC22S-Z2. G4; 4409204.730; 38508408.369; 220-GC22S-Z2. G5; 4408876.387; 38508613.365; 220-GD22S-J2. G6; 4408775.413; 38508911.553; 220-GC22S-Z2. G7; 4408687.881; 38509170.047; 220-GC22S-Z2. G8; 4408592.944; 38509450.410; 220-GC22S-Z2. G9; 4408498.006; 38509730.774; 220-GC22S-Z2. G10; 4408400.258; 38510019.438; 220-GD22S-J1. G11; 4408161.210; 38510167.482; 220-GC22S-Z2. G12; 4407923,802; 38510313.697; 220-GC22S-Z2. G13; 4407685.575; 38510460.828; 220-GD22S-J2. G14; 4407447.346; 38510607.961; 220-GC22S-Z2. G15; 4407209.120; 38510755.087; 220-GC22S-Z2. G16; 4406970.892; 38510902.216; 220-GC22S-Z2. G17; 4406724.971; 38511056.976; 220-GC22S-Z2. G18; 4406424.983; 38511059.633; 220-GC22S-Z2. G19; 4406124.995; 38511062.299; 220-GD22S-JC1. G20; 4405825.007; 38511064.967; 220-GC22S-ZCK. G21; 4405525.018; 38511067.633; 220-GD22S-JC1. G22; 4405224.534; 38511070.316; 220-GC22S-ZC3. G23; 4404924.438; 38511072.984; 220-GC22S-ZC3. G24; 4404625.055; 38511075.635; 220-GC22S-ZC4. G25; 4404325.066; 38511078.305; 220-GC22S-ZC3. G26; 4404025.078; 38511080.976; 220-GC22S-ZCK. G27; 4403765.280; 38511083.290; 220-GD22S-JC3. G28; 4403734.197; 38511381.478; 220-GC22S-ZCK. G29; 4403703.073; 38511680.061; 220-GC22S-Z2. G30; 4403671.969; 38511978.437; 220-GD22S-J3. G31; 4403640.812; 38512277.347; 220-GC22S-Z2. G32; 4403609.721; 38512575.613; 220-GC22S-Z2. G33; 4403578.659; 38512873.592; 220-GC22S-Z2. G34; 4403547.555; 38513171.979; 220-GC22S-Z2. G35; 4403529.131; 38513348.741; 220-GC22S-ZK. G36; 4403410.553; 38513602.993; 220-GC22S-ZK. G37; 4403292.436; 38513856.265; 220-GD22S-J3. G38; 4403174.089; 38514110.025; 220-GC22S-ZK. G39; 4403055.263; 38514364.139; 220-GC22S-ZK. G40; 4402937.239; 38514617.854; 220-GC22S-ZK. G41; 4402825.837; 38514856.719; 220-GC22S-Z3. G42; 4402834.452; 38515136.598; 220-GD22S-J4. G43; 4402843.066; 38515416.461; 220-GC22S-Z3. G44; 4402851.681; 38515696.331; 220-GC22S-Z3. G45; 4402860.297; 38515976.196; 220-GC22S-Z2. G46; 4402868.919; 38516256.291; 220-GC22S-Z2. G47; 4402877.527; 38516535.938; 220-GD22S-J3. G48; 4402888.266; 38516884.809; 220-GC22S-Z2. G49; 4402825.057; 38517120.605; 220-GD22S-J4. G50; 4402747.017; 38517411.725; 220-GC22S-Z2. G51; 4402674.140; 38517683.583; 220-GC22S-Z2. G52; 4402572.028; 38518064.504; 220-GC22S-Z2. G53; 4402332.109; 38518106.669; 220-GC22S-Z2. G54; 4402092.189; 38518148.835; 220-GC22S-Z2. G55; 4402028.196; 38518441.931; 220-GC22S-Z2. G56; 4401963.592; 38518734.892; 220-GC22S-Z2. G57; 4401899.582; 38519030.044; 220-GC22S-Z2. G58; 4401834.994; 38519320.950; 220-GC22S-Z2. G59; 4401771.920; 38519614.115; 220-GC22S-Z2. G60; 4401708.074; 38519907.377; 220-GD22S-J4. G61; 4401643.951; 38520200.444; 220-GC22S-Z3. G62; 4401579.720; 38520493.487; 220-GD22S-J3. G63; 4401515.710; 38520786.580; 220-GC22S-Z2. G64; 4401466.471; 38521011.587; 220-GC22S-Z2. G65; 4401425.111; 38521200.819; 220-GC22S-Z2. G66; 4401133.526; 38521198.123; 220-GD22S-J4. G67; 4400834.374; 38521195.358; 220-GC22S-Z2. G68; 4400642.597; 38521353.443; 220-GC22S-ZK. G69; 4400393.643; 38521558.686; 220-GC22S-Z2. G70; 4400151.502; 38521758.277; 220-GC22S-Z2. G71; 4399952.909; 38521921.984; 220-GD22S-J1. G72; 4399682.976; 38521790.799; 220-GC22S-Z2. G73; 4399413.308; 38521659.349; 220-GD22S-J2. G74; 4399143.366; 38521528.461; 220-GC22S-ZCK. G75; 4398874.165; 38521396.544; 220-GD22S-J4. G76; 4398575.188; 38521250.808; 220-GD22S-J1. G77; 4398423.574; 38521063.343; 220-GD22S-JC1. G78; 4398292.849; 38520902.319; 220-GC22S-Z2. G79; 4398166.008; 38520750.902; 220-GC22S-ZC3. G80; 4398104.713; 38520670.103; 220-GD22S-DJC. 6）导线对地距离及交叉跨越要求 本项目导线对地及交叉跨越的最小允许距离应满足《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）对地距离及交叉跨越要求。见表2-6。 表2-6 导线对地及交叉跨越物的最小允许距离一览表 单位：（m） 序号; 线路经过地区; GB50545-2010; 备注. 1; 居民区（公众居住、工作或学习的建筑物附近）; 对地最小距离; 7.5; --. 2; 非居民区; 6.5; --. 3; 交通困难地区; 5.5; --. 4; 步行可以到达的山坡; 5.5; --. 5; 步行不能到达的山坡、峭壁和岩石; 4.0; --. 6; 路面：等级公路; 最小垂直距离; 8.0; --. 7; 路面：非等级公路; 6.5; --. 8; 铁路：至轨顶; 8.5; --. 9; 铁路：至承力索; 4.0; --. 10; 不通航河流：至百年一遇洪水位; 4.0; --. 11; 不通航河流：冬季结冰时至冰面; 6.5; --. 12; 电力线：至导线; 4.0; --. 13; 通信线：Ⅰ～Ⅲ; 4.0; --. 14; 建筑物; 6.0; --. 15; 建筑物; 最小净空距离; 5.0; --. 16; 建筑物; 水平距离; 2.5; --. 本工程交叉跨越情况见表2-7。 表2-7 工程交叉跨越情况 交叉跨越. 类型; 跨越垂直距离（m）; 次数. 高速公路（S36广源高速）; 8（至路面）; 1. 等级公路（神南线、黄南线、G239、北圣线、城关线S201）; 8（至路面）; 3. 电力线; 跨越220kV线路; 4; 1. 跨越110kV线路; 4; 1. 跨越35kV线路; 4; 1. 跨越10kV线路; 4; 10. 跨越低压线路; 4; 10. 跨越通信线; 4; 10. 河流（壶流河）; 6.5; 1. 本工程线路交叉跨越垂直距离均符合标准要求。 |
| 总平面及现场布置 | 1.平面布置 （1）拟建变电站布置 火山云太行算力中心位于大同市广灵县作瞳镇将官庄村，二期扩容建设用地面积为 181787.84m2（约272.68亩），共规划9栋单体建筑，包含4栋数据中心机房楼、1栋变电站、1栋综合楼、1处消防水池、1处生产水池及1 栋门卫。其中，数据中心机房楼为四栋单体建筑，均为地上2层。数据机房楼6-11、6-12、6-13、6-14，主要功能为数据机房、电力电池室、辅助用房、油机室等。 新建火山云二期扩容220kV变电站占地面积2230.94m2。 二期扩容220kV变电站总平面布置图见附图5。 - 线路路径方案 ①过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程 “π”入火山云二期至壶泉站的 220kV 线路。“π”接线路长度约 2×0.5km，型号为 2×JL/G1A-400/35，最终形成壶泉站~火山云二期扩容项目变电站~火山云二期变电站~史庄站供电网络。 本工程路径方案图见附图2-1。 ②终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站 大同东 500kV 汇集站投产后，火山云二期至二期扩容项目间线路退出运行，新建大同东~火山云二期变电站线路 21.5km，导线型号2×JL/G1A-400/35、大同东~火山云二期扩容变电站供电线路 21.5km，导线型号为2×JL/G1A-400/35。 线路起于 500kV 大同东站西侧出线，沿梁庄西堡村南侧与广源高速廊道内向东架设，至风场处绕行风电场区，同时从广源高速隧道上方跨越高速；之后跨越新能源线路，接着向东架设至杨窑村西南侧，向南转向架设至国道 G239 南侧继续向东架设，至壶流河北岸西河洼村南侧；向南架设沿 S201 架设至火山云二期及二期扩容项目新建变电站。 本工程路径方案图见附图2-2。 2.项目占地 （1）变电站 项目变电站用地面积约2230.94m2，新建3×150MVA主变，电压等级220/10.5/10.5kV，并建设相应配套设施。占地类型为工业用地。 （2）杆塔 过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工程，全线共5基杆塔，单回路终端塔1基，单回路耐张塔3基，双回路终端塔1基。 终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站，全线共80基杆塔，其中双回路终端塔 2 基，单回路耐张塔 27 基，单回路直线塔 51 基。 （3）塔基施工区 过渡方案每个铁塔塔基布设1处塔基施工区，临时占地1665m2；终期方案每个铁塔塔基布设1处塔基施工区，临时占地26640m2。占地类型为旱地、水浇地、乔木林地、其他草地。 （4）施工营地 输电线路塔基较分散，且单个塔基施工周期短，沿线分布有村庄，因此，输电线路临时施工生活采用租用民房的方式解决，不需单独设置。变电站施工时间较长，施工营地布置在变电站永久占地内，不新增占地。 （5）施工便道 施工便道为简易道路，仅临时占用，施工结束后全部恢复、不保留。工程材料的运送尽量利用现有的各种道路，为了施工和运行检修的方便，设计选线的时候尽量将输电线路靠近现有道路。根据主体设计结合现场调查，本项目铁塔施工及其他施工布置点施工期间除利用周边已有道路外，另需新建施工道路以满足建设需求，经统计共需布设简易道路 8.0km，布设简易道路路面宽 4.0m，简易道路占地面积为3.2hm2，均属于临时占地，占地类型为旱地、其他草地和农村道路。 （6）牵张场 项目共设5处牵张场，每处占地面积为20*50m2，不另设材料场，材料暂时存放在塔基施工区及牵张场。占地类型为旱地、其他草地和乔木林地。 表2-8 项目占地情况一览表 工程内容; 永久占地; 临时占地. 土地利用现状; 面积（m2）; 土地利用现状; 面积（m2）. 过渡路径; 塔基占地; 乔木林地、水浇地、旱地; 750; 乔木林地、水浇地、旱地; 1665. 最终路径; 塔基占地; 旱地、水浇地、其他草地、乔木林地; 14406; 旱地; 26640. 塔基区合计; \; 15156; \; 28305. 牵张场; \; \; 旱地、水浇地; 5000. 施工便道; \; \; 旱地、其他草地、乔木林地; 3200. 拟建变电站; 工业用地; 2230.94; \; \. 合计; 17386.94; \; 36505. 2.土石方平衡分析 - 本工程土石方主要来源于变电站、线路铁塔基础以及施工便道等的施工。本工程场内地形起伏平缓，仅需对局部凸起及低洼部位进行整平；塔基基层开挖深度范围为3.5m-4.5m，开挖土方就近摊铺无需倒运，基本无弃土，如有少量弃土采取自行消化的方式。架空线路塔基开挖产生的弃方全部用于塔座基面四周的回填平整。本工程全场土方开挖量为3.63万m3，填方量3.63万m3，可做到挖填平衡。详见表2-9。 表2-9 工程土石方平衡表 建设项目; 挖方 （万m3）; 填方 （万m3）; 余方 （万m3）; 借方 （万m3）; 备注. 变电站; 2.09; 1.95; 0.14; /; 余方调运至施工便道区. 塔基及施工区; 1.15; 1.15; /; /. 牵张场; 0.15; 0.15; /; /. 施工便道; 0.24; 0.38; /; 0.14; 借方来源于变电站区域的土石余方. 合计; 3.63; 3.63; 0.14; 0.14; -. |
| 施工方案 | 1.施工工艺简述 （1）变电站施工工艺 噪声、事故废油、工频电磁场 投产使用 场地平整 设备安装 基础建设 噪声、扬尘、施工机械燃油废气、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾 图2-1 变电站施工流程及产污节点示意图 ①场地平整 使用推土机、挖掘机等工程机械设备，对变电站规划用地进行全面的清理与整理。一方面，要清除场地内的杂草、树木等；另一方面，对地面进行挖填作业，使场地达到设计要求的平整度和坡度，为后续基础建设提供坚实且平整的作业面。在此过程中，机械设备的运转会产生噪声，土方的挖掘、搬运会引发扬尘，施工机械如挖掘机、推土机等使用燃油作为动力，会排放施工机械燃油废气。 ②基础建设 在平整好的场地上，开展变电站各类设施的基础施工。首先进行基础定位放线，确定各设备基础、构支架基础等的位置。然后进行基坑开挖，根据基础类型（如独立基础、条形基础等），挖掘出符合尺寸要求的基坑。接着进行钢筋绑扎，按照设计图纸的要求，将钢筋进行合理的排布与绑扎，形成钢筋骨架。之后支设模板，模板起到成型和支撑混凝土的作用，需保证其位置准确、稳固。最后进行混凝土浇筑，将搅拌好的混凝土倒入模板内，通过振捣等工艺，使混凝土密实，形成坚实的基础结构。此阶段，混凝土搅拌、振捣设备的运行会产生噪声，混凝土运输、浇筑过程中可能会有扬尘产生，施工机械持续运转会排放燃油废气，同时施工人员的生活产生生活污水，以及施工过程中产生生活垃圾和建筑垃圾。 ③设备安装 待基础建设完成并达到设计强度后，开始进行变电站电气设备的安装工作。包括主变压器、断路器、隔离开关、互感器等核心设备的吊装、就位与调试。主变压器通常采用大型吊车进行吊装，需小心谨慎，避免碰撞损坏设备。断路器、隔离开关等设备要按照规范要求进行安装，确保其位置准确、连接牢固。设备安装过程中，各类安装工具的使用、设备的调试运行会产生噪声，设备包装材料、安装过程中产生的废料等构成建筑垃圾，同时施工人员的生活仍会产生生活污水和生活垃圾，施工机械也会持续排放燃油废气。 ④投产使用 设备安装调试完毕，经过一系列的验收检测，确认变电站各项设备、系统运行正常，符合电力生产要求后，变电站正式投入使用，开始进行电力的输送与分配等工作。 （2）输电线路施工工艺 投产使用 基础建设 输电线路架设 铁塔安装 噪声 固体废物 工频电、磁场 噪声、粉尘、生态 图2-2 输电线路施工流程及产污节点示意 图2-3 扩建间隔施工流程及产污节点示意图 图2-3 扩建间隔施工流程及产污节点示意图 图 ①施工准备 施工准备阶段主要进行施工备料及施工道路的建设。材料运输将充分利用现有道路，如无道路可以利用时将新修施工便道。便道施工将对地表产生抚动、破坏植被。新修施工使道依据地形采用机械与人工相结合的施工方法，对临时堆土做好挡护和苦盖。 ②基础施工 基础施工主要有人工开挖、机械开挖两种，剥离的表土单独堆放，并采取相应防护措施。开挖的土右方就近堆放，并采取临时防护措施。塔基基础开挖完毕后，采用汽车、人力把塔基基础浇注所需的钢材、商砼、砂石等运到塔基施工区进行基础浇注、养护。输电线路施工要尽量减小开挖范围，减少破坏原地貌面积。地质比较稳定的塔位，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好。根据铁塔配置情况，结合现场实际地形进行挖方作业。基础施工中应尽量缩短基坑暴露时间，及时浇注基础，同时做好基面及基坑的排水工作。基础拆模后，回填土按要求进行分层夯实，并清除掺杂的草等杂物。 ③铁塔安装 铁塔安装一般采用在现场与基础对接，分解组塔型式。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况。确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。 ④架线 线路架线采用张力架线方法施工。具体施工方法为：架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放牵引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。线路沿线设置牵张场，采用张力机紧线，一般以张力放线施工段作为紧线段，以直线塔作为紧线操作塔。紧线完毕后进行附件、线夹、防振金具、间隔棒等安装。 2 施工组织及建设周期 （1）施工组织 1）施工条件 ①施工供水、供电 变电站建筑物、输电线路施工区用水，就近从附近村镇取水；施工用电主要为变电站施工及生活用电等，输电线路较长，施工用电相对分散，施工用电从附近就近接入。 ②建筑材料 本工程所用木材、柴油和汽油从广灵县就近购买。工程所用碎石料全部采用人工骨料，从现有社会料场购买。施工过程全部采用商品混凝土。 2）施工交通及总体布置 ①施工营地 输电线路塔基较分散，且单个塔基施工周期短，沿线分布有村庄，因此，输电线路临时施工生活采用租用民房的方式解决，不需单独设置。变电站施工时间较长，施工营地布置在变电站永久占地内，不新增占地。 ②塔基施工区 塔基施工区以单个塔基为单位零星布置。除塔基基础作为永久征地范围外，需要外扩8~ 10m作为单个塔基的临时施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。施工过程全部采用商品混凝土。 ③牵张场 为了满足施工放线需要，线路工程沿线设置有牵张场地，用于布设牵引机、张力机等大型展放线设备，同时临时堆放各类施工线型材料。牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、工具集放区、工棚布置区和标志牌布置区等，场地内不进行土建施工作业。牵张场地设置避开生态保护红线等重要区域，同时要求场地相对平坦、空旷，满足施工作业要求。线路工程沿线根据实际情况，以每隔5km～8km设置1处牵张场地，共设置5处，其中每处牵张场50m×20m。 牵张场选择地形平缓的场地进行施工，避免占用林地，施工过程中不破坏原始地貌，牵张场均采取直接铺设苫布铺垫的方式，使用完毕后恢复原始功能。牵张场布置形式见图2-3。 图2-3 牵张场布置形式示意图 ④施工道路 施工便道为简易道路，仅临时占用，施工结束后全部恢复、不保留。工程材料的运送尽量利用现有的各种道路，为了施工和运行检修的方便，设计选线的时候尽量将输电线路靠近现有道路。根据主体设计结合现场调查，本项目铁塔施工及其他施工布置点施工期间除利用周边已有道路外，另需新建施工道路以满足建设需求，经统计共需布设简易道路 8.0km，布设简易道路路面宽 4.0m，简易道路占地面积为3.2hm2，均属于临时占地。 （2）施工时序 施工组织设计暂按24个月施工期作出主要工序进度安排。拟定于2026年4月开始建设，至2028年3月建成，项目建设周期约24个月。 |
| 其他 | 1、变电站选址 本工程变电站站址位于山西省大同市广灵县大同市广灵县作疃镇将官庄村东南侧770m，变电站位于二期扩容园区东北侧，变电站南侧为综合楼，北侧为二期项目的220kV变电站，西侧为 6-12 数据机房，东侧为园区外 S201 省道。该位置 220kV 进线便捷，交通方便，并为数据机房供电距离较短。根据《大同数据中心扩展期国有建设用地使用权出让合同》，本变电站占地类型为工业用地。 2、输电线路比选 本工程为火山云太行算力中心二期扩容项目，包含两期 220kV 线路工程方案。 （1）过渡方案 火山云太行算力中心二期扩容项目新建 220kV 变电站 1 座，“π”入火山云二期至壶泉站的 220kV 线路，新建线路全长 2×0.5km，全线单回路架设，曲折系数 1.25（航空距离0.4km），线路途经大同市广灵县，沿线海拔 1000-1300m，所经地区主要为平地和一般山地，交通条件相对便利。 （2）终期方案 1）比选方案 南方案：火山云太行算力中心二期扩容项目220kV外送线路工程，线路起于拟建大同东500kV变电站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站，新建线路全长2×21.5km，全线同塔双回路架设，曲折系数 1.27（航空距离 17km），线路途经大同市广灵县，沿线海拔 1000-1300mm，所经地区主要为平地和一般山地，交通条件相对便利。 线路起于500kV大同东站西侧出线，然后向南跨越S36广源高速公路（S36+26\S36+27）后，继续向南架设，通过电缆钻越220kV甸泉线与220kV平泉Ⅰ、Ⅱ线后，并行至白庄村东侧，接着向南架设至北土岭村东南侧，接着向东转向绕行风电场区及跨越220kV线路，继续向东架设至憨崖洼村东北侧，通过电缆钻越壶泉站-火山云二期变电站线路及壶泉站-灵丘线路，然后向东架设沿S201道路东侧至火山云二期新扩建 220kV 变电站及火山云二期220kV 变电站。 北方案：火山云太行算力中心二期扩容项目220kV外送线路工程，线路起于拟建大同东500kV 变电站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站，新建线路全长2×21.5km，全线同塔双回路架设，曲折系数1.23（航空距离17km），线路途经大同市广灵县，沿线海拔 1000-1300mm，所经地区主要为平地和一般山地，交通条件相对便利。 线路起于500kV大同东站西侧出线，沿梁庄西堡村南侧与广源高速廊道内向东架设，至风场处绕行风电场区，同时从广源高速隧道上方跨越高速；之后跨越新能源线路，接着向东架设至杨窑村西南侧，向南转向架设至国道 G239 南侧继续向东架设，至壶流河北岸西河洼村南侧；向南架设沿 S201 架设至火山云二期及二期扩容项目新建变电站。 2）方案对比 南、北方案的技术指标对比如表2-10所示。 表2-10 南、北方案技术对比表 项 目; 北方案; 南方案. 长度(km); 21.5; 21.5. 曲折系数; 1.23; 1.27. 主要电力线; 跨越220kV线路1次 跨越110kV线路1次; 跨越220kV线路4次. 跨越公路、铁路; 跨越神南线、黄南线、G239、北 圣线、城关线、S201; 跨越广源高速、梁吕线、后南 线、马走线. 从上表可以看出： （1）从路径长度角度分析，南方案路径曲折系数较大，北方案优于南方案。 （2）从交叉跨越情况分析，北方案跨越220kV电力线路较南方案少3次，跨越高速公路方案，北方案为隧道上方跨越较南方案路面跨越更容易取得路径协议。从交叉跨越情况分析，北方案优于南方案。 （3）从技术方面，北方案相较于南方案可减少电缆方面的投资，北方案优于南方案。 （4）环境影响方面，南方案曲折系数较大，施工难度较大，施工周期长，对环境影响较大，北方案较南方案涉及的居民较少，受电磁辐射影响的敏感目标较少。 综上所述，考虑线路建设技术经济合理、运行维护方便及协议取得情况，推荐采用北方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态环境现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电》 (HJ24-2020)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)及《生态环境状况评价技术规范(试行)》 (HJ192-2015)的要求，结合本工程生态环境现状特征及建设可能带来的生态环境影响特点，本次生态环境评价采用现场调查和图形叠置法。本次评价范围为①变电站站场边界外扩500m内的区域；②过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域；③终期方案：起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 遥感解译使用的信息源主要为中巴地球资源卫星04星（CB04）遥感影像，全色波段影像的空间分辨率达5m，数据获取时间2025年4月，解译时间为2025年11月。利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查。影像各谱段具体用途见表3-1。 表3-1 中巴地球资源卫星04星主要技术参数 传感器类型; 波 段（μm）; 分辨率; 幅宽. 全色相机（PAN）; 0.51-0.85; 5m; 60km. （1）土地利用现状调查与评价 本评价采用现场调查与GIS技术相结合的方法。在ARCGIS地理信息系统软件的支持下进行数据采集、编辑、分析，综合分析和概述评价区域内的土地利用状况。土地利用现状统计见表3-2和附图7。 表3-2评价范围土地利用类型统计表 土地利用类型; 评价范围. 面积(hm²); 比例(%). 采矿用地; 1.87; 0.13%. 工业用地; 17.41; 1.22%. 公路用地; 43.17; 3.02%. 公用设施用地; 0.68; 0.05%. 沟渠; 24.23; 1.70%. 灌木林地; 1.16; 0.08%. 果园; 4.81; 0.34%. 旱地; 255.46; 17.89%. 河流水面; 7.03; 0.49%. 内陆滩涂; 0.39; 0.03%. 农村宅基地; 30.83; 2.16%. 其他草地; 153.81; 10.77%. 其他林地; 22.99; 1.61%. 乔木林地; 72.05; 5.04%. 设施农用地; 6.61; 0.46%. 水浇地; 782.84; 54.81%. 特殊用地; 2.86; 0.20%. 总计; 1428.21; 100.00%. 由表3-2和附图7可知，评价范围内主要用地类型为水浇地，面积782.84hm2， 占总面积的54.81%；旱地次之，面积255.46hm2，占总面积的17.89%；其他草地用地为第三位，面积153.81hm²，占总面积的10.77%；其它用地类型面积均很小，所占比例均10%以下。 （2）植被现状调查与评价 利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对评价范围区域的植被分布现状进行调查。评价区植被类型现状见表3-3和附图8。 表3-3植被类型现状表 植被类型; 评价范围. 面积(hm2); 比例(%). 草丛; 153.81; 10.77%. 灌木林; 1.16; 0.08%. 果园; 4.81; 0.34%. 落叶阔叶林; 22.99; 1.61%. 农田植被; 1044.92; 73.16%. 其他; 128.48; 9.00%. 针叶林; 72.05; 5.04%. 总计; 1428.21; 100.00%. 由表3-3和附图8可知，本项目评价范围植被类型以农田栽培植被为主，面积1044.92hm2，占总面积的73.16%；草丛面积153.81hm²，占总面积的10.77%；其它植被类型面积均很小，所占比例均10%以下。 （3）生态系统现状调查与评价 根据遥感解译结果，结合实地调查，评价范围共有6种生态系统类型，具体类型见表3-4和附图9。 表3-4生态系统类型现状表 生态系统类型; 评价范围. 面积(hm2); 比例(%). 草地生态系统; 153.81; 10.77%. 城镇生态系统; 96.83; 6.78%. 灌丛生态系统; 1.16; 0.08%. 农田生态系统; 1044.92; 73.16%. 森林生态系统; 99.85; 6.99%. 湿地生态系统; 31.65; 2.22%. 总计; 1428.21; 100.00%. 由表3-4和附图9可知，本项目评价范围生态系统类型以农田生态系统为主，面积1044.92hm2，占总面积的73.16%；草地生态系统面积153.81hm2，占总面积的10.77%；其它生态系统类型面积均很小，所占比例均10%以下。 （4）评价区动物现状 本次评价结合评价范围实际情况，动物调查采用查阅资料和现场调查相结合的方法。由于工程沿线所在区域人类活动较为频繁，农田的开垦及长期耕种，破坏了原生植被，野生动物分布较少。只有中小型哺乳动物和鸟类出没，尤以啮齿类及一些鸟类为优势。这些野生动物大多数为广布种，分布在项目区农田、草丛及林地内。均为区域常见物种，评价区未见珍贵、稀有的野生动物出没。 2.电磁环境现状 根据山西志源生态环境科技有限公司进行的现状监测结果可知：拟建变电站及线路沿线各监测点位工频电场强度为（0.315~1039）V/m，工频磁感应强度为（0.0847~0.2520）μT，二期220kV变电站周围工频电场强度为（1.802～164.7）V/m，工频磁感应强度为（0.0928～0.2947）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT，架空输电线路线下的旱地、果园、其他林地、住宅用地、水浇地等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的控制限值。具体见电磁环境影响专项评价。 3.声环境现状 （1）监测布点原则 拟建输电线路沿线关注点处，距地面高1.2m以上。 表3-5 项目监测布点一览表 监测因子; 监测时间及气象条件; 监测点位. 环境噪声; 2025年10月13日 昼间：风速：1.3m/s；风向：N 夜间：风速：1.3m/s；风向：N; 距地面1.2m处. （2）监测仪器 表3-6 项目监测仪器一览表 监测仪器名称; 型号; 仪器编号; 仪器性能; 有效期. 多功能声级仪; AWA5688; ZYYQ-JC-02; 35dB~130dB（A; 2026.1.24. （3）噪声环境现状监测结果 表3-7 项目噪声监测结果 序号; 检测点位 描述; 检测时间; 单位; 检测结果. Leq; L10; L50; L90. 1; 黄龙村; 昼间（18:48）; dB(A); 43.3; 44.8; 43.0; 41.2. 夜间（22:06）; dB(A); 39.7; 41.2; 39.0; 38.0. 2; 黄龙新庄村; 昼间（19:05）; dB(A); 42.8; 44.4; 42.6; 39.6. 夜间（22:21）; dB(A); 40.2; 40.8; 39.8; 39.2. （4）现状质量分析 根据山西志源生态环境科技有限公司对本项目进行的现状监测结果可知：输送线路沿线声环境保护目标昼间噪声级为42.8~43.3dB（A）之间，夜间噪声级为39.7~40.2dB（A）之间（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1.与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本工程为新建项目，与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题主要为依托工程运行产生的污染。本工程依托工程主要为火山云二期至壶泉站的220kV线路工程、大同东500kV汇集站与火山云二期220kV变电站。 （1）火山云二期至壶泉站的220kV线路工程和火山云二期220KV 变电站 火山云太行算力中心项目二期工程 220kV输变电工程主要包括三部分内容：火山云二期220KV变电站、火山云 220KV 变电站~壶泉站220kV线路工程、火山云 220KV 变电站~史庄站220kV线路工程。《火山云太行算力中心项目二期工程 220kV输变电工程环境影响报告表》于2025年4月山西新凯航环保科技公司编制完成，大同市生态环境局于2025年5月7日以“同环函（服务）辐〔2025〕14号”下发了《关于火山云太行算力中心项目二期工程220kV输变电工程环境影响报告表的批复》，该项目已建设完成且已投运。 目前火山云二期220KV变电站主变容量3×150MVA（2用1备），电压等级为220KV/10KV。220kV出线远期3回，本期建设2回；10kV出线远期66回，本期建设66回。根据现场踏勘，站内设有一座80.64m3的事故油池，采用地下钢筋混凝土结构，现有事故油池防渗措施采用抗渗混凝土和粘土层结构，每层厚度约600mm。变压器事故状态下的废油进入排油槽，通过排油管道集中排至事故油池。 火山云二期至壶泉站的220kV线路工程线路长度10.4km，单回架空，导线采用JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线采用48芯OPGW通信光缆；全线共28基杆塔，其中单回路终端杆2基，单回路转角杆、塔6基，单回路直线塔20基。根据现场踏勘及资料收集，本项目涉及区域线路沿线已采取生态恢复措施，均无地表裸露情况。 根据监测结果可知，火山云二期220KV变电站周围工频电场强度为（1.802～164.7）V/m，工频磁感应强度为（0.0928～0.2947）μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。 （2）大同东500kV汇集站 大同东500kV变电站为大同地区规划变电站，主变规划容量2×1000MVA。采用单相自耦三绕组无励磁调压油浸风冷变压器。 拟建大同东500kV汇集站另作评价，不在本次评价范围内。根据调查，拟建大同东500kV汇集站环评手续正在办理中。 |
| 生态环境保护目标 | 1.声环境保护目标 根据现场实际勘察，输电线路两侧50m范围内的敏感目标见下表。 表3-8 声环境保护目标 保护目标名称; 功能、数量; 建筑物楼层、高度等特征; 与工程相对位置关系（水平/垂直）（m）; 保护要求. 黄龙新庄村; 居住，438人; 1层平顶3m; 终期方案线路东侧40m; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 黄龙村; 居住，1043人; 1层平顶3m; 终期方案线路东侧39m. 2.电磁环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），调查新建火山云二期扩容220kV变电站厂界外40m范围和架空输电线路两侧40m范围的电磁环境保护目标，电磁环境影响评价需重点关注的对象包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。经调查，本项目电磁环境保护目标情况见下表。 表3-9 电磁环境保护目标 保护目标名称; 功能、数量; 建筑物楼层、高度等特征; 与工程相对位置关系（水平/垂直）（m）; 保护要求. 黄龙村; 居住，1043人; 1层平顶3m; 终期方案线路东侧39m; 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-20 14）电场强度控制限值为4kV/m，磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的灌木林地、果园、草地等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。. 黄龙新庄村; 居住，438人; 1层平顶3m; 终期方案线路东侧40m. 塔基G51南侧的工厂1; 厂房; 1层平顶6m; 终期方案线路南侧36m. 塔基G45南侧的工厂2; 厂房; 1层平顶6m; 终期方案线路南侧39m. 3.水环境保护目标 根据项目情况，本工程线路涉及跨越洰河，本项目水环境保护目标见下表。 表3-10 水环境保护目标 保护目标名称; 位置关系; 保护要求. 壶流河; 终期方案线路跨越; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。严格控制施工范围，不对河流水质、水量造成影响。. 4.生态环境保护目标 表3-11 生态环境保护目标 保护目标名称; 位置关系; 保护要求. 基本农田; 部分塔基占用; 对永久占地进行一次性经济补偿，临时占地在施工结束后进行土地复垦。. 区域植被、土壤; 塔基占用; 对临时占地进行生态恢复，减少和防治水土流失。. |
| 评价标准 | 1.噪声评价标准 （1）施工期 施工期施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523 -2025），规定限值见下表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 时段; 昼间; 夜间. 限值; 70dB（A）; 55dB（A）. ②运营期 营运期火山云二期扩容220kV变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 输电线路沿线敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。 表3-14 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55dB（A）; 45dB（A）. 2.工频电场、磁感应强度 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），环境中电场强度控制限值为4kV/m，环境中磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 3.固体废物 一般工业固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 其他 | 本项目为输变电工程，本项目无废气、废水产生；项目建成后仅有工频电磁场、噪声的排放。因此，本项目无需设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期大气环境影响分析 施工期产生的施工废气主要来自施工便道、塔基和变电站施工和运输车辆行驶产生的扬尘、施工车辆机械(柴油机)排放的尾气。扬尘中的主要污染物为颗粒物，燃油废气中的主要污染物为颗粒物、HC、CO和NOx,上述污染物均呈无组织排放。 （1）施工扬尘影响分析 变电站施工扬尘主要来自土方开挖，土石方开挖主要在露天进行，临时堆土及建筑材料需要露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，可能会产生扬尘。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属于无组织、间歇式排放。同时，受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定含水量 及减少地面裸露是抑制风力起尘的有效手段。 输电线路施工扬尘主要来自土石方的开挖等。在项目的施工阶段，尤其是施工初期，土石方的开挖将产生一定量的扬尘，特别是久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。因此，施工过程中须对临时堆土及建筑材料进行遮盖，尤其是在干燥有风的天气情况下，并配合进行适当的洒水，能有效减少起尘量，增大尘粒的含水量，对附近环境空气的影响较小，对附近居民影响较小。 （2）施工运输扬尘及汽车尾气影响分析 本工程施工期交通对环境空气的影响主要包括车辆运输过程中产生的扬尘和尾气排放的影响。目前国家已经对出厂及正在投入行驶的各类机动车辆制定了严格的检测、限制要求，施工期使用的运输将要求选择达到相应国家标准的车辆，其尾气排放中的主要污染物CO、NO₂等对沿线环境的影响很小。由于施工交通主要是大型车辆运输施工物料、建筑垃圾、弃渣等，运输过程中产生的TSP等对沿线的环境将产生一定影响。施工运输扬尘及汽车尾气主要影响对象为运输道路临近的村庄，同时会对道路两侧的树木、植物等产生影响。本工程土石方、建筑材料运输量大，运输扬尘污染将是污染环境空气的重要因素，特别是在干燥有风时段，产生扬尘的情况将更加严重。运输车辆产生的尾气也会对环境空气产生影响，尾气产生的主要污染物为CO、NOx,为无组织排放。 综上，施工期排放的车辆机械尾气伴随着施工活动的结束即行消失，在落实环评要求的保护措施后，在一定程度上有效降低施工期大气污染物对大气环境的影响，对周围大气环境质量影响较小。 2、施工期水环境影响分析 本工程施工过程中产生的施工废水主要为生产废水和生活污水。根据对本工程施工内容的分析，生产废水为施工机械车辆机械冲洗废水；生活污水主要来源于施工人员的生活营地。施 工期间废污水产生的污染物以SS为主，兼有石油类、COD和BOD₅等污染物。 （1）施工人员生活污水影响分析 施工期施工营地不设生活区，生活区租用附近的民房。施工营地不产生食堂废水和洗浴废水，产生的生活污水主要是施工人员在施工营地产生的洗漱废水、粪便污水等，为间歇式排放。为保证废水达标排放，结合工程施工营地布置及工程施工特点，施工营地设环保旱厕。租用民房产生的生活污水依托所在村庄的生活污水，定期清理用于耕地施肥。环保旱厕委托当地村民定期清运，用于周边耕地施肥。 （2）施工生产废水影响分析 本工程施工期营地不进行机械修理，施工机械到附近城镇修理，但由于施工用的机械较多，施工营地设置有机械停放场，会产生车辆机械冲洗废水。废水中主要污染物为石油类和悬浮物，石油类污染物浓度约为10mg/L～50mg/L，为间歇排放。类比同类工程此类废水处理经验，评价建议各施工营地采取隔油池+沉淀池对机械冲洗废水进行处理，处理后冲洗废水石油类浓度可降至5mg/L以下，可作为机械冲洗水重复使用或场地洒水抑尘。综上，施工生产管理及生活区不涉及地表水水体，车辆机械冲洗水不会进入附近地表水水体，而且又重复利用。因此，施工废水对地表水环境的影响较小。 综上，本工程施工期水污染源主要为施工人员生活污水、车辆机械冲洗废水。其中，车辆机械冲洗废水经处理后回用，废水不外排；各施工营地设环保旱厕，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用于周围农田施肥。施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 终期方案塔基G53-G54线路跨越壶流河，G54号塔基距离河道管理范围外侧最近的距离55m，不在河道范围施工，施工期对施工物料进行覆盖，防止雨水冲刷进入壶流河，在严格控制施工范围的情况下，本项目施工不会对沿线地表水造成环境影响。 3、施工期声环境影响分析 本项目施工噪声主要来源于土方作业、车辆运输等，噪声源主要为挖掘机、钻机、混凝土输送泵、牵引机、张力机、绞磨机等，其中流动噪声源为自卸汽车。 （1）械噪声源强 1）交通噪声 交通噪声源强与运输车辆载重类型、汽车流量和行驶速度密切相关。本工程场内交通公路等级为三级，采用自卸汽车，运行速度20km/h，噪声级一般在85～87dB(A)之间。车辆运输噪声具有流动性特点，噪声污染与经过的交通道路路况，以及经过地区的噪声背景值等密切相关。 2）施工机械 本项目施工期施工机械设备一般为露天作业，噪声经几何扩散衰减后到达预测点。施工机械设备均为室外声源，且可等效为点声源，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034- 2013)附录A.2“常见施工设备噪声源不同距离声压级”，本项目施工期噪声源强见表4-1。 # 表4-1施工期主要施工机械噪声源汇总结果 # 施工区; # 噪声源; # 作业时间 # （h/d）. # 名称; # 数量; # 强度. # 测点位置/m; # 噪声级/dB（A）. # 变电站; 挖掘机; # 2; # 5; 84.0; # 8. 推土机; # 2; # 5; 86.0; # 8. 装载机; # 2; # 5; 90.0; # 4. 卷扬机; # 2; # 1; 85.0; # 3. 履带式起重机; # 2; # 1; 88.0; # 3. 汽车起重机; # 1; # 1; 89.0; # 2. 振动碾; # 2; # 5; 86.0; # 4. 蛙式打夯机; # 2; # 1; 93.0; # 4. 混凝土振捣器; # 2; # 1; 92.0; # 4. 空压机; # 1; # 1; 95.0; # 8. # 输电 # 线路; # 塔基施工区; 挖掘机; # 1; # 5; 84.0; # 8. 旋挖钻机; # 1; # 5; 84.0; # 8. 推土机; # 1; # 5; 86.0; # 8. 混凝土振捣器; # 2; # 1; 92.0; # 4. # 牵张场; 牵引张力机; # 1; # 1; 85.0; # 3. 绞磨机; # 2; # 1; 85.0; # 3. （2）噪声影响预测与评价 1）预测模式 施工机械噪声具有分散性、间歇性等特点，不同机械噪声源强相互叠加影响并不明显，因此，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 中推荐的无指向性点源户外声传播衰减模式。预测模式如下： 式中：Lr——距噪声源距离为r 处声级值，dB(A); Lro——距噪声源距离为ro 处声级值，dB(A); r——关心点距噪声源距离，m; ro——距噪声源距离，m。 2）预测与评价 ①施工机械噪声影响 施工机械噪声具有分散性、间断性的特点，不同机械噪声源强相互叠加影响并不明显；所以施工机械噪声预测均采用点源衰减模式。在噪声预测过程中，不考虑噪声在传播过程中的几何发散、遮挡、空气吸收和地面效应作用下产生的衰减量。施工机械噪声预测结果见表4-2。 # 表4-2施工机械噪声源在不同距离处的预测值 噪声源; 预测结果/dB(A). 名称; 强度. 测点位 置/m; 噪声级 /dB(A); 10m; 30m; 50m; 126m; 150m; 280m; 500m. 挖掘机; 5; 84.0; 78.0; 68.4; 64.0; 56.0; 54.5; 49.0; 44.0. 推土机; 5; 86.0; 80.0; 70.4; 66.0; 58.0; 56.5; 51.0; 46.0. 装载机; 5; 90.0; 84.0; 74.4; 70.0; 62.0; 60.5; 55.0; 50.0. 卷扬机; 1; 85.0; 65.0; 55.5; 51.0; 43.0; 41.5; 36.1; 31.0. 履带式起重机; 1; 88.0; 68.0; 58.5; 54.0; 46.0; 44.5; 39.1; 34.0. 汽车起重机; 1; 89.0; 69.0; 59.5; 55.0; 47.0; 45.5; 40.1; 35.0. 振动碾; 5; 86.0; 80.0; 70.4; 66.0; 58.0; 56.5; 51.0; 46.0. 蛙式打夯机; 1; 93.0; 73.0; 63.5; 59.0; 51.0; 49.5; 44.1; 39.0. 混凝土振捣器; 1; 92.0; 72.0; 62.5; 58.0; 50.0; 48.5; 43.1; 38.0. 空压机; 1; 95.0; 75.0; 65.5; 61.0; 53.0; 51.5; 46.1; 41.0. 挖掘机; 5; 84.0; 78.0; 68.4; 64.0; 56.0; 54.5; 49.0; 44.0. 旋挖钻机; 5; 84.0; 78.0; 68.4; 64.0; 56.0; 54.5; 49.0; 44.0. 推土机; 5; 86.0; 80.0; 70.4; 66.0; 58.0; 56.5; 51.0; 46.0. 混凝土振捣器; 1; 92.0; 72.0; 62.5; 58.0; 50.0; 48.5; 43.1; 38.0. 牵引张力机; 1; 85.0; 65.0; 55.5; 51.0; 43.0; 41.5; 36.1; 31.0. 绞磨机; 1; 85.0; 65.0; 55.5; 51.0; 43.0; 41.5; 36.1; 31.0. 由表4-2可知，昼间施工50m范围内均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的要求，夜间55dB(A)的最远达标距离为280m，夜间施工对周围环境的影响较大。因此，为降低夜间施工对周边声环境的影响，应合理安排施工时间，禁止夜间施工作业。 本次评价要求施工过程中固定声源应尽量远离边界，高噪声设备处应设置围挡，以建设施 工活动对周围声环境的影响。 2）交通运输噪声影响 本项目的交通运输重点在施工物料的运输。交通运输噪声主要来自于自卸汽车等运输车辆，发生在施工区、料场之间的道路上。 本工程车辆运输过程的噪声主要表现为汽车运输对沿途声环境的影响，如发动机声、鸣笛声。工程采用自卸汽车运输，预计自卸汽车的噪声级(源强1m处)约88.8dB(A)，不同距离处接受的噪声量见表4-3。 # 表4-3单台运输车辆噪声贡献值 路面类型; 预测结果/dB(A). 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 土路; 69.1; 66.1; 63.1; 61.3; 60.1; 59.1; 57.3; 56.1. 混凝土路面; 58.5; 58.7; 58.9; 59.0; 59.1; 59.2; 59.3; 59.4. 由表4-3可知，自卸汽车运输过程中对道路沿线80m范围内声环境有一定影响。环评要求施工期物料运输采用车况良好的车辆，并注意定期维修、养护；运输过程中应降低车速，禁止在鸣笛；合理安排运输时间。采取上述措施后运输噪声对沿线声环境的影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 ①固体废物 施工期的固体废物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾，其中施工垃圾主要为建筑材料边角料、设备包装废弃物，属于一般固体废物，按环卫部门指定地点统一倾倒，施工人员的生活垃圾以人均垃圾产生量0.5kg/d计算，最大量为15kg/d。建筑材料边角料、设备包装废弃物多可回收利用，不可利用部分运至环卫部门指定地点倾倒。 ②土石方 本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括基础开挖、场地平整等。本工程全场土方开挖量为3.63万m3，填方量3.63万m3，施工过程中将多余的土方用于施工便道，可做到挖填平衡。土方情况详见表2-9。 5、生态环境影响 本工程为输变电工程，项目在施工期生态环境的影响主要表现在以下几个方面：（1）土地利用类型发生改变；（2）降低植被覆盖度，影响树木蓄积量；（3）引发水土流失，导致土壤贫瘠；（4）破坏生境，生物活动受到限制。项目建成后，对原有景观及周边影响不大。 （1）对土地利用类型的影响 1）临时占地影响分析 在工程建设过程中，临时占地只发生在工程施工期间。这些临时占地如发生在作物和植被生长期，则可能会破坏一部分农作物、林地和草丛，对农、林业生产带来一定损失，也会使其他自然植被遭到一定程度的损伤。但工程结束后，临时占地均可恢复原有土地利用功能，土地利用类型不会发生改变。 2）永久工程占地影响分析 本工程建设完成后，永久占地土地将变为塔基等建设用地，土地利用类型发生变化。本工程建成后，塔基等建设用地面积增加约1.5156hm²，土地利用类型变化占到评价范围0.11%，占比较少，对区域土地利用影响有限。 （2）对植物的影响 本工程对植物及植被的影响主要来源于塔基施工点、牵张场等方面。 1）工程占地的影响 本项目工程占地不可避免地会破坏占地区植物及植被。根据项目工程布置，所在区域内植物群落主要为草丛、林地、经济农作物，无国家重点保护的珍稀植物集中分布。 ①永久占地的影响 根据工程布置，工程永久占地区域植被类型主要为农作物和草丛等。永久占地对评价区内植物及植被的影响主要表现为个体损失、植被生物量减少。施工结束后，补偿等植被恢复措施会在一定程度上缓解其影响。因此，永久占地对占地区植物种类、植被类型及生物量的影响较小。 ②临时占地的影响 根据项目塔基布置，工程临时征地包括塔基施工区、临时道路、牵张场等占地。 施工临时占地影响的植被及群系均为常见类型，植物均为适应性强、抗逆性强、分布范围广的种类，施工占地对工程沿线植物及群系的影响主要为植物个体损失和植被生物量减少，临时占地区生物量的损失主要体现在农作物上，且随着施工结束对临时占地区土地平整、土地复耕、植被恢复等，可使临时占地区域植物及植被在适宜条件下迅速得到恢复。因此，工程临时占地对工程沿线植物及植被的影响较小。 2）工程施工对植物的影响 本工程塔基等施工将对其上方植被造成直接破坏。各施工区及沿线植被主要为耕地、草地。沿线常见为人工种植的玉米，工程开挖影响的植被多为人工植被，受影响的自然植被多为分布较广、适应性较强的草本植物。施工结束后，各站场及管渠开挖作业带将进行覆土回填，并进行植被恢复或耕地复垦，可种植和生长根系较浅的草本植物。因此，施工对植物和植被的影响较小。 3）施工人员活动的影响 建设期，施工活动对区域植物及植被的影响主要为人为干扰及施工废水、扬尘等污染物影响。 ①人为干扰的影响 建设期，施工区人员及机械增多，施工人员越界施工，随意砍伐、生火等不文明行为等可能会破坏项目沿线植物及其生境。虽然本项目建设规模较大，施工期人员及机械相对较多，施工期较长，但施工场地较分散，施工期成阶段性。因此，施工期人为干扰的影响范围及程度有限。同时施工期人为干扰的影响可通过加强宣传教育活动，加强施工监理工作等进行缓解，在 相关措施得到落实后，人为干扰对区域植物及植被的影响较小。 ②废水的影响 建设期施工活动产生的废水可分为生产废水和生活污水，生产废水主要来源于砂石料冲洗废水等，废水对植物的影响主要是废水的随意排放会改变土壤理化性质，改变植物生长及生存环境。但这种影响可通过对废水进行收集、处理、回用等措施进行缓解。 ③扬尘的影响 建设期扬尘主要来源于开辟施工便道、塔基基础等施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程，其中以运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，对周围植物及植被影响最严重。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物体表面，将对其生长及生存产生不利影响。随着施工期结束，施工期扬尘对植被的影响将逐渐消失。 （3）对动物的影响 1）对爬行类动物的影响 本项目施工期间对其影响主要有：施工占地破坏其生境，施工废水及生活污水对其生境的污染，生活垃圾对其觅食的影响，人类活动对其的干扰等，同时施工噪声、震动、扬尘对其也有一定影响。工程永久及临时占地将占用这些爬行类动物的生境，将其驱赶到远离工程区域的其他生境中生活。由于工程影响区域附近相似生境较多，爬行类可以顺利迁移，且施工结束后临时占地区植被恢复，其可重新回到原来的栖息地生活。由于部分爬行类对水也有一定依赖性，施工过程中施工机械等产生的施工废水、生活污水及机械车辆油污等若未经处理直接排入水体，也会对其生境产生一定影响，但这种影响会随着施工的结束逐渐消失。施工过程中，施工人员的生活垃圾若随意丢弃，将对爬行类动物产生一定影响生活垃圾的丢弃将吸引昆虫和鼠类的聚集，以昆虫和鼠类为食物的爬行类较多，会使这些爬行类聚集在这些区域，对其分布格局产生一定影响，同时可能会造成传染病的传播。这种影响可以通过对施工人员进行宣传教育、对生活垃圾及时处理等方式加以避免。在工程实施期间要加强对施工人员动物保护的宣力度，并制定相应的处罚措施，避免施工人员对这些爬行类动物造成伤害。总体而言，工程施工会使爬行类转移到施工区域以外的相似生境中，将一定程度改变爬行类在施工区及其范围外的分布格局，但是不会导致爬行类动物物种消失。 2）对鸟类的影响 鸟类善于飞翔，行动灵敏、迁移能力强，其生活类型及生活环境也多种多样。项目实施期间对鸟类的影响主要有：人类活动、工程占地对其生境的干扰和破坏，扬尘、生活垃圾、施工废水及生活污水对湿地环境的污染，施工噪声、施工震动对其的驱赶等。工程沿线区主要为农田和草地，分布的鸟类以生活于草地及农田的鸣禽为主，评价范围内广泛分布。项目占地会直接占用其生境，区域内相似生境较多，鸟类活动能力较强，项目实施期间很容易找到替代生境。施工结束后，临时占地区植被会及时恢复，因此总体上工程占地对其栖息地破坏影响不大。鸟类的感官非常灵敏，对噪声和震动反应较为敏感，工程实施期间挖掘机、推土机和混凝土搅拌机等的机械噪声，运输车辆产生的噪声、土石方开挖施工等的噪声将对附近栖息的鸟类产生较大干扰，使鸟类远离施工区域。由于鸟类的活动能力强，评价区内鸟类适宜生境较多，且噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。因此，在做好科学合理的施工进度安排，采取适当的保护措施的前提下，噪声对鸟类的影响基本可控。除此之外，工程施工期间，施工人员的活动将对鸟类造成一定驱赶作用，与噪声影响类似，评价区内除施工区外鸟类适宜生境较多，工程施工期间鸟类可迁移至附近相似生境生活，因此人为活动对鸟类的影响不大。 3）对兽类的影响 本项目施工对哺乳类动物的影响主要是由工程占地占用其生境，施工噪声、震动及人为活动等引起。 工程占地对树栖型和地面生活型的兽类影响较大，它们一般在评价区内的林地或灌丛活动。工程占用这些动物的生境，而迫使其向周围地区迁移，由于输电线路影响区域为塔基点状分布，影响范围较小，在直接影响区周围具有类似生境，可以保证这些动物顺利迁移，因此评价区施工对其影响不大。本工程对地下生活型和半地下生活型的动物影响也较大，尤其是工程施工会影响这些动物的洞穴及繁殖，这种影响仅局限于工程扰动区生活的动物，不会对动物种群产生大的影响。此外，半地下生活的啮齿类动物与人类关系密切，喜欢在人类活动范围如村落、菜地活动，施工人员的进驻、生活垃圾的堆放，会使这些啮齿类动物的数量增加，这可能导致疾病的传播，因此工程实施期间需加强卫生管理，防止疾病的传播。总体说来，项目施工由于人为活动增多、施工噪声增加与废水废气污染增多等，将造成评价区兽类生存环境面积有所缩减，兽类会迁移到附近相似的生境栖息。但是由于施工范围小，各段施工时间有限，这种影响不会长时间持续。随着工程的结束和当地植被的恢复，它们仍可回到原来的领地生活。 （4）对生态系统的影响 1）对生态系统组成和结构的影响 根据生态解译结果，本工程占地区域多为耕地农田生态系统和草地生态系统。工程占地将一定程度上减少农田和草地生态系统的面积，造成植被生物量和生产力的下降；植被的破坏也会使野生动物的栖息生境面积减少，导致工程及周边生境的野生动物种类和数量下降。由于占地面积相对较小，占工程沿线农田和草地生态系统比例很小，对其的影响也相对较小。 2）对生态系统服务功能的影响 ①对生物多样性保护服务功能的影响 工程永久占地不涉及自然保护区内重点保护动植物集中分布区、风景名胜区重要景点等。因此，工程建设不会对沿线动植物生物多样性产生较大影响。 ②对农产品提供功能的影响 本工程塔基永久占地面积为1.5156hm²，临时占地面积为3.6505hm²，工程永久占用了一定的耕地资源，会根据不同地区的采取不同的补助措施，耕地占补平衡可采用村内开垦或异地开垦的方式。临时占用的耕地在征地结束后，可通过复耕恢复原有耕地类型。因此，工程建设对沿线耕地发挥其农产品提供功能影响很小。 3）对于景观的影响 本工程建设涉及的农田景观类型最多，这类景观和生态系统在周围区域多见，并非特有，除去本工程的修建为永久占地外，耕地仍然是该地区的模地，对生态环境质量仍将具有较强的调控能力，表明景观生态体系的生产能力和受干扰以后的恢复能力仍较强。因此，工程建设不会改变区域的模地地位，对区域自然体系的景观生态体系质量影响不大。 4）对生态系统完整性的影响 生态系统完整性是在生物完整性概念基础上发展起来的，且因“系统”的特性，其内涵更加丰富。从系统的角度考察完整性，包括三个层次：一是组成系统的成分是否完整，即系统是否具有本生的全部物种，二是系统的组织结构是否完整，三是系统的功能是否健康。 从第一个层次来看，本工程建设主要占地为塔基和变电站。其他占地范围均为点状的塔基和变电站占地，占地范围较小，对周边环境的侵占和干扰较弱，生态系统内的物种组成不会发生改变，因此，建设前后生态系统组成成分具有完整性。 从第二个层次来看，本工程建设后，除塔基永久占地内的植物群落环境发生改变外，生态系统的绝大部分区域原有生境不变，以这一生境为依托的动植物关系、生物与非生物环境关系、食物链及能流渠道都没有发生变化，因此生态系统总体的组织结构仍然完整。 从第三个层次来看，本工程建设仅对评价区生态系统的局部区域带来侵占和干扰影响，输电线路直接侵占区域面积占生态系统面积的占比很小。因此，输电线路建设的侵占和干扰不会导致整个生态系统功能崩溃，且生态系统仍然具有良好的自我调控能力。 综上所述，本工程建设不会破坏生态系统的完整性。 （5）对生物多样性的影响 本工程对生物多样性的影响难以定量化分析，下面针对生物多样性的6个指标进行定性分析，具体见表4-4。 表4-4生物多样性指标影响分析 指标; 影响程度. 野生维管束植物丰富度; 工程建设运行不会导致工程区微管植物种类减少，影响较小. 野生动物丰富度; 建设期，施工噪声和人员活动会降低工程区附近野生动物数量和种类。因 此，会导致野生动物丰富度降低. 生态系统类型多样性; 与评价范围相比，工程占地面积不大，不会导致生态系统类型多样性降低. 物种特有性; 评价范围无中国特有物种，不会导致特有物种减少. 受威胁物种的丰富度; 本工程不会导致评价范围某个动植物物种数量大幅降低进而变成受威胁 的物种。因此，对受威胁物种的丰富度影响较小. 外来物种入侵度; 本工程生态恢复时，只要不使用外来物种，就不会涉及外来物种 入侵问题。因此，对外来物种入侵度影响很小. 由表4-4可知，本工程对评价范围野生维管束植物丰富度、野生动物丰富度、生态系统类型多样性、受威胁物种的丰富度、外来物种入侵度影响均较小，因此，工程建设对评价范围生物多样性影响较小。 综上所述，本工程在施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围生态环境的影响可以接受。 由上述可知，本工程属于输变电工程，工程的建设不会改变现有生态系统的格局，对区域生态完整性影响很小，对当地动植物的生存环境影响较小。在采取相应的生态防护和恢复措施后，本工程对生态环境的影响较小。 此外，工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围环境的影响可以接受。建设单位及施工单位应严格按照有关规定落实环评中要求的环境保护措施，并加强监管，将工程施工期对周围环境的影响降低到最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.电磁环境影响分析 （1）变电站 火山云二期扩容220kV变电站电磁环境影响评价采用类比评价法进行评价。类比监测对象选用与本工程的建设规模、电压等级、容量、架线型式、使用条件及周围环境等均类似的已运行的火山云二期220kV变电站。 由监测数据可知，火山云二期220kV变电站正常运行情况下，站界四周工频电场强度为1.802~164.7V/m，工频磁感应强度为0.0928~0.2947uT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求。由此可预测，本项目220kV变电站建成后，对变电站站界的电磁辐射影响均满足公众曝露控制限值要求，不会对周围环境造成明显不良影响。 （2）线路工程 本项目220kV架空输电线路电磁环境评价采用模式计算预测输电线路运行后对周围环境的影响。本项目输电线路架设为单回架设和双回架设。根据电磁环境影响专项评价结论，通过预测分析，本项目运行后，项目输电线路评价范围内的电磁环境水平均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值要求，本项目的建设对电磁环境保护目标电磁辐射影响可接受。 电磁环境影响分析见电磁环境影响专题评价。 2.声环境影响分析 （1）线路工程 本项目输电线路架设方式为单回架空线路、双回架空线路，本工程220kV架空线路噪声主要为电晕放电而引起的无规则噪音，但噪声级很小。 1）类比分析 本次评价采用类比的方法对架空线路的噪声影响进行分析，过渡方案单回线路类比选取忻州忻南（匡长220kV单回线路），终期方案双回线路选取已投运的运城夏县夏桐 I、II 回 220kV 双回线路进行了噪声的类比监测。双回输电线路以及单回输电线路的类比可比性分析及类比结果见下表。 表4-5 过渡方案类比的220kV 线路情况一览表 项目参数; 类比线路; 本项目线路. 名称; 忻州忻南（匡长 220kV 单回线路）; 火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程. 地理位置; 山西省忻州市; 山西省大同市广灵县境内. 线路电压; 220kV; 220kV. 线路最低弧垂; 15m; 18m. 线路回数; 单回路; 单回路. 架设方式; 三角排列; 三角排列. 运行工况; 监测时距地面高度 1.2m ， 监测工况为：Ua：133.6kV；Ub：133.9kV；Uc：133.1kV；Ia：137.8A；Ib：137.0A；Ic：136.9A。. 表4-6 终期方案类比的220kV 线路情况一览表 项目参数; 类比线路; 本项目线路. 名称; 夏县夏桐 I、II 回 220kV 双回线路; 火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程. 地理位置; 山西省运城市夏县境内; 山西省大同市广灵县境内. 线路电压; 220kV; 220kV. 线路最低弧垂; 13m; 18m. 线路回数; 双回路; 双回路. 架设方式; 垂直架设; 三角排列. 运行工况; 监测时距地面高度 1.2m，监测工况为：夏桐Ⅰ回：Ua:132.00kV；Ub:132.06kVUc:131.94kV；Ia:97.80A；Ib:89.38A；Ic:88.64A； 夏桐Ⅱ回：Ua:132.00kV；Ub:132.06kV；Uc:132.00kV；Ia:91.57A；Ib:89.74A；Ic:97.80A。. 从上表可以看出，本工程过渡方案、终期方案线路与类比监测相比，二者电压等级、线路回数等相同，线路挂高近似，因此采用忻州忻南（匡长 220kV 单回线路）和夏县夏桐 I、II 回 220kV 双回线路作为类比监测对象是合理的。 表 4-7 忻州忻南（匡长 220kV 单回线路）噪声等效连续 A 声级监测结果 序号; 监测位置; 距导线弧垂最大处线路中心的地面投影点距离（m）; 测量值（dB（A））. 昼间; 夜间. 1; 忻州忻南（匡长220kV单 回线路）53#～54#; 0; 42.5; 39.1. 2; 5; 40.5; 39.5. 3; 10; 41.5; 39.3. 4; 15; 41.4; 38.3. 5; 20; 41.6; 39.6. 6; 25; 41.2; 39.5. 7; 30; 40.3; 38.9. 8; 35; 40.8; 39.9. 9; 40; 41.1; 38.6. 监测时距地面高度 1.2m 监测工况为：Ua：133.6kV；Ub：133.9kV；Uc：133.1kV；Ia：137.8A；Ib：137.0A；Ic：136.9A。. 表 4-8 忻州忻南（匡长 220kV 单回线路）噪声等效连续 A 声级监测结果 序号; 监测位置; 距导线弧垂最大处线路中心的地面投影点距离（m）; 测量值（dB（A））. 昼间; 夜间. 1; 夏桐 I、II 回220kV 双回输电线路; 0; 39.4; 35.0. 2; 5; 35.1; 37.2. 3; 10; 40.9; 33.7. 4; 15; 42.6; 33.6. 5; 20; 37.4; 34.2. 6; 25; 33.6; 28.0. 7; 30; 31.7; 28.0. 8; 35; 36.0; 34.9. 9; 40; 37.1; 32.9. 监测时距地面高度 1.2m，监测工况为： 夏桐Ⅰ回：Ua:132.00kV；Ub:132.06kVUc:131.94kV；Ia:97.80A；Ib:89.38A；Ic:88.64A； 夏桐Ⅱ回：Ua:132.00kV；Ub:132.06kV；Uc:132.00kV；Ia:91.57A；Ib:89.74A；Ic:97.80A。. 根据项目塔型图，终期方案双回输电线路项目最低呼高为18m，过渡方案单回输电线路最低呼高为18m，项目沿线弧垂根据地形而变动，项目临近敏感区时采用高跨塔基进行线路架设，最低弧垂高度均不低于18m，均高于类比线路最低弧垂高度。因此通过类比线路产生的噪声影响程度可以看出，线路运行后线路下方的噪声值不高，可以预计本工程运行期间产生的噪声将维持现有水平，不会对环境声环境水平造成大的影响，噪声影响范围在可接受范围内。 2）敏感目标噪声预测分析 由双回路和单回路噪声监测类比分析可知，线路运行后线路下方的噪声值不高，可以预计本工程运行期间产生的噪声将维持现有水平，不会对环境声环境水平造成大的影响，噪声影响范围在可接受范围内。根据噪声敏感目标的分布情况，本项目距离线路下方最近的敏感目标水平距离为15m，根据类比分析，线路运行最大贡献值昼间不高于42.6dB（A），夜间不高于 39.6dB（A），因此线路运行后对敏感目标的影响能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值的要求。 （2）变电站 1）设备声源 变电站运行噪声主要来自主变压器、电抗器等大型声源设备，一般情况下变电站运行噪声来自主变压器。本项目变电站主变拟采用150MVA低噪变压器。主变户内布置，主变拟采用油浸自冷主变，根据《变电站噪声控制技术导则》(DL/T1518-2016)，本项目220kV变压器声功率级不大于88.5dB（A），1m远处的声压级不大于65.2dB(A)。 本期设备噪声源强调查清单见表4-9。 表4-9本项目调查源强清单 声源 名称; 型号; 空间相对位置; 声源类 型; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1#主变压器; 三相双分裂三绕组有载调压变压器; 17.1; 9.3; 3.5; 固定; 88.5; 低噪声设备、 基础减振等; 24h. 2#主变压器; 20.3; 9.3; 3.5; 固定; 88.5. 3#主变压器; 23.4; 9.3; 3.5; 固定; 88.5; 24h. 注：本次评价声源坐标系以站场西南角为坐标原点，X轴向东为正，Y轴向北为正，过原点垂 线为Z轴(向上为正). 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，按照附录 B 中工业噪声预测中的方法进行。 本项目拟建220kV变电站主变为全户内布置，主变压器声源属于室内声源，可采用等效室外声源声功率级法进行计算。声源在室内声场为近似扩散声场，则室外的 A 声级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处室内 A 声级，dB，以声源源强计； Lp2—靠近开口处室外 A 声级，dB； TL—墙体或门窗的隔声量，dB。本工程主变室墙体采用混凝土墙体，门采用钢制大门和窗体采用百叶格栅吸音板，墙体及门窗的隔声量以 10dB 计。 室外声源预测点的声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)+Dc－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——预测点的声压级； Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； r ——预测点距声源的距离，m； r0 ——参考距离，取值 1m； Adiv：几何发散引起的衰减，dB； Abar：屏障引起的衰减，dB； Aatm：大气吸收引起的衰减，dB； Agr：地面效应引起的衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的衰减，dB。 本项目仅考虑几何发散，可按下式进行计算。 LA（r）=LA（r0）-Adiv 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中：LA（r）——点声源在预测点产生的 A 声级； LA（r0）——参考位置 r0 处的 A 声级，dB（A），取上述的 Lp2 的值； Ln——多个噪声源的总声级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考距离，取值 1m； 2）预测结果 表4-10 本项目变电站站界噪声预测结果 站场; 预测点; 时段; 贡献值 (dB(A)); 评价结果/dB(A). 标准限值; 达标情况. 火山云二期扩容220kV变电站; 东边界; 昼间; 31.5; 60; 达标. 夜间; 31.5; 50; 达标. 南边界; 昼间; 40.6; 60; 达标. 夜间; 40.6; 50; 达标. 西边界; 昼间; 32.3; 60; 达标. 夜间; 32.3; 50; 达标. 北边界; 昼间; 30.1; 60; 达标. 夜间; 30.1; 50; 达标. 由表4-6可知，本工程火山云二期扩容220kV变电站新建工程各边界噪声贡献值在30.1~40.6dB (A)之间，昼间、夜间的站界环境噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.固体废物环境影响分析 本项目所产生的固体废物主要有：废变压器油、废油桶及废铅蓄电池，均属于危险废物，基本性质见表4-11。 表4-11 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 变压器废油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油; 液态; 烷烃、环烷族饱和烃; 烷烃、环烷族饱和烃; 5a; T，I; 设一座事故油池. 2; 废铅蓄电池; HW31含铅废物; 900-052-31; 废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液; 固态; PbO2、PbSO4、稀硫酸; Pb、H2SO4; 1a; T，C; 收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置. 3; 废油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 维修; 固态; 桶壁上残留机油; 矿物油; 1a; T，In. （1）变压器废油、废油桶 本项目配套3台150MVA主变压器，变压器油为矿物绝缘油。变压器实行动态检修，5年检修一次。变压器检修过程中会产生废矿物油及废油桶。根据《国家危险废物名录》（2025年版），变压器产生的废油属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-220-08”，废油桶属于“HW49其他废物”中“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码“900-041-49”。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总油量超过100kg的户内油浸变压器，应设置单独的变压器室。户内单台总油量为100kg以上的电气设备，应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计。当不能满足上述要求时，应设能容纳全部油量的贮油设施”。 本项目变电站为户内设置，已设单独的变压器室，变压器单台油量大于100kg，故应设置贮油设施。根据变压器厂商提供的数据，规模为150MVA的主变压器油重约为40t，密度为0.895t/m3，其体积约为44.69m3。变电站设一座容积为50m3的事故油池，可容纳事故发生时的全部油量20%，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中的要求。 废油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 （2）废铅蓄电池 在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10-15年间，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废旧铅蓄电池属于危险废物中的“HW31含铅废物”，废物代码为“900-052-31”。 项目运营过程中的废旧免维护铅蓄电池（HW31），经聚PVC盒集中收集后暂存于危废贮存点（10m2）。 综上，项目运行期固体废物可得到妥善处置，对环境影响较小。 4.环境风险 变电站运行期间的主要环境风险物质为主变油箱内的矿物油和主变压器事故状态和维修、维护、更换和拆解过程中产生废矿物油（HW08）。 当变压器发生事故或漏油时，事故油通过排油管道集中排至事故油池。变压器四周设排油槽，排油槽与事故油池相连，排油槽底面与四壁采用防渗措施，建议地面采取1m厚黏土层（渗透系数应小于 10 -7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数应小于10-10cm/s），事故油池采用钢筋混凝土结构，抗渗等级 P8，可以确保事故状态下变压器油不渗漏，从而避免变压器油渗漏对土壤、地下水体造成的影响。 排油槽与事故油池相连，以防止检修时变压器内的油外流造成污染，排油槽与事故油池均为封闭设施，要做好防风、防雨、防晒措施，周围设置围墙或其他防护栅栏及警示标志，并设置应急防护措施。 通过设置事故油池及采取防渗措施，本工程事故状态下产生的废矿物油可做到合理的收集，不渗漏，对周围的环境风险较小。维护废油、废铅蓄电池储存在危废贮存点，危废贮存点按要求建设并采取防渗措施，危险废物按要求存放，对周围的环境风险较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.环境制约因素 经现场调查，本项目沿评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水土流失重点防治区、森林公园等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区，无珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林等生态敏感区，也不涉及生态红线。 项目全线不涉及文物古迹，不涉及文物保护单位，不涉及饮用水源地保护区。施工中若新发现文物，将及时上报地方文物主管部门，并积极配合做好现场保护工作。 通过分析，项目的建设符合《大同市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求，符合《广灵县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 因此本项目线路路径全线无生态环境制约因素。 2.环境影响程度 本工程线路选线时，按照系统规划，进出线均进行通道统一规划；线路可供利用的交通道路较多，交通运输条件较好；线路尽量绕开了村庄，避免了对房屋的拆迁。路径沿线主要为农田，占用基本农田部分进行一次性经济补偿，临时占地待施工结束后进行恢复，对生态环境影响较小。 拟建输电线路沿线现状监测结果，各监测点位工频电场、工频磁感应强度及噪声均能达到相应标准要求。 本项目在线路路径选择时已充分听取各相关部门的意见，目前已取得了线路沿线相关部门同意线路经过的原则性意见，与地方其他规划无冲突。 通过预测分析结果表明，220kV线路工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值，线路经过耕地、道路等场地工频电场强度小于10kV/m控制限值。 3.生态环境影响程度 本项目通过现场勘查，结合相关部门资料，不在广灵县生态保护红线、生态走廊、自然保护区、自然公园、风景名胜区、森林公园范围内，线路周边不存在生态敏感区，项目建设对生态环境影响较小，在可控制范围内，永久占地按照原有土地性质进行补偿，不会加剧原生态环境的影响，不会加剧周边的植被破坏，施工期结束后严格落实生态补偿措施，切实做到占补平衡。故本项目的建设对生态环境影响在可接受范围内。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.大气环境保护措施 本项目建设期对大气环境的影响主要表现为施工扬尘污染，其次为汽车运输产生的道路扬尘，各类施工机械、运输车辆等排放的废气。建设期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 （1）施工区大气污染防治措施 建设单位应按照扬尘污染防治的相关规定实行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制度，制定施工扬尘污染防治方案。根据施工工序编制建设期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 1）加强裸露地面扬尘整治，全面清理建设期产生的建筑垃圾与弃渣，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施； 2）建设单位应在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土方作业； 3）在施工边界设置围挡，围挡高度不低于1.8m（敏感点不低于2.5m），围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于 0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； 4）应尽量避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地的暴露时间，遇有大风天气时，应避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取喷水抑尘措施； 5）施工期合理规划，减少材料堆场及土方堆放占地。每个杆塔建设完成后，及时进行土地平整及植被恢复，临时堆放的回填土方表面采用不透水帆布覆盖，防止扬尘产生； 6）车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染； 7）环评要求施工过程中采用商品混凝土，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘； 8）各施工区由专人负责洒水，非雨日早、中、晚在集中施工区、施工道路等地来回洒水，以减少扬尘，缩短粉尘扩散距离和控制粉尘污染范围； 9）应边开挖、边回填，减少风蚀扬尘对大气环境的影响； 10）施工现场严禁焚烧各类废弃物。各种建筑用料选购应有合法来源，供应商环保手续齐全。 （2）运输扬尘防治措施 本项目利用其周边道路运输施工材料至项目沿线各施工区。施工物料运输过程中环境敏感目标主要为运输沿线的村庄，运输扬尘对居民区环境影响较大。环评要求本项目在进行物料、固体废物运输时应采取以下措施： 1）物料运输采用封闭箱式货车或集装箱运输车，严禁运输过程中出现散状物料散落情况，避免对沿线村庄及居民产生扬尘污染； 2）加强运输车辆的管理，路经村庄时应降低行驶车速，同时设置洒水车并及时对运输线路路面进行洒水抑尘； 3）装载物料高度不得超过车辆槽帮上沿，运输车辆采取密闭措施。为防止运输途中扬尘、散落，必须加盖毡布，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土不露出； 4）确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面； 5）对于运输过程产生的撒漏，建设单位、施工单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输线路分段派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 （3）燃油废气防治措施 建设期应使用符合国家有关排放标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。应执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新；按《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》要求，对运输车辆进行监督管理。施工机械应定期进行检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输工具始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。施工机械应定期和不定期进行车辆尾气检测，对未达标的车辆实施处罚措施并禁止其在施工区的使用。 2.水环境保护措施 施工阶段废水分为施工废水和生活污水。施工废水为物料冲洗废水，这部分废水含有一定量泥沙。生活污水中含有大量的细菌和病原体，如直接排放，会造成所在区域水环境的水体污染。施工阶段可采取以下水污染防治对策： （1）管理措施 1）合理安排跨河施工的作业时间和施工方式 现场施工尽量选择在非雨季。终期方案塔基G53-G54线路跨越壶流河，G54号塔基距离河道管理范围外侧最近的距离55m，不在河道范围施工；施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣。 2）制定严格的施工管理制度 加强对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。 3）配备必要的防护物资 土方等集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近的水体。 （2）工程措施 1）设备、车辆冲洗废水处理措施 根据废水特点，施工区设置简单的隔油池+沉淀池进行处理，处理后水回用或用于泼洒抑尘，能够满足循环利用要求，实现零排放。 2）生活污水 施工区设环保旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥，不排入周围环境。 3.声环境保护措施 噪声防治对策首先从声源上进行控制，其次采取有效的隔声、消声和吸声等控制措施，并从厂区总平面布置上综合考虑设备噪声对厂区及周边环境的影响。 （1）变电站 1）声源控制 在设备选型时，优先选择符合国家规定噪声标准的电气设备，包括主变压器、电抗器、电容器、站用变电站等设备，提出噪声水平限值，从控制声源角度降低噪声影响。 2）优化站区总平面布置 主要噪声源集中布置在站址的相对中心位置，并尽可能远离边界。 3）隔声、吸声措施 在变压器、高压电抗器之间利用防火墙隔开，有效控制噪声向侧面传播。 （2）输电线路 1）在满足工程对导线机械物理特性要求和系统输送容量要求的前提下，合理选择导线、子导线分裂间距及绝缘子串组装型式等，以降低线路的电晕噪声水平。 2）严格控制水平距离和线高，确保评价范围内声环境敏感目标处的声环境满足相应声功能区的声级限值要求。 4.固体废物防治措施 对施工期固体废物采取如下防治措施： （1）在工程施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训。 （2）基础开挖产生的弃方全部用于场地平整，不存在外排土方的问题。 （3）施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点倾倒。 （4）明确要求施工建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。 5.生态保护措施 本项目施工期生态保护主要采取以下几个措施： （1）施工管理措施 1）强化施工阶段的环境管理，为了保证环境保护措施得到落实，建设单位应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中，要求施工单位按评价要求科学、合理施工，项目单位定期对工程施工情况进行监督，确保落实环评及生态环境主管部门提出的各项环保措施。 2）加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。严禁砍伐、破坏施工带以外的作物和树木，尽量减少对植被的破坏。 3）施工前对施工人员广泛宣传动植物保护的法律法规与政策，增强他们对生态环境的保护意识，避免对植被进行随意破坏。 （2）施工占地措施 工程材料的运送尽量利用现有的各种道路，除必要的施工道路外，不得砍伐树木建设通道；加强对现场施工机械、人员进出管理，严格控制交通运输过程对非道路以外区域的影响。 施工前进行表土剥离，施工结束后及时平整地面，进行生态恢复。 牵张场、临时施工场地要统一规划选址，且尽量接近线路施工现场，减少运输路程。严格划定施工作业带：在施工作业带两侧边界设置彩旗等设施进行边界标识，严格限制施工作业及车辆、机械通行范围在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少施工占地面积。对施工中占用的耕地应按土地法规定的程序，向有关行政部门办理相关手续。 （3）施工作业防护措施 为保护生态环境，本工程设计遵循以下原则：①尽可能利用现有道路，尽量避免开辟新道路而破坏植被；②本工程塔基区施工应尽量选择植被稀疏的草地或裸地位置；③牵张场一般选在地势平坦开阔、植被较少的地方，施工结束后，场地内的植被通过人工措施，逐步恢复。 施工中应执行分层开挖、分层堆放、分层回填的操作规范。植被开挖时要将表土和底层土分别堆放，回填时分层反序回填，尽可能保护原有的土壤环境，将表层比较肥沃的土壤分层剥离，集中堆放。尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 1）线路跨越林地时，在施工设计时，应合理选择塔基位置，采用增高铁塔直接跨越方式，以减少塔基处的林木砍伐；对于塔基占地处和不可避免要砍伐的树木，必须依法履行有关砍伐手续和给予应有的赔偿，以保证对林木生态影响降到最低。基础开挖时，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，以便施工结束后恢复。 2）线路跨越基本农田时，塔基尽量避开基本农田架设，无法避让时，合理选择铁塔，采用塔基占地较小的铁塔，缩短施工时间，避开耕作期施工，严格控制施工范围，对于所占基本农田进行相应补偿。在施工结束后，塔基下方可恢复耕地。施工作业时间尽量在农闲时期进行，避免损毁沿线农作物。合理设置牵引机及电缆线路堆放场地，将生态影响降到最低。 3）线路下方 线路施工过程在架线时，一般先放牵引绳，再牵拉导线，不砍伐通道，为防止刮伤导线，导线架空，不与地面植被接触，在施工过程中，两塔间的人为活动较少，无大型机械作业，因此，除零星树木砍伐工程外，施工期对导线下的植被影响不大。 4）施工期应尽量避开雨天，并对施工场地进行合理的规划，对开挖表土等设专门的堆棚或设置围档，减少水土流失。 5）施工后及时清理现场，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。施工结束后，对塔基临时占地、牵张场等所有临时占地进行植被恢复或原地复耕。 （4）工程施工期生态恢复措施 1）塔基及塔基施工区 塔基施工区及牵张场等占地均属于临时占地，尽量设置在农坎及草地上，减少对植被的破坏。施工期内临时占地上的植被将被不同程度的破坏，位于农田的需进行青苗赔偿，在施工结束后将地表全部清理，交由农民复垦；施工结束后对占用的林地和其他草地进行植被恢复。首先进行全面整地，然后对临时占用的他林地，采取乔草结合种植的方式恢复植被，对临时占地的草地采取播撒草地的方式恢复植被。 ①工程措施：施工前，首先对塔基基础开挖区域进行表土剥离，剥离厚度为0.3m，将剥离的表土就近堆放于塔基及塔基施工区占地范围内，待施工完毕后进行回覆。 ②植物措施：输电线路架设完毕后，对临时占用乔木林地的进行补偿或异地补种刺槐、松树，占用其他草地区土地进行植被恢复，对临时占用的旱地进行原地复耕。草种选择无芒雀麦和披碱草。 ③临时措施：为了减少土石方的重复搬运，减少水土流失，就近在各施工区占地范围内设置临时堆土场，用于堆放各塔基及塔基施工区剥离的表土、开挖土方，并进行临时防护。堆土四周用编织袋装土防护。堆土边坡及顶部覆盖彩条布覆盖，以防因水蚀而造成水土流失。塔基施工过程中对基础开挖以外的施工区域铺设土工布，对表土进行防护。 2）施工道路的保护措施 工程材料的运送尽量利用现有的各种道路，为了施工和运行检修的方便，设计选线的时候已尽量将输电线路靠近现有道路，尽量避免新修道路。本项目线路沿线跨越林地、草地等，为减少施工临时道路修筑对生态环境的影响，要求道路选择在植被稀疏的地方，妥善解决路基路面排水问题；除对必要的施工道路外，不得砍伐通道；加强对现场施工机械、人员进出管理，严格控制交通运输过程对非道路以外区域的影响。施工结束后及时平整地面，除保留必要的检修通道外，通过人工措施恢复原有植被。 3）牵张场 禁止在永久基本农田内设置牵张场，牵张场位置尽量设置在平坦地段，避让高大乔木。 工程措施：施工结束后，对临时占地原地貌进行全面整地。 植物措施：施工结束后对临时占用乔木林地的进行补偿或异地补种刺槐、松树，占用其他草地区域采取播撒草籽的方式恢复植被。草种选择无芒雀麦和披碱草。 临时措施：施工过程中对施工区域进行土工布铺垫的措施进行防护。 4）对旱地的保护措施 ①线路选线尽量利用荒地、劣地，少占用耕地特别是基本农田；应做好耕地耕作层剥离、分类存放和回填利用，施工时要将耕作层剥离并采用上铺下盖等隔离措施单独堆放，塔基基础开挖完工后，尽快浇注混凝土，按照原有土层顺序进行回填，缩短裸露时间；施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复；对临时占用耕地区域及时进行土地平整、复耕。 ②对于永久基本农田应严格按照《中华人民共和国基本农田保护条例》管理规定执行，对于永久占用基本农田的按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。 ③临时占用的农田，施工后立即实施复垦措施；可与农民协商，由农民自行复垦。 ④提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节盼损失。因地制宜地选择施工季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。 ⑤项目施工中要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，减少因施工生土上翻耕层养分损失农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。 ⑥在施工中应尽量减少对农田防护树木的砍伐，施工后根据不同的地区特点采取植被恢复措施，种植速生树木和耐贫瘠的先锋灌木草本植物，在农地可种植绿肥作物，加速农业土壤肥力的恢复。 ⑦施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂、水渠、弃渣妥善处置等，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。 ⑧施工时，除了以上耕地恢复的措施外，在开挖地表土壤时，应尽可能的把表土层单独堆放，放到编织带内临时堆放。回填时，把表土覆盖在最上面的地表层，这样可以大幅缩短土壤生产力恢复的时间，减少工程影响时间。 5）跨越河道保护措施 ①加强施工过程的管理措施，开展环保培训，明确了保护对象和保护要求。 ②严格控制施工范围，无施工人员进入河道，在施工临时场地设置围栏，禁止施工人员越界活动。塔基剥离表土与基础土方应分层堆放，加强表土的拦挡、覆盖等防护措施，施工结束后用于塔基区表土回覆和迹地恢复，减少水土流失。 ③施工在非降雨集中时段进行，采取了必要的水土流失防护措施，防止因雨水冲刷导致水土流失，减少对环境保护对象的不利影响。 ④加强施工机械管理，带油料的机械器具采取集油盒措施防止油料跑、冒、滴、漏。不在河道内设置牵张场、材料堆场和施工营地等。 （5）动物保护措施 1）在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏沿线地区的生态环境。根据植被生态、生理学特性，因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响。 2）禁止施工人员对野生动物进行干扰，作好野生动物的保护工作。 3）施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意捕杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。 4）合理安排工作时段，施工要避开鸟类迁徙季节，并尽量缩短工期，减小噪声、降低对区域内栖息的野生动物的影响，对施工期处于繁殖的动物，在车辆行驶中，遇见动物通过时，应避让。施工结束后，应采取相应的恢复替代措施，如对破坏植被的恢复等。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.电磁环境影响控制措施 - （1）变电站电磁环境影响控制措施 - 1）在总平面布置设计时，合理布置和屏蔽部分电气设备，减少相互之间的电磁干扰。 - 2）合理选择电气设备、导线、金具、绝缘子串等，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。 - 3）变电站内的电气设备均安装接地装置，所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密。 - 4）变电站内的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑。 - 5）对站内配电装置进行合理布局，提高导线对地高度。 - 6）定期巡检，保证变电站内电气设备运行良好，各种设备连接与接续部分接触良好，确保变电站周围工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)相应限值要求。 - （2）输电线路电磁环境影响控制措施 - 1）选择合理导线截面和相导线结构，降低电磁环境影响。 - 2）线路与其他电力线路、公路、通讯线等设施交叉跨越时，严格按照《110~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求确保足够净空距离。 - 3）经过沿线的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时，按照最小对地高度设计时，应给出警示和防护指示标志。 - 4）运行管理单位应加强环境管理，监测输电线路对周围电磁环境的影响，建立本项目对环境 影响情况的档案，确保工频电磁场监测值小于公众曝露控制限值。 - 本次评价采用类比分析对变电站进行分析，采取预测模式对输电线路进行分析，本项目新建变电站和220kV线路工程的电磁辐射影响均满足公众曝露控制限值要求，不会对周围环境及敏感目标造成明显不良影响。（详见电磁辐射专篇） - 综上所述，在采取环评提出的措施后，本项目建成投运后对环境电磁辐射影响很小。 - 2.噪声污染控制措施 - 噪声防治对策首先从声源上进行控制，其次采取有效的隔声、消声和吸声等控制措施，并从 厂区总平面布置上综合考虑设备噪声对厂区及周边环境的影响。 - （1）变电站 - 1）声源控制 - 在设备选型时，优先选择符合国家规定噪声标准的电气设备，包括主变压器、电抗器、电容器、站用变电站等设备，提出噪声水平限值，从控制声源角度降低噪声影响。 - 2）优化站区总平面布置 - 主要噪声源集中布置在站址的相对中心位置，并尽可能远离边界。 - 3）隔声、吸声措施 - 在变压器、高压电抗器之间利用防火墙隔开，有效控制噪声向侧面传播。 - （2）输电线路 - 1）在满足工程对导线机械物理特性要求和系统输送容量要求的前提下，合理选择导线、子导线分裂间距及绝缘子串组装型式等，以降低线路的电晕噪声水平。 - 2）严格控制水平距离和线高，确保评价范围内声环境敏感目标处的声环境满足相应声功能区的声级限值要求。 - 3.固体废物污染防治措施 - 本项目所产生的固体废物主要有：废变压器油、废油桶及废铅蓄电池，均属于危险废物。废铅蓄电池的废物类别为HW31，废物代码为900-052-31，废变压器油的废物类别为HW08，废物代码为900-220-08。废油桶的废物类别HW49，废物代码为900-041-49。 - 站区设事故油池和危废贮存点用于暂存站内产生的危废废物。危险废物收集后送具有危险废物处理资质的单位进行处置。危险废物贮存场所基本情况见5-1。 - 表5-1危险废物贮存场所(设施)基本情况表 - 贮存场所(设施)名称; - 危险废物名称; - 位置; - 占地面积; - 贮存方式; - 贮存能力; - 贮存 周期. - 事故油池; - 事故废油; - 站区西南角; - 6.25m²; - 油池内部; - 50m³; - 3月. - 危废贮存点（10m2）; - 废铅蓄电池; - 站区西北角; - 3m²; - 防渗托盘; - 150块; - 1月. - 废油桶; - 5m²; - 直接放置; - 5个; - 2月. - 危废贮存点必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求设置。具体要求如下： - （1）危废贮存点的设计原则 - 1）贮存点的地面、墙裙要用坚固、防渗的材料建造，防渗材料必须与电网危险废物相容； - 2）贮存点入口处设置堵截泄漏且可拆卸的门槛，应有明显的标志牌； - 3）贮存点应配有观察窗口、照明设施、消防设施、通风设备、泄漏液体收集装置、安全防护 设备、温湿度监测、计量称重设备、视频监控等信息化设备； - 4）应设计堵截泄漏的墙裙； - 5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有安全隔断。 - （2）危废贮存点的防渗要求 - 1）地面与墙裙要用坚固、防渗材料建造，基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚其它人工防渗材料，渗透系数根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，本次环评对项目产生危险废物建设提出以下要求： - ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - 危废贮存点容器和包装物管理要求： - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，对项目产生危险废物的容器和包装物污染控制要求管理要求如下： - ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 - ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 - ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 - ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 - ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 - ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 - 运行环境管理要求： - ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 - ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 - ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 - ④ 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 - ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 - ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 - ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 - 4.其他保护措施 （1）分区防渗措施 本工程采取“分区防渗”措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下： 表5-2 分区防渗防控技术要求 序号; 防渗分区; 场地; 防渗技术要求; 防渗方案. 1; 重点防渗区; 危废贮存点; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 采用2mm厚高密度聚乙烯+200mm水泥硬化层+2mm厚高环氧树脂漆防渗防腐措施. 2; 事故油池及管道; 主变基础设置主变油池，同时在变电站西侧新建一座50m3事故油池，各主变油池通过底部的排油管将事故油排至事故油池，事故油池砼采用C30混凝土，抗渗等级P8，油池壁，顶板和底板用20mm 1:2.5 的防水水泥砂浆抹面，应分层紧密连续涂抹，并在池壁表面设置厚至少2mm 的防渗膜（高密度聚乙烯）做进一步防渗处理。. 3; 主变区域. 4; 简单防渗区; 其他设备区; 一般地面硬化; 地面防渗采用混凝土防渗，其强度等级不 宜小于C30，水灰比不宜大于0.5. 5.环境风险防控措施 （1）风险防范与应急措施 本项目运行期正常情况下，变压器无漏油产生。本项目设置有事故油排蓄系统：设置1座有效容积50m3事故油池。一旦设备发生事故时，所有的外泄变压器油或油水混合物，经排油槽收集，通过事故排油管道排至事故油池。 排油槽底部与槽壁均进行防渗处理，事故油池采用钢筋混凝土结构防渗。进入事故油池中的废油收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位妥善处置。危废贮存点，危废贮存点地面、墙裙和围堰均进行防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。采取上述措施后，可以确保事故油不会下渗污染土壤和地下水。 （2）事故风险应急措施 应急措施指建设项目范围内，在建设和生产中所采取的设备、器材、管理等方面为减少事故 危害的活动。 1）应急设备和器材 应急设备、器材的配备应包括消防和工业卫生等方面。按国家消防法规要求，企业应配备相应的义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员，建设单位内部必须组织好这一队伍，进行消防专职培训、使用和维护消防器材、工具、设施。以确保初期火灾的扑救，不延误时间、不扩大事故、不失掉灭火良机。 消防技术装备对工程而言主要是灭火剂配备、小灭火器等、灭火剂的贮量满足消防规定要求，同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具、通道、堤堰、器材等。需配备生产性卫生设施和个人防护用品。 2）现场管理应急措施 现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定和训练。制定预防环 境风险事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。制定危险物质管理制度和 环境事故应急救援预案。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养、确保完好。 （3）突发环境应急预案编制 针对本项目范围内可能发生的突发环境事件，建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术 导则》(HJ 169-2018)等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 本项目运行期采取的生态环境保护措施和电磁、噪声、水、固废环境保护措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、 经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运行期对生态、地表水、电磁、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，环境风险可控，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 1.环境管理 线路运行主管单位应设立相应的环境管理部门，配备相应的环保管理人员。本项目不同建设阶段环境管理的工作计划如下表所示。 表5-3 项目不同建设阶段环境管理工作计划 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理机构的职能; 根据国家建设项目管理规定，认真履行、落实各项环保手续，完成各级生态环境主管部门对公司提出来的环境要求，对公司内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 项目建设前期; 1.积极配合环评工作所需进行的环境现场调研。 2.评价报告编制完成后，上报生态环境主管部门审查。 3.针对评价报告对本项目的环境管理和监测要求，建立公司内部必要的环境管理与监测制度。 4.根据环评及设计要求，公司应与环保设施提供单位及施工单位签订双向合同，保证环保设施按要求运行。. 施工 阶段; 1.严格执行“三同时”制度，施工开始及时向生态环境主管部门汇报。 2.按照环评报告中提出的要求，制定出施工期间各项污染的防治计划，并安排具体人员进行监督，减轻施工阶段对环境的不良影响。 3.保证生态恢复工作的同步实施和效果实现。. 生产 运行期; 1.掌握项目附近的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地生态环境主管部门申报。 2.检查设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保治理设施的正常运行。 3.对项目运行的有关人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作，增强环保管理的能力，减少运行产生的不利环境影响。具体的环保培训内容包括：中华人民共和国环境保护法，建设项目环境保护管理条例，电力设施保护条例，电磁环境影响的有关知识，声环境质量标准，其他有关的国家和地方的规定。. 2.环境监测 （1）环境监测内容 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，项目污染源可由公司委托有资质的单位进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。监测点位、监测项目、监测频率见下表。 表5-4 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 变电站站界及站外环境敏感目标、线路沿线附近的环境敏感目标; 工频电场强度 工频磁感应强度; 竣工环保验收1次四年监测一次 有环保投诉时或根据其他需要进行; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露的控制限值. 变电站站界及站外环境敏感目标、线路沿线附近的环境敏感目标; 昼间、夜间等效声级，Leq; 竣工环保验收及主变大修1 次 每季度监测一次 （昼夜各一次）；; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。. |
| 环保 投资 | 本项目总投资为22986万元，其中环保投资共计300万元，占项目总投资的1.31%。 表5-5 工程环保投资一览表 类别; 污染源; 项目; 投资额（万元）. 大气; 施工扬尘; 围挡、遮盖和洒水抑尘等措施; 20. 表土回填; 以隔尘布完全覆盖、边界围挡; 75. 废水; 施工期生活废水; 施工废水和施工人员生活污水处理设施; 20. 噪声; 施工设备等; 选用降噪设备; 50. 固废; 废矿物油; 一座容积50m3的事故油池; 25. 废铅蓄电池、废油桶; 一座占地面积10m2的危废贮存点; 10. 生态环境保护措施; 土地平整，表土回填，播撒草籽，生态恢复等; 100. 合计; 300. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 变电站： ①选择站区内合理区域堆放土方、材料等，加盖苫盖。②加强施工管理，对植被应加强保护，禁止乱占、滥伐和其他破坏植被的行为。 输电线路： ①塔基及塔基施工区：施工前对表土进行剥离；完工后及时回覆并进行整地、恢复塔基周围等临时占地的植被；施工时对开挖表土进行铺垫、覆盖。②牵张场：施工时对牵张场场地进行土工布铺垫；施工结束后对牵张场占地进行植被恢复与复耕。③施工道路：施工结束后对施工道路地进行植被恢复。④其他要求：安排施工工序，尽量避开在暴雨季节开挖土方，回填方应及时夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。 | 临时占地全部恢复植被，无裸露地表；验收依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ T 394-2007）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》 （HJ705-2020）。 | 运行期对生态恢复区进行跟踪观察，建立调查统计档案，对未成活植被进行补植。加强巡查和检查，强化检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 | 临时占地生态环境完全恢复。运行期未对项目周边的自然植被和生态系统产生破坏。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期生活污水及施工废水经沉淀后回用，不外排。 | 施工废水、生活污水处理后回用，不外排。 | 运行期不产生生活污水 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 对项目区进行严格的防 渗处理，进行分区防渗，事故油池、危废贮存点等区域防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 | 防渗层渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s |
| 声环境 | 施工机械尽量选用低噪机械设备、优化施工时间，对强噪声机械进行突击作业。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 | 选用低噪主变、基础减震；输电线路合理布置，避让集中居民区，严格控制水平距离和线高。 | 变电站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；输电线路经过居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工工地周边要围挡、物料堆放要覆盖、土方开挖湿法作业、运输道路定时洒水、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 | 严格管控，防治扬尘污染。 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾定点倾倒；弃土就近回填。 | 建筑垃圾定点倾倒；弃土就近回填。 | 升压站内建设一座10m2的危废贮存点，废油桶、废铅酸蓄电池分类分区暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；事故状态下主变事故废油进入主变事故油池，及时联系有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法。 |
| 电磁环境 | / | / | 变电站及输电线路产生的工频电场、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露的控制限值要求。 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露的控制限值要求。 |
| 环境风险 | / | / | 新建1座50m2事故油池，主变压器下方设有事故油坑，并做好防渗措施，事故油坑通过排油管道与事故油池相连。废变压器油收集后在危废贮存点暂存，交由有资质的单位进行处置 | 事故油池容积满足要求，废铅蓄电池收集后在危废贮存点暂存，交由有资质的单位进行处置。 |
| 环境监测 | / | / | 每季度监测一次等效A 声级，每年监测一次工频电场强度工频磁感应强度 | 等效A声级每季度监测一次（昼夜各一次）、工频电场强度、工频磁感应强度每年监测一次。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从生态环境保护角度考虑，火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程是可行的。

电磁环境影响专项评价

二〇二六年三月

1 总则

1.1 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本）2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日起施行；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年1月1日起施行。

1.2 技术规程、评价标准和导则

（1）《110kV～750kV架空输电线路设计技术规定》（GB50545-2010）；

（2）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（3）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（4）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.3 评价等级、因子、评价范围

表1.3-1  评价等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线。 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线。 | 二级 |
| 交流 | 220kV~330kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

本工程220kV输电线路边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境敏感目标，因此输电线路电磁环境影响评价等级为三级；本项目220kV升压站主变设置方式为户内式，确定本项目升压站电磁环境影响评价等级为三级。

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程220kV输电线路架空线路评价范围确定为边导线地面投影外两侧各40m带状区域，变电站电磁环境影响评价范围为站外40m范围内。

表1.3-2  评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行阶段 | 电磁环境 | 工频电场、工频磁场 | 工频电场、工频磁场 |

表1.3-3  评价范围

| 工程名称 | 电压等级 | 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 | 220kV | 电磁 环境 | 架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m区域。 |
| 变电站 | 220kV | 电磁 环境 | 站外40m范围。 |

2 工程概况

本工程为火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程，包括：二期扩容220kV全户内变电站工程、过渡方案（“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路）、终期方案（线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站）。

3 电磁环境现状

（1）监测单位

为了解本项目周围的电磁环境现状，委托山西志源生态环境科技有限公司对本项目周围的工频电场、工频磁感应强度环境进行了现状监测。

（2）监测因子

工频电场、工频磁场。

（3）监测依据

《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）。

（4）监测方法

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即

1）选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。

2）探头应架设在地面上方1.5m的高度处。

3）监测人员与监测仪器探头距离不小于2.5m，监测仪器与固定物体的距离不小于1m。

（5）布点原则及监测条件

拟建输电线路沿线关注点处，距地面高1.5m以上。

表3.1-1  工程工频电磁场监测布点一览表

| 监测因子 | 监测时间及气象条件 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 工频电场 工频磁场 | 2025年10月13日 温度：12℃；湿度：47%；天气：晴 | 高1.5m处 |

（6）监测仪器

本项目监测采用的仪器经过国家计量标定，且均在有效期内，详见下表。

表3.1-2  项目监测仪器有效期

| 监测仪器名称 | 设备编号 | 仪器性能 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪（含工频探头）SEM-600/LF-04D | ZYYQ-JC-01 | 1Hz-400kHz | 2026.02.17 |

（7）质量保证

1）监测仪器经国家法定计量单位检定合格，仪器工作状态良好；

2）监测人员经过上岗培训，持有上岗证；

3）严格按照操作规程和技术规范要求操作仪器，认真做好记录；

4）专人负责质量保证及质量检查工作。

（8）监测结果

表3.1-3  项目工频电磁场监测结果

| 序号 | 检测点位描述 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期220kV变电站北侧围墙外5m | 工频电场强度 | V/m | 4.584 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.0991 |
| 2 | 二期220kV变电站西侧围墙外5m | 工频电场强度 | V/m | 1.802 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.2947 |
| 3 | 二期220kV变电站南侧围墙外5m | 工频电场强度 | V/m | 11.08 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.0928 |
| 4 | 二期220kV变电站东侧围墙外5m | 工频电场强度 | V/m | 164.7 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.1876 |
| 5 | 二期扩容220kV变电站中心处 | 工频电场强度 | V/m | 3.185 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.0868 |
| 6 | 过渡方案输变线路工程塔基LG30 | 工频电场强度 | V/m | 1039 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.2124 |
| 7 | 过渡方案输变线路工程塔基G27 | 工频电场强度 | V/m | 581.7 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.2520 |
| 8 | 黄龙村 | 工频电场强度 | V/m | 18.84 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.0856 |
| 9 | 黄龙新庄村 | 工频电场强度 | V/m | 0.865 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.0847 |
| 10 | 塔基G51南侧的工厂 | 工频电场强度 | V/m | 8.910 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.0859 |
| 11 | 塔基G45南侧的工厂 | 工频电场强度 | V/m | 0.315 |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 0.0863 |

（9）现状质量分析

根据山西志源生态环境科技有限公司进行的现状监测结果可知：拟建变电站及线路沿线各监测点位工频电场强度为（0.315~1039）V/m，工频磁感应强度为（0.0847~0.2520）μT，二期220kV变电站周围工频电场强度为（1.802～164.7）V/m，工频磁感应强度为（0.0928～0.2947）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT，架空输电线路线下的旱地、果园、其他林地、住宅用地、水浇地等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的控制限值。

- 4 电磁环境影响预测与评价

4.1 架空线路电磁环境影响分析

（1）计算模式

本项目送电线路的工频电场、工频磁感应强度的理论计算分别是根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行的。

①高压送电线路空间电场强度分布的理论计算

单位长度导线下等效电荷的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电导线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷可以认为是在送电导线的几何中心。

假设送电线路无限长且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电导线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

- 矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

图4.1-1  对地电压计算图

对于三相导线，各相导线对地电压为：

220kV各相导线对地电压分量为：

UA=（133.4+j0）kV

UB=（-66.7+j115.5）kV

UC=（-66.7-j115.5）kV

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，…表示相互平行的实际导线，用i’，j’，…表示他们的镜像，电位系数可写为：

λi j= λji

式中：：空气的介电常数；；

hi：导线与地面的距离；

Lij：第i根导线与第j根导线的间距；

：第i根导线与第j根导线的镜像导线的间距；

Ri：输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径带入Ri计算式为：

式中：R：分裂导线半径；

n：次导线根数；

r：次导线半径。

| 电位系数计算图 | 等效半径计算图 |
| --- | --- |

由[U]矩阵和[λ]，利用等效电荷矩阵方程即可求出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据迭加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi：导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m：导线数目；

和：分别为导线i及其镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

式中：ExR：由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量

ExI：由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量

EyR：由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量

EyI：由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量

该点的合成场为：

式中：

②高压送电线下空间工频磁感应强度强度分布的理论计算（附录D）

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生，应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

＝ （A/m）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都必须分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。一般来说合成矢量对时间段轨迹是一个椭圆。

图4.1-2  磁场向量图

（2）预测工况及环境条件的选择

220kV输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线的线间距离、导线对地高度、导线型式和线路运行工况（电压、电流等）决定的。

参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中推荐的计算模式，在其他参数一致的情况下，输电线路的相线间距将影响到线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度。根据预测模式，线间距越大，产生的工频电场、工频磁感应强度越大。据此，本次预测选取线间距相对较大的塔型的最低弧垂处进行预测。

（3）预测参数及预测结果

1）过渡方案220kv单回线路预测

表4.1-1  过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路计算参数

| 线路 | 220kV单回线路 |
| --- | --- |
| 采用导线型号 | 2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线 |
| 导线计算截面 | 425mm2 |
| 导线直径 | 26.8mm |
| 排列方式 | 三角排列 |
| 相间距 | A（-6.5，18），B（0，23），C（6.5，18） |
| 预测选取塔型 | 220-GD22D-JC4 |
| 导线计算高度（最低弧垂） | 6.5m、7.5m |

①工频电场强度计算结果

计算中导线对地高度为6.5m、7.5m，计算点离地面高1.5m，三角排列，导线线下工频电场强度的计算结果见下表，变化趋势图见下图。

表4.1-2  过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的220kV线路工频电场强度的计算结果（kV/m）

| 距线路中心距离（m） | 导线高6.5m | 导线高7.5m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.70 | 1.44 |
| 1 | 1.71 | 1.45 |
| 2 | 1.74 | 1.48 |
| 3 | 1.79 | 1.53 |
| 4 | 1.83 | 1.58 |
| 5 | 1.88 | 1.64 |
| 6 | 1.91 | 1.68 |
| 7 | 1.92 | 1.71 |
| 8 | 1.91 | 1.71 |
| 9 | 1.88 | 1.70 |
| 10 | 1.83 | 1.67 |
| 11 | 1.76 | 1.63 |
| 12 | 1.68 | 1.57 |
| 13 | 1.59 | 1.50 |
| 14 | 1.50 | 1.43 |
| 15 | 1.41 | 1.35 |
| 16 | 1.32 | 1.27 |
| 17 | 1.23 | 1.19 |
| 18 | 1.14 | 1.11 |
| 19 | 1.06 | 1.04 |
| 20 | 0.98 | 0.97 |
| 21 | 0.91 | 0.90 |
| 22 | 0.85 | 0.84 |
| 23 | 0.78 | 0.78 |
| 24 | 0.73 | 0.72 |
| 25 | 0.68 | 0.67 |
| 26 | 0.63 | 0.63 |
| 27 | 0.58 | 0.58 |
| 28 | 0.54 | 0.54 |
| 29 | 0.51 | 0.51 |
| 30 | 0.47 | 0.47 |
| 31 | 0.44 | 0.44 |
| 32 | 0.41 | 0.41 |
| 33 | 0.38 | 0.39 |
| 34 | 0.36 | 0.36 |
| 35 | 0.34 | 0.34 |
| 36 | 0.32 | 0.32 |
| 37 | 0.30 | 0.30 |
| 38 | 0.28 | 0.28 |
| 39 | 0.26 | 0.26 |
| 40 | 0.25 | 0.25 |

图4.1-3  220kV单回线路下工频电场强度变化趋势图（导线对地距离6.5m）

图4.1-4  220kV单回线路下工频电场强度变化趋势图（导线对地距离7.5m）

根据表4.1-2、图4.1-3、图4.1-4可知，当导线高6.5m 时，本项目220kV 输电线路工频电场强度随着距中心距离增加而增大，在距中心线7m 处到达峰值（1.92kV/m），后随着距离增加而减小；当导线高7.5m时，单回路220kV架空输电线路下线最大工频电场强度为1.71kV/m，其产生的工频电场强度均小于4kV/m的公众曝露限值。

②工频磁感应强度计算结果

计算中导线高度为6.5m、7.5m，计算点离地面高1.5m，三角排列，其线下工频磁感应强度的计算结果见表4.1-3。

表4.1-3  火山云220KV变电站~史庄一回220kV线路工频磁感应强度的计算结果  （μT）

| 距线路中心距离（m） | 导线高8.5m | 导线高7.5m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5.22 | 5.00 |
| 1 | 5.23 | 5.00 |
| 2 | 5.25 | 5.01 |
| 3 | 5.28 | 5.03 |
| 4 | 5.32 | 5.04 |
| 5 | 5.34 | 5.04 |
| 6 | 5.35 | 5.03 |
| 7 | 5.33 | 5.00 |
| 8 | 5.27 | 4.95 |
| 9 | 5.19 | 4.88 |
| 10 | 5.08 | 4.78 |
| 11 | 4.95 | 4.67 |
| 12 | 4.80 | 4.54 |
| 13 | 4.64 | 4.40 |
| 14 | 4.47 | 4.26 |
| 15 | 4.30 | 4.11 |
| 16 | 4.13 | 3.97 |
| 17 | 3.97 | 3.82 |
| 18 | 3.81 | 3.68 |
| 19 | 3.66 | 3.55 |
| 20 | 3.52 | 3.42 |
| 21 | 3.38 | 3.29 |
| 22 | 3.25 | 3.18 |
| 23 | 3.13 | 3.07 |
| 24 | 3.02 | 2.96 |
| 25 | 2.92 | 2.86 |
| 26 | 2.81 | 2.77 |
| 27 | 2.72 | 2.68 |
| 28 | 2.63 | 2.59 |
| 29 | 2.55 | 2.51 |
| 30 | 2.47 | 2.44 |
| 31 | 2.39 | 2.36 |
| 32 | 2.32 | 2.30 |
| 33 | 2.26 | 2.23 |
| 34 | 2.19 | 2.17 |
| 35 | 2.13 | 2.11 |
| 36 | 2.08 | 2.06 |
| 37 | 2.02 | 2.01 |
| 38 | 1.97 | 1.96 |
| 39 | 1.92 | 1.91 |
| 40 | 1.88 | 1.86 |

图4.1-5  220kV单回线路下工频磁感应强度变化趋势图（导线对地距离6.5m）

图4.1-6  220kV单回线路下工频磁感应强度变化趋势图（导线对地距离7.5m）

根据表4.1-3、图4.1-5、图4.1-6 可知，当导线高6.5m 时，最大工频磁感应强度为5.35μT；当导线高7.5m时，线路架设的最大工频磁感应强度为5.04μT，随着导线对地高度的增加，产生的工频磁感应强度也不断降低，而且在不同高度下产生的工频磁感应强度均远小于0.1mT限值。经预测，产生的最大工频磁感应强度均小于100μT 的控制限值，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求。

- 2）终期方案220kv双回线路预测

表4.1-4  终期方案：线路起于拟建大同东500kV汇集站，止于拟建二期扩容220kV变电站与二期220kV变电站线路计算参数

| 线路 |  | 220kV双回线路 |
| --- | --- | --- |
| 采用导线型号 |  | 2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线 |
| 导线计算截面 |  | 425mm2 |
| 导线直径 |  | 26.8mm |
| 回路数 |  | 同塔双回 |
| 相间距 | 水平 | A：-6.7/6.7 B：-7.7/7.7 C：-6.2/6.2 |
|  | 垂直 | A~B：6.5 B~C：6.9 |
| 预测选取塔型 |  | 220-GC22S-Z2 |
| 导线计算高度（最低弧垂） |  | 6.5m、7.5m |

①工频电场强度计算结果

计算中导线对地高度为6.5m、7.5m，计算点离地面高1.5m，导线线下工频电场强度的计算结果见下表，变化趋势图见下图。

表4.1-5  终期方案220kV双回线路工频电场强度的计算结果（kV/m）

| 距线路中心距离（m） | 导线高6.5m | 导线高7.5m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2.38 | 2.01 |
| 1 | 2.39 | 2.02 |
| 2 | 2.42 | 2.05 |
| 3 | 2.47 | 2.09 |
| 4 | 2.51 | 2.14 |
| 5 | 2.55 | 2.18 |
| 6 | 2.56 | 2.20 |
| 7 | 2.54 | 2.20 |
| 8 | 2.49 | 2.18 |
| 9 | 2.40 | 2.12 |
| 10 | 2.28 | 2.05 |
| 11 | 2.15 | 1.96 |
| 12 | 2.01 | 1.85 |
| 13 | 1.87 | 1.74 |
| 14 | 1.73 | 1.63 |
| 15 | 1.59 | 1.51 |
| 16 | 1.47 | 1.40 |
| 17 | 1.35 | 1.30 |
| 18 | 1.24 | 1.20 |
| 19 | 1.14 | 1.11 |
| 20 | 1.05 | 1.03 |
| 21 | 0.96 | 0.95 |
| 22 | 0.89 | 0.88 |
| 23 | 0.82 | 0.81 |
| 24 | 0.76 | 0.75 |
| 25 | 0.70 | 0.70 |
| 26 | 0.65 | 0.65 |
| 27 | 0.60 | 0.60 |
| 28 | 0.56 | 0.56 |
| 29 | 0.52 | 0.52 |
| 30 | 0.48 | 0.48 |
| 31 | 0.45 | 0.45 |
| 32 | 0.42 | 0.42 |
| 33 | 0.39 | 0.39 |
| 34 | 0.37 | 0.37 |
| 35 | 0.34 | 0.35 |
| 36 | 0.32 | 0.32 |
| 37 | 0.30 | 0.30 |
| 38 | 0.28 | 0.29 |
| 39 | 0.27 | 0.27 |
| 40 | 0.25 | 0.25 |

- 图4.1-7  220kV双回线路下工频电场强度变化趋势图（导线对地距离6.5m）

- 图4.1-8  220kV双回线路下工频电场强度变化趋势图（导线对地距离7.5m）

根据表4.1-5、图4.1-7、图4.1-8可知，当导线高6.5m 时，本项目220kV 输电线路工频电场强度随着距中心距离增加而增大，在距中心线6m 处到达峰值（2.56kV/m），后随着距离增加而减小；当导线高7.5m时，单回路220kV架空输电线路下线最大工频电场强度为2.20kV/m，其产生的工频电场强度均小于4kV/m的公众曝露限值。

- ②工频磁感应强度计算结果

计算中导线高度为6.5m、7.5m，计算点离地面高1.5m，其线下工频磁感应强度的计算结果见表4.1-6。

表4.1-6  终期方案220kV双回线路工频磁感应强度的计算结果  （μT）

| 距线路中心距离（m） | 导线高6.5m | 导线高7.5m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5.50 | 5.33 |
| 1 | 5.53 | 5.35 |
| 2 | 5.61 | 5.39 |
| 3 | 5.72 | 5.46 |
| 4 | 5.85 | 5.53 |
| 5 | 5.97 | 5.60 |
| 6 | 6.06 | 5.64 |
| 7 | 6.10 | 5.65 |
| 8 | 6.07 | 5.62 |
| 9 | 5.98 | 5.54 |
| 10 | 5.83 | 5.42 |
| 11 | 5.64 | 5.27 |
| 12 | 5.43 | 5.09 |
| 13 | 5.20 | 4.90 |
| 14 | 4.96 | 4.71 |
| 15 | 4.73 | 4.51 |
| 16 | 4.51 | 4.32 |
| 17 | 4.29 | 4.13 |
| 18 | 4.09 | 3.96 |
| 19 | 3.91 | 3.79 |
| 20 | 3.73 | 3.63 |
| 21 | 3.57 | 3.48 |
| 22 | 3.42 | 3.34 |
| 23 | 3.28 | 3.21 |
| 24 | 3.15 | 3.09 |
| 25 | 3.03 | 2.98 |
| 26 | 2.92 | 2.87 |
| 27 | 2.81 | 2.77 |
| 28 | 2.71 | 2.68 |
| 29 | 2.62 | 2.59 |
| 30 | 2.54 | 2.51 |
| 31 | 2.46 | 2.43 |
| 32 | 2.38 | 2.35 |
| 33 | 2.31 | 2.29 |
| 34 | 2.24 | 2.22 |
| 35 | 2.18 | 2.16 |
| 36 | 2.12 | 2.10 |
| 37 | 2.06 | 2.04 |
| 38 | 2.01 | 1.99 |
| 39 | 1.95 | 1.94 |
| 40 | 1.91 | 1.89 |

- 图4.1-9  220kV双回线路下工频磁感应强度变化趋势图（导线对地距离6.5m）

- 图4.1-10  220kV双回线路下工频磁感应强度变化趋势图（导线对地距离7.5m）

根据表4.1-6、图4.1-9、图4.1-10 可知，当导线高6.5m 时，最大工频磁感应强度为6.10μT；当导线高7.5m时，线路架设的最大工频磁感应强度为5.65μT，随着导线对地高度的增加，产生的工频磁感应强度也不断降低，而且在不同高度下产生的工频磁感应强度均远小于0.1mT限值。经预测，产生的最大工频磁感应强度均小于100μT 的控制限值，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求。

- 4.2变电站电磁环境影响预测与评价

（1）评价方法

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）要求，本次评价变电站产生的电磁环境影响采用类比分析的方法进行评价。

（2）类比对象的选择

本次评价主要依据建设规模、电压等级、主变容量、总平面布置、占地面积、出线型式、电气形式及运行工况等因素选择类比对象，类比对象可比性分析结果见表4.2-1。

表4.2-1 类比对象可比性分析结果

| 项 目 | 火山云二期扩容220kV变电站(本工程) | 火山云二期220kV变电站(类比对象) | 可比性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 /kV | 220/10.5/10.5kV | 220KV/10KV | 相同 |
| 主变容量 | 3×150MVA | 3×150MVA（2用1备） | 相似 |
| 总平面布置 | 户内布置，主变压器布置在中间 | 户内布置，主变压器布置在中间 | 相同 |
| 占地面积 /m² | 2230.94 | 2133 | 相似 |
| 出线形式 | 架空 | 架空+电缆 | 相似 |
| 电气形式 | GIS室户内布置 | GIS室户内布置 | 相同 |

（3）类比站选取的合理性分析

1）电压等级

本项目拟建变电站与类比的火山云二期220kV变电站的电压等级均为220kV，类比条件接近。根据电磁环境影响分析，电压等级是影响电磁环境的主要因素，选用其作为类比分析对象较为合理。

2）变电站的布置方式

本工程变电站电气设备采用户内GIS布置，出线方式为架空。而火山云二期220kV变电站电气设备采用户内GIS布置，出线方式为架空。本工程变电站的电气布置形式与类比对象相同。

3）环境条件

本工程变电站与类比站位置较近，二者所处区域周边均为农用地，环境气候基本一致。

综上所述，从电压等级、电气设备布置方式、主变数量及布置方式、进出线方式、环境条件等分析，选用火山云二期220kV变电站的类比监测结果来预测分析本工程变电站建成后的电磁环境影响是合理的，可反映本工程变电站建成后对周围的电磁环境影响水平。

（4）类比监测

1）监测内容

①监测项目

地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。

②监测方法

采用《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》 (HJ681-2013)规定方法进行。

2）监测数据与评价

①类比监测结果

表4.2-2 火山云二期220kV变电站周围工频电磁场类比监测结果

| 测点位置 | 离地1.5m处测量结果 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| 二期220kV变电站北侧围墙外5m | 4.584 | 0.0991 |
| 二期220kV变电站西侧围墙外5m | 1.802 | 0.2947 |
| 二期220kV变电站南侧围墙外5m | 11.08 | 0.0928 |
| 二期220kV变电站东侧围墙外5m | 164.7 | 0.1876 |

②环境影响评价

根据类比站火山云二期220kV变电站的监测结果可知，火山云二期220kV变电站四周厂界的工频电场强度为1.802~164.7V/m；远小于工频电场强度4kV/m的控制限值要求。四周厂界的工频磁感应强度为0.0928~0.2947μT，远小于工频磁感应强度100μT的控制限值要求。

通过类比火山云二期220kV变电站运行时产生的工频电场强度、工频磁感应强度，可以预测本工程拟建220kV变电站运行时对周围环境的电磁影响与类比变电站在同一水平，因此，预测本工程变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

5结论

通过预测分析结果表明，火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值，线路经过耕地、植被等场地工频电场强度小于10kV/m控制限值。

在满足环评提出的各项环保措施后，本项目的建设和运行对周围电磁环境的影响较小。本项目选用先进的低噪主变，采用了合理的平面布置，不会对周边环境造成较大影响，本项目采取的污染防治措施基本可行。

拟建变电站

输变电线路

附件1委托书

环境影响评价委托书

委托方（甲方）：

服务方（乙方）：

遵照“中华人民共和国环境影响评价法”及有关法律、法规要求，甲方委托乙方对火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程_进行环境影响评价工作。

一、甲方为乙方做好基础资料准备工作并提供乙方相关资料，使乙方能按规范要求顺利完成环境影响评价工作。

二、乙方需采用环境影响评价专有技术，按照国家对环境影响评价的有关规定，依据评价技术规范和评价工作方法，以及甲方提供的有关工程设计的文件和资料，分析该项目的建设对环境可能带来的影响，提出相应的控制对策，得出评价结论，完成环境影响报告 表 的编制。

三、本委托协议书一式二份，甲、乙各执一份，双方单位盖章后生效。

委托方(甲方)                          服务方(乙方)

年   月    日

附件2 核准的批复