根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年4月9日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年4月9日－2026年4月15日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西大同千万吨级煤矸石综合利用项目（一期）
	山西省大同市云冈经济技术开发区塔山工业园区
	中能建科锐技术（大同）有限公司
	山西清泽阳光环保科技有限公司
	拟建设的山西大同千万吨级煤矸石综合利用项目（一期）位于山西省大同市云冈经济技术开发区塔山工业园区，该项目已列入2026年省级重点工程项目名单。建设规模及主要建设内容：年综合处置煤矸石200万吨/年；购置及建设一条煤矸石轻质高强隔热陶粒生产线、两条高岭土生产线、一条路基填料生产线、一条绿色低碳新型装配式部品部件生产线，项目建成后年产陶粒24万吨、高岭土65万吨（轻烧35万吨、重烧30万吨）、路基填料44万吨、装配式部品部件5万m3。云冈经济技术开发区管理委员会进行了备案，备案项目编号为2501-140254-89-05-404957。项目总投资115823万元，其中环保投资6000万元，占总投资5%。
	主要环境影响及对策：
1.大气环境

本项目运营期厂区内设置一座一层轻钢封闭结构、储存方式设置为封闭储存、留有进出口的原料棚；地面全部硬化处理，内部设置可覆盖全库的固定式远程雾炮机，采取以上措施后，抑尘效率为99%；本项目在原料棚的上料坑设置集气系统；原料库内设置封闭结构的原料储存料仓，同时在料仓的顶部设置密闭的集气管路；立式磨机设置密闭的集气装置；配料室料仓顶部设置密闭的集气管路；立式混合机的顶部设置集气装置，上述集气系统收集的废气最终引至一台集中式除尘器进行处理；本项目运营期将造球工序设置在封闭的造球室内进行操作，评价要求设置封闭的造球机；在造球机的进料出料口设置集气系统；辊筛顶部设置密闭的集气管路；缓冲料仓的顶部设置密闭的集气管路；焙烧厂房的机头入料处设置集气系统；转运系统的各跌落点设置集气系统，上述集气系统收集的废气最后合并引至一台集中式布袋除尘器进行处理；本项目运营期焙烧系统采用清洁的天然气作为燃料，焙烧采用DCS控制系统实现燃烧全过程自动化控制。焙烧系统烟气配套设置一套“SCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+CFB脱硫装置”进行处理；本项目运营期在焙烧厂房的机尾出料处设置集气罩；成品分级站的振动给料机等设置集气系统；成品料仓的顶部设置密闭的集气管路；分级包装车间的包装机设置集气系统；转运系统的各跌落点设置集气系统，上述集气系统收集的废气最后合并引至一台集中式布袋除尘器进行处理；本项目运营期厂区内设置一座一层轻钢封闭结构、储存方式设置为封闭储存、留有进出口的原料棚；地面全部硬化处理，内部设置可覆盖全库的固定式远程雾炮机；本项目运营期原料煤矸石上料工序均设置在封闭的原料棚内进行操作，同时在受料斗的侧部设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期原料煤矸石各类输送工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在皮带输送系统的进料及出料口均设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理（重烧高岭土及轻烧高岭土生产线各设置一套）；本项目运营期原料煤矸石破碎、筛分及分选等工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在破碎机、筛分机及分选机的上部均设置集气罩；集气罩收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理（重烧高岭土及轻烧高岭土生产线各设置一套）；本项目运营期在六座煤矸石储存圆库顶部设置密闭的集气管路，煤矸石在圆库内储存工序产生的废气经收集后引至两套布袋除尘器进行处理（重烧高岭土及轻烧高岭土生产线各设置一套）。

本项目运营期原料煤矸石粉磨工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在粉磨机出料口的侧部设置集气罩；集气罩收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理（重烧高岭土及轻烧高岭土生产线各设置一套）；本项目运营期高岭土生产线设置两座煤矸石粉均化库，均化库的顶部设置密闭的集气管路，集气系统收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理；本项目运营期高岭土生产线煤矸石粉均化仓的顶部设置密闭的集气管路，集气系统收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理；本项目运营期在重烧高岭土生产线的窑尾入料口处设置集气系统，集气系统收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期重烧高岭土生产线采用清洁的天然气作为燃料，同时对窑头产生的废气采用“SNCR+SCR联合脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫”的处理方式；本项目运营期在重烧高岭土生产线的窑头出料口设置集气系统，集气系统收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期轻烧高岭土生产线悬浮煅烧废气采用一台布袋除尘器进行处理；本项目运营期在轻烧高岭土生产线的窑尾入料口处设置集气系统，集气系统收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期轻烧高岭土生产线采用清洁的天然气作为燃料，同时对煅烧废气采用“SNCR+SCR联合脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫”的处理方式；本项目运营期在轻烧高岭土生产线的窑尾出料口设置集气系统，集气系统收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理；本项目运营期重烧高岭土分选及粉磨等工序均设置在封闭的车间内进行操作，分选球磨系统产生的废气引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期重烧高岭土生产线成品缓冲仓的顶部设置密闭的集气管路，集气系统收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期重烧高岭土产品皮带输送工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在皮带输送系统的进料及出料口均设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理；本项目运营期重烧高岭土产品斗式提升工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在斗式提升机的上料及落料处均设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期轻烧高岭土分选及粉磨等工序均设置在封闭的车间内进行操作，分选球磨系统产生的废气引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期轻烧高岭土生产线成品缓冲仓的顶部设置密闭的集气管路，集气系统收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期轻烧高岭土产品皮带输送工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在皮带输送系统的进料及出料口均设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理；本项目运营期轻烧高岭土产品斗式提升工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在斗式提升机的上料及落料处均设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期在三座成品高岭土储存圆库的顶部设置密闭的集气管路，重烧高岭土在成品圆库内储存工序产生的废气经收集后引至3套布袋除尘器进行处理；本项目运营期在三座成品高岭土储存圆库的顶部设置密闭的集气管路，轻烧高岭土在成品圆库内储存工序产生的废气经收集后引至3套布袋除尘器进行处理本项目运营期重烧高岭土产品在成品库内斗式提升工序均设置在封闭的车间内进行操作，同时在斗式提升机的上料及落料处均设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至六套布袋除尘器进行处理；本项目运营期重烧高岭土产品在成品库内输送工序均设置在封闭的车间内进行操作，空气输送斜槽设置集气系统，集气系统收集的废气最后引至一套布袋除尘器进行处理；本项目运营期高岭土生产线产品包装中间仓的顶部设置密闭的集气管路，集气系统收集的废气最后引至三套布袋除尘器进行处理；本项目运营期产品高岭土大袋包装工序设置在封闭的车间内进行操作，同时在包装机上部设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至两套布袋除尘器进行处理；本项目运营期产品高岭土小袋包装工序设置在封闭的车间内进行操作，同时在包装机上部设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至三套布袋除尘器进行处理；本项目运营期将装配式部品部件生产线的各类焊接工序设置在封闭的车间内进行操作并设置固定的焊接工位，焊接工位的上方设置集气系统，集气系统收集的废气最后合并引至一台布袋除尘器进行处理；本项目运营期将装配式部品部件生产线的混凝土设置在封闭的车间内进行操作，焊接工位的上方设置集气系统，水泥筒仓、矿粉筒仓及粉煤灰筒仓的顶部设置密闭的集气管路；水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机；搅拌机的落料口设置集气装置，上述集气系统收集的废气最后合并引至一台布袋除尘器进行处理。首先要使用排放达标的、环保检测合格的设备；第二，在使用过程中要加强设备的维修、保养，保证设备保持良好的技术状态；第三，使用的燃料、机油及氮氧化物还原剂要保证质量稳定，且满足国家相关标准的要求。
2.地表水环境

本项目运营期产生的运输车辆冲洗废水经设置的运输车辆冲洗废水收集池、沉淀池、清水池处理后循环使用，不外排；脱硫废水经沉淀处理后继续回用于脱硫系统补水，不外排；各类循环冷却废水经冷却加压后循环使用，不外排；混凝土生产系统产生的搅拌仓冲洗水经搅拌机房旁设置的沉淀池进行收集，该部分废水经砂石分离器+沉淀池处理后的尾水回用于混凝土生产系统，不外排；生活污水经厂区内生活污水处理站处理达标后回用于循环冷却系统补充水，不外排。厂区内生活污水处理站采用“生活污水-格栅-调节池-MBR一体化设备-中水池-回用”的处理工艺。

3.噪声

通过采取采用低噪声设备、室内安装、基础减振、厂房隔声吸声、绿化降噪等后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

4.固体废物

（1）危险废物

在厂区内一座危废贮存库内进行贮存，后定期交由有资质单位进行处置，危废贮存库内地面硬化及防渗处理，四周设围堰。
（2）一般固废
废脱硫渣收集后外售其他企业综合利用；废分子筛收集后由生产厂家回收再利用。

（3）生活垃圾

分类收集后定期由当地环卫部门清运处置。

5.环境风险

严格采取分区防渗措施；编制突发环境事件应急预案，储备相应的应急物资。。
6.地下水及土壤环境

评价提出对厂区进行分区防渗处理。重点防渗采用混凝土结构+人工防渗层，保证防渗效果等效为Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，参照GB18598执行；一般防渗区采用混凝土结构，保证防渗效果等效为Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的黏土防渗层。场内其他生产区域进行简单防渗，采用水泥地面硬化防渗。

7.生态环境保护措施
保证环保设施稳定运行，严格执行环评提出的各项污染治理措施，确保污染物达标排放；加强厂区内外绿化，绿化在防治污染、保护和改善环境方面起着特殊作用，且具有较好的挡尘、吸尘、净化空气和减弱噪声的作用。
8.其他环境管理要求
建立环境管理台账，定期接受环保管理部门的监督和检查，环境监测按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求进行监测。


