根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年5月28日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年5月28日－2026年6月3日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同陆苑黄龙洞荒山治理有限公司矿沟填埋造林(扩容)项目
	大同市云冈区口泉乡同家梁村
	大同陆苑黄龙洞荒山治理有限公司
	山西新星勘测设计集团有限公司
	该项目建设性质为扩建，项目位于大同市云冈区口泉乡同家梁村黄龙洞荒沟，利用粉煤灰作为填充物进行填沟造林。大同市云冈区行政审批服务管理局对项目进行了备案（项目代码：2503-140214-89-05-313530），大同市云冈区自然资源局为该项目出具了《关于对<大同陆苑黄龙洞荒山治理有限公司矿沟填埋造林(扩容)生态修复方案>评审意见的批复》（云冈自然资发〔2025〕319号）。项目主要建设内容包括：子坝工程，截排水工程，排渗工程，覆土绿化工程等，依托工程为一期工程的管理站、洗车平台、消力池、渗滤液收集池。项目占地面积429312.4m2(合644.0亩)，实际充填面积45624.27m2（合68.43亩），总库容37.98万m3，其中总填灰25.60万m3，覆土12.38万m3。依据生态修复方案拟将生态修复场地内的平台和马道恢复为灌木林地，边坡恢复为草地。本项目生态综合整治目标为生态修复面积4.10hm2，生态修复率100%。其中，边坡复垦为人工牧草地，共计1.20hm2。马道复垦为灌木林地，面积约为0.04hm2，平台复垦为灌木林地，面积约为2.86hm2，其余截排水沟面积约为0.46hm2。项目总投资4800万元，环保投资约4800万元，占总投资的100%。
	环境影响及对策和措施：

1、本项目采用性能稳定的粉煤灰作为填充的材料，禁止填充危险废物、生活垃圾、污水处理厂污泥以及与防渗层不相容的固体废物。填充材料粉煤灰进场前，必须对粉煤灰成分进行分析，并做浸溶试验，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中Ⅱ类一般工业固体废物相应标准后方可进行填充。

2、严格落实施工期环境保护措施。施工期洗车废水经沉淀后回用，不外排；施工场地采取物料遮盖、定期洒水、运输车辆苫盖篷布等措施减少扬尘；合理安排施工时间，夜间禁止高噪声机械设备作业，减轻噪声影响，建筑施工场界噪声应满足相关要求；施工期临时产生的弃土、弃渣要定点、合理堆放，并及时运送到填方区，及时回填；生活垃圾由环卫部门统一清运。

3、严格落实大气污染防治措施。粉煤灰应密闭运输，确保运输过程中不外泄，装车前要进行拌水加湿到30%以上，按照设计要求分区分块作业，减少填埋过程的工作面，粉煤灰装卸、压实、覆土等过程中要采取洒水降尘措施，大风天气应停止作业；场地进出口处按要求设置洗车平台，对进、出场车辆车身和轮胎进行清洗，避免起尘；当粉煤灰填埋达到设计标高后，应及时进行覆土。

4、严格落实噪声污染防治措施。作业期间主要噪声源包括填埋作业设备推土机、振动压路机等，应选择低噪声设备，加强维护保养，确保机械设备运转良好，降低噪声影响。加强运营期运输车辆调度管理，运输路线尽量远离村庄等居民区，途经村庄等敏感目标时应减缓车速，禁止鸣笛，禁止夜间运输，避免对周边居民造成影响。

5、严格落实水污染防治措施。依托工程的管理站员工产生的洗漱废水用于抑尘洒水，不外排，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后用于场区洒水抑尘，不外排；雨季时，填埋区渗滤液通过排渗竖井、排渗管涵收集排入下游沉淀池，沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排；填埋区上游及周边汇水通过排洪管涵、截洪沟和排水边沟及时排出填埋区外，最大限度减少雨水进入场区，避免雨水对场内填充材料造成淋溶。
6、严格落实各项工程措施。按照《报告书》要求落实防渗要求和措施，在库底做防渗层，采用单人工复核衬层防渗从下至上依次为“基础层+粘土层+人工防渗层+保护层+渗滤液导排层”，其中场地底部先铺0.75m的黏土压实，然后铺一层1.5mm厚HDPE防渗膜，渗透系数＜1×10-7cm/s，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的防渗要求；严格按照工程设计方案规范建设截水沟、排洪管涵等设施；项目设计、建设及充填作业须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。
7、严格落实生态保护措施。你公司要切实履行主体责任，按照《报告书》要求严格落实防沙治沙、水土保持、土地复垦及生态修复等生态保护措施，按设计要求分台阶堆放，分台阶土地复垦，及时对边坡、平台等进行生态治理和植被绿化，同时按照要求做好后期管护工作，封场符合相应标准要求后，交由当地政府管理，确保各项生态恢复治理措施落实到位。

8、严格落实各项环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行环境监测计划，定期对大气、噪声、地下水、土壤和生态环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。



