根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年6月16日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年6月16日－2026年6月23日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西同生润洁生物科技有限公司肉牛养殖及粪污收集项目
	大同市云冈区口泉乡郝庄村南 1.3km 处
	山西同生润洁生物科技有限公司
	山西青沐环保科技有限责任公司
	你公司建设的“山西同生润洁生物科技有限公司肉牛养殖及粪污收集项目”位于大同市云冈区口泉乡张留庄村西侧619m处。大同市云冈区行政审批服务管理局对项目进行了备案（项目代码：2512-140214-89-01-337502），该项目建设规模为年出栏肉牛2000头。主要建设内容包括：育肥牛舍、运动场地、犊牛舍、隔离牛舍、饲料车间、营养土车间、冷库及配套公辅设施、环保设施。项目总投资450万元，其中环保投资71.1万元，占总投资15.8%。
	主要环境影响及对策：

1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，采取有效措施降低对周边环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。运营期采取原位发酵床饲养工艺、喷洒生物除臭剂、机械通风等措施减轻牛舍恶臭无组织排放。饲料搅拌颗粒物经自带布袋除尘器处理后送1根15m高排气筒有组织排放。垫料储存及装卸过程采取库内储存、地面水泥硬化等措施减轻颗粒物无组织排放。营养土车间发酵床废料破碎颗粒物经自带布袋除尘器处理后送1根15m高排气筒有组织排放。营养土车间发酵槽采取密闭，负压收集废气，收集后送两级活性炭处理，处理后送1根15m高排气筒有组织排放。本项目恶臭有组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值，恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建厂界污染物二级排放标准值，臭气浓度无组织排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中排放标准值。本项目颗粒物有组织、无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准值。

3、严格落实水污染防治措施。本项目运营期废水包括生活污水、营养土车间原料暂存区渗滤液、营养土车间发酵区渗滤液、青贮窖渗滤废液、养殖区渗滤废液，依托山西同生润洁生物科技有限公司年产10万吨有机无机复混肥项目生产线发酵工序进行处理。牛尿液经牛舍内的垫料吸收。按要求规范设置初期雨水收集池和渗滤废液收集池，严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好废污水收集输送管线、初期雨水收集池、各渗滤废液收集池、医疗废物暂存间、危废贮存点、药品库等区域的防渗，须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。废弃发酵垫料更换后直接用于营养土生产；病死牛收集后可交由阳高县永清畜禽无害化处理有限公司处置，遇到特殊情况下，无法进行运输时，送到场区内冷库进行暂存；废包装袋收集后交由附近废品回收站处理；除尘灰收集后掺入饲料中用于养殖或回用于营养土生产线；生活垃圾交由附近环卫部门收集处理；畜禽医疗废物暂存于医疗废物暂存间，收集后委托资质单位处理；废R507A制冷剂、废矿物油、废油桶、废活性炭暂存于危废贮存点，收集后委托资质单位处理；危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。
6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告书》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。



	2
	中能建科锐技术（大同）有限公司山西大同千万吨级煤矸石综合利用项目（一期）-煤矸石陶粒中试线
	大同市云冈经济技术开发区塔山工业园区
	中能建科锐技术（大同）有限公
	山西清泽阳光环保科技有限公司


	你公司建设的山西大同千万吨级煤矸石综合利用项目（一期）-煤矸石陶粒中试线厂址位于山西省大同市云冈经济技术开发区塔山工业园区，占地性质属于工业用地，厂区中心地理坐标为：东经113°05′41″，北纬39°56′23″，总占地面积5200m2，建筑面积2786.37m2。云冈经济技术开发区管理委员会对该项目进行了备案（项目编号: 2602-140254-89-05-647365），本项目为新建项目，主要建设内容为：研发建设一条煤矸石陶粒首台（套）重大技术装备生产线，试验产能5万吨/年，中试期中试试验产品方案为陶粒。该项目总投资5000万元，其中环保投资500万元，占总投资10%。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实大气污染防治措施。

原料储存和物料运输过程均为全密闭结构且设置可覆盖全库的固定式远程雾炮机；原料上料、配混、磨粉、粉料储存、造球、辊筛布料、机头入料、机尾出料、成品包装等工序产生的废气经集气系统+布袋除尘器处理后，通过排气筒达标排放；焙烧系统采用清洁的天然气作为燃料，焙烧系统烟气经“SCR脱硝+旋风除尘器+ CFB脱硫装置+布袋除尘器”进行处理后，通过排气筒达标排放。

上述废气中有组织污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度满足山西省《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB14/2800-2023）表1大气污染物有组织排放限值中的有关要求；无组织排放的污染物颗粒物排放浓度满足山西省《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB14/2800-2023）表3大气污染物无组织排放限值中的有关要求。

2、严格落实水污染防治措施。中试期产生的运输车辆冲洗废水依托一期工程设置的运输车辆冲洗废水收集池、沉淀池、清水池处理后循环使用，不外排；各类循环冷却废水经冷却加压后循环使用，不外排；生活污水依托一期工程设置的生活污水处理站处理达标后回用于循环冷却系统补充水，不外排。

3、严格落实噪声污染防治措施。中试期要选用低噪声设备，加强设备维修保养，采取减振、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的3类标准。

4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产系统或作为产品进行外售，脱硫渣收集后外售给其他企业综合利用，一般工业固废处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；废矿物油、废脱硝催化剂等经收集依托暂存于一期工程设置的危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

5、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和中试过程的环境管理与环境监控；加强环境风险防控，制定规范有效的突发环境事件应急预案，增强环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急演练，有效防范环境风险；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、噪声等进行监测，并根据监测结果及时采取增补措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

6、严格落实中试试验场地的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。




