同环函（服务）〔2026〕23号

# 关于新建饲料厂及12万套父母代种鸡养殖场项目（养殖场区）环境影响报告书的批复

山西益生种禽有限公司：

你公司报送的《关于<新建饲料厂及12万套父母代种鸡养殖场项目（养殖场区）环境影响报告书>（以下简称《报告书》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<新建饲料厂及12万套父母代种鸡养殖场项目（养殖场区）环境影响报告书>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕60号），经研究，批复如下：

- 一、该项目建设地点位于山西省大同市云州现代农业产业示范区内（云州区东紫峰村西南577m），云州现代农业产业示范区管理委员会对该项目予以备案（项目代码：2505-140256-89-05-586482），主要建设内容包括：在场区内建设13栋鸡舍、辅助工程、公用工程、环保工程等，并购置安装自动料线及其他配套公用设备等，形成年出栏12万套父母代育成种鸡的生产规模。项目总投资10500万元，其中环保投资200万元，占总投资1.90%。依据项目技术评估报告，项目在全面落实《报告书》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

- 1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告书》提出的各项施工期污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的不利影响。

2、严格落实大气污染防治措施。鸡舍封闭建设，养殖过程通过采用网上平养、垫料层发酵（含发酵菌种）和干清粪等工艺，选用优质饲料，定期喷洒除臭剂，加强场区绿化，减少无组织恶臭排放；鸡粪场采取减少贮存时长，定期喷洒除臭剂等措施减少无组织恶臭排放；污水处理采用一体化封闭式污水处理设备，并定期喷洒除臭剂，减少无组织恶臭排放；病死鸡处理废气采用水洗吸收、活性炭吸附的方式进行处理后通过排气筒排放；燃气锅炉使用天然气作为燃料，并配备低氮燃烧器，烟气经处理后通过排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化器进行处理后排放。项目NH3、H2S无组织和有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排放限值和排放标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7浓度限值，天然气燃气锅炉废气执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中的新建燃气锅炉排放标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准。

3、严格落实水污染防治措施。运营期进行雨污分流，鸡舍冲洗废水与病死鸡废气处理水洗废水收集后进入一体化污水处理设施进行处理，采用“收集池+初沉池+水解酸化池+接触氧化+二沉池+消毒”污水处理工艺，经处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应标准后，用于周边农田灌溉；生活污水与经过隔油池的食堂污水一同进入化粪池处理后，定期清掏回田，不外排；锅炉排水与软水装置排水用于场地泼洒降尘与清洁，不外排。严格执行废水去向环境管理要求，严禁违法违规排放，严禁排入地表水体，确保所产生的废水全部得到合理利用。按要求规范设置一体化污水处理设施、初期雨水收集池等设施，严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好危废贮存库、医疗废物贮存库、一体化污水处理设备等区域的防渗，须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。鸡粪经自然发酵后作为肥料；病死鸡采用有机废弃物处理机进行无害化处理后作为肥料；废包装收集后由废品收购站回收处理；废旧离子交换树脂、废活性炭更换后由厂家回收处置；防疫废物暂存于医疗废物贮存库，废矿物油等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置/利用；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一处理。

6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强环境风险防控，制定并落实规范有效的突发环境事件应急预案，增强环境风险防范意识与应急能力，定期开展应急演练，有效防范环境风险；严格履行环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：颗粒物0.0692吨/年，二氧化硫0.0520吨/年，氮氧化物0.6648吨/年。

四、你公司在项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、你公司应建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境局云州分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告书》送大同市生态环境局云州分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2026年6月15日

抄送：市生态环境局云州分局、市生态环境评估中心，山西绿禾环保科技有限公司。