大同市生态环境局灵丘分局

灵环函〔2026〕31号

关于灵丘县中源矿业有限责任公司

固体废物治理利用加工改扩建项目

环境影响报告表的批复

灵丘县中源矿业有限责任公司：

你公司关于《灵丘县中源矿业有限责任公司固体废物治理利用加工改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关材料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<灵丘县中源矿业有限责任公司固体废物治理利用加工改扩建项目环境影响报告表>的技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、该项目位于山西省大同市灵丘县武灵镇高渠沟村北侧约0.6km处（灵丘县中源矿业有限责任公司现有厂区内）。用地面积37796m2（灵丘县中源矿业有限责任公司厂区总面积为85268m2）。目前厂区内已建有冶炼尘灰综合利用项目（年综合利用除尘灰1万吨），项目已于2024年12月25日经我局予以批复（灵环函〔2024〕17号）。而此次工程在该生产线的基础上新增一条固体废物治理利用加工生产线（年综合利用除尘灰10万吨），主要购置安装给料机、皮带输送机、破碎机、筛分机、磨机、搅拌机、磁选机、压滤机等设备，办公用房、机修车间等公辅工程依托现有。项目总投资684.5万元，环保投资40万元，占总投资比例的5.84%。该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，已取得灵丘县发展改革和科技局下发的备案证（项目代码：2604-140224-89-02-242766）。在全面落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施的前提下，工程建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。

二、在项目建设和运行管理中，必须对照《报告表》逐一落实各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，施工过程中加强废气、废水、噪声、固体废物环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治措施，严格执行“六个百分之百”，降低对周边的影响。

2、废气污染防治措施。运营期，全封闭彩钢结构，地面全部硬化，并定期洒水抑尘，对物料装卸过程中产生的扬尘加强管理，同时使用移动式雾炮装置进行喷雾抑尘，减少粉尘的散出；将进料仓进行三面围挡，在进料仓上方设置1个上吸式集气罩，将2台破碎机和1台筛分机等设备的进、出料口均采用密闭罩与输送皮带密闭连接，且输送皮带为全封闭设置，原料进料、二级破碎及筛分过程产生的废气经收集后引入同一台布袋除尘器进行处理，废气经处理达标后由排气筒排放；对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，经过村庄时，要求减速慢行，以减少道路扬尘。运输车辆采用厢式汽车，且运输车辆全部达到国六排放标准或使用新能源车辆。另外，全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面。运营期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准。

3、废水污染防治措施。运营期，原料渗出水、压滤废水经三级沉淀后全部返回生产线，不外排；搅拌洗涤循环水定期经废水处理站进行处理后回用于生产，不外排；洗车废水经沉淀后循环使用；在厂区北侧地势最低处建设一座不小于 800m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，用于厂区道路洒水降尘；生活污水排入旱厕，定期清掏用作周围农田肥料。

4、噪声污染防治措施。运营期，选用低噪设备，各生产设备均设置于全封闭厂房内，设置基础减震、建筑物隔声，定期维护，加强管理等措施。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、固体废物污染防治措施。运营期，除尘灰及沉淀池泥沙经收集后返回生产线作为原料，压滤泥饼经收集后暂存于一般固废库，定期委外作为建材综合利用，生产过程中产生的废包装袋，可外售至废品回收站；废矿物油、废油桶等危险废物储存于一座20m2危废贮存点内，定期交由有资质的单位处置，贮存点内部要进行硬化防渗处理，并在进出入口设置围堰，防止废矿物油泄漏流出贮存点；生活垃圾圾经收集后运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物贮存设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

6、加强厂区的绿化美化工作，改善周边生态环境。

三、该项目污染物排放量为颗粒物1.39t/a。

四、加强对工程的环境管理和环境风险预测，制定突发环境事故应急预案及环境保护管理相关制度，采取合理有效措施防范环境风险，预防突发环境事件的发生。

五、项目建设要严格执行环保“三同时”制度。并按照《报告表》中提出的各项要求,积极落实各项污染防治措施。项目建成后须及时办理排污许可证，并按规定进行环境保护竣工验收。环境保护措施未落实到位，不得正式投入运营；如项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，须报经我局重新审批。

六、大同市灵丘县生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设期及运营期日常监督管理工作。

大同市生态环境局灵丘分局

2026年8月20日