阳环函〔2025〕12号

关于山西好医生药业有限公司创新药物成果产业化技术改造项目环境影响报告表的批复

山西好医生药业有限公司：

你公司报送的《关于山西好医生药业有限公司创新药物成果产业化技术改造项目环境影响报告表报批申请》及相关资料已收悉（以下简称《报告表》）,结合大同市生态环境评估中心出具的《关于〈山西好医生药业有限公司创新药物成果产业化技术改造项目环境影响报告表〉的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕151号），经研究，批复如下：

一、山西好医生药业有限公司于2011年全资收购阳高县恒泰药业有限责任公司，2006年6月恒泰药业有限责任公司完成了年产50亿粒（片）固体制剂、2亿支注射剂生产线环境影响评价工作。2009年，年产50亿粒（片）固体制剂生产线建成运行，已审批的2亿支注射剂生产线未建设生产且后期不再建设。山西好医生药业有限公司创新药物成果产业化技术改造项目位于大同市阳高县王官屯镇重兴镇村西南侧 1.1km 处，现有工程年产 50 亿粒（片）固体制剂销售较好，对生产线进行扩产，对现有外包材库及外包车间进行利用，新增年产 11.9 亿粒（片）固体制剂生产线，且将现有的固体制剂生产线中少量设备搬迁至项目生产车间进行利用，搬迁后不影响现有固体制剂生产规模且现有固体制剂车间内功能布局不发生变动，项目建成后全厂年产 61.9 亿粒（片）固体制剂。工程总投资6800万元，其中环保投资75.3万元。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中，要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

（一）施工期环境保护措施

施工废水经现有污水处理站收集处理。固废主要为废包装材料、施工人员的生活垃圾。废包装材料等可作为资源外售处置，不可回收垃圾集中送至环卫部门负责统一处置，施工人员产生的少量生活垃圾应集中收集，统一处理。

（二）运营期环境保护措施

1、落实大气污染防治措施。项目破碎、过筛、混合、抛光等工序废气经自带集气管道收集后通过布袋除尘器处理，最终由 1 根 15m 高排气筒排放。执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）；项目制粒废气经集气管道收集后通过两级活性炭处理，最终由1根15m高排气筒排放。执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）；污水处理站各个池体均为地下结构，通过喷洒除臭剂、加强绿化等。执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）。

2、落实水污染防治措施。本项目经厂区内污水处理站处理后排入厂区内清水池，最终通过罐车拉运至龙泉工业园区污水处理厂进行处置。污水出水水质应满足龙泉工业园区污水处理厂进水水质要求。

3、落实噪声污染防治措施。在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求。

4、落实固废污染防治措施。生活垃圾收集后由环卫部门处置；废过滤器收集后交由厂家回收处理；废外包装材料收集后交由附近废品回收站处理；废 RO 膜收集后交由厂家回收处理；废药粉、废内包装材料、废药品、废机油、废油桶、废活性炭收集后暂存于危废贮存点，定期交由资质单位处置。 污水处理站产生的污泥暂按危险废物进行管理，要求建设单位运营后对其进行属性鉴别。危废暂存间要防渗防漏处理，并设置围堰，暂存容器应当符合标准，必须完好无损，并张贴危废种类标签，暂存间设立醒目警示标识。运输处置要严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定。

5、建立健全环境管理制度。认真履行“报告表”制定的环境管理和监测计划，强化各项环境管理制度，确保污染物长期稳定达标排放。

6、加强生态保护，落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙措施，确保满足相关要求。

7、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

8、落实各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定事故防范措施和应急计划，在建设和运行中进一步查找潜在风险点，加强监管，完善风险控制措施，降低风险事故的发生和影响。

9、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、该项目主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.288t/a、挥发性有机物0.241t/a、CODcr0.827t/a,NH3—N0.041 t/a。

四、项目实施过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、将以上意见和《报告表》规定的各项环保措施落实于设计与施工之中，项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

七、项目建设完工后，要及时按规定程序办理排污许可证和进行环境保护竣工验收。

八、大同市阳高县生态环境保护综合行政执法队负责对本项目的日常监督管理工作。

大同市生态环境局阳高分局

2025年12月24日